2100 Talvihoito

11.06.2011

Sisällysluettelo

Toimivuusvaatimukset	3

Laadunhallinta	5

2101 Lumen ja sohjon poisto	7

2102 Lumen siirto ja kuljetus	12

2103 Liikennemerkkien puhdistus lumesta	17

2104 Polanteen poisto ja pinnan tasaus	19

2105 Liukkaudentorjunta	22

2106 Hiekoitusmateriaalin pölynsidonta ja poisto	27

2107 Jääkenttien hoitotyöt	30

2108 Erityiskohteiden hoitotyöt	32

2109 Talvihoidon vaurioiden korjaaminen	34

Liite 1  Liikenneväylien talvihoidon pistokokeiden toteutusehdotus ja arvostelulomake

Toimivuusvaatimukset

| Vastuuhenkilö | V.Alatyppö |
| --- | --- |
| Alkuperäinen tekopvm./tekijä | 02.12.2009 / J.Kivimäki, K.Mattila |
| Päivityspvm./päivittäjä | 05.04.2011 / K.Mattila |

Alla ovat talvihoidon yleiset toimivuusvaatimukset. Tuotanto-osien kuvauksissa annetaan tarkemmat laatuvaatimukset.

Turvallisuus ja terveys:

- Kaduilla ja muilla kulkuväylillä liikkujan on pääsääntöisesti voitava luottaa siihen, että liikkuminen voi tapahtua turvallisesti.

- Kulkuväylän pinnan tulee olla niin puhdas ja karkea, että se ei aiheuta liukastumis- tai suistumisvaaraa normaalia varovaisuutta noudattaen.

- Ennalta tiedossa olevaan säätilaan on onnettomuuksien välttämiseksi varauduttava. Hälytysajoneuvojen liikkumismahdollisuus on pyrittävä turvaamaan.

- Väliaikaisiakaan lumikasoja ei saa sijoittaa risteysten ja suojateiden näkemä-alueille, mikäli vaihtoehtoinen paikka on löydettävissä. Lumen kasaamista kiinteistöliittymien näkemäalueille on vältettävä.

- Kiinteistöjen pelastustiet on pidettävä käyttökuntoisina siltä osin, kuin ne kulkevat yleisillä alueilla.

- Talviaikaisella pölynsidonnalla ja tehokkaalla hiekoitushiekan poistolla vähennetään ilman pölypitoisuutta.

Käytettävyys:

- Hoitotoimenpiteillä pyritään siihen, että eri tavoin liikkuvat voivat iästä tai toimintarajoitteesta riippumatta käyttää katuja ja muita yleisiä alueita.

- Kaikkia kaupunginosan katuja ei saa laittaa hiekanpoiston ajaksi samaan aikaan siirtokehotuksen alle. Pysäköinti on mahdollistettava kohtuullisen kävelymatkan päähän, mikä helpottaa ajoneuvojen siirtotoimintaa ja asukaspysäköintiä.

- Poikkeukselliset säätilan vaihtelut otetaan huomioon olosuhteiden sallimalla kohtuullisella tavalla. Ensin hoidetaan liikenteellisesti keskeiset alueet. Missään kunnossapidon taso ei kuitenkaan saa pitkään alittaa tyydyttävää tasoa.

- Talvihoidon laatutason tulee olla saman ylläpitoluokan väylillä tasalaatuista. Hoitorajat eivät saa näkyä.

- Kevyen liikenteen reitit tulee hoitaa ylläpitoluokittain yhtenäisesti koko pituudeltaan. Reitille ei saa jättää sen käytön katkaisevia lumivalleja. Suojatiet ja keskisaarekkeet on hoidettava samanaikaisesti ja samalla tasolla kuin sen jatkeena olevat kevyen liikenteen väylät.

Viihtyisyys:

- Pyritään välttämään häiritsevää melua aiheuttavia töitä klo 22 ja 07 välisenä aikana.

Menetelmät:

- Talvihoito on toteutettava niin, että rakennettu ympäristö ei vaurioidu (rakenteet, laitteet, varusteet, kalusteet, kasvillisuus) sekä niin, ettei muiden omaisuutta vahingoiteta.

- Työmenetelmien valinnassa on pyrittävä liikennealueiden käyttäjien ja kiinteistöjen kannalta parhaisiin ratkaisuihin, tasapuolisuus mahdollisuuksien mukaan huomioon ottaen.

- Pyritään hyvään tiedottamiseen palvelun tuottajalta tilaajalle, koskien työmenetelmien valintoja, työaikatauluja ja käytäntöjä poikkeuksellisissa oloissa.

Laadunhallinta

| Vastuuhenkilö | V.Alatyppö |
| --- | --- |
| Alkuperäinen tekopvm./tekijä | 29.11.2009 / J.Kivimäki, K.Mattila |
| Päivityspvm./päivittäjä | 05.04.2011 / K.Mattila |

Talvihoidon laadusta huolehditaan seuraavilla menetelmillä:

Palvelun tuottajan laadunhallinta

Tuottajan laatusuunnitelma ja turvallisuussuunnitelma

Tuottajan tulee osoittaa laatusuunnitelmallaan toimivuusvaatimusten edellyttämät toimintamallit ja -tavat sekä kalusto ja laitteet. Turvallisuussuunnitelmassa kerrotaan työn edellyttämä varautuminen liikenne- tai työturvallisuuden yms. hoitamiseen.

Tuottajan työmaapäiväkirja

Tuottajan tulee pitää työmaapäiväkirjaa, johon kirjataan alueittain töiden aloittamisajat, toimenpiteet ja toimenpideajat.

Tuottajan tarkastukset ja poikkeamaraportointi

Tuottaja on velvollinen raportoimaan omaa ja mahdollisen aliurakoitsijan työtä koskevat merkittävät laadun alitukset. Tilaajan havaitsemista poikkeamista, joita ei ole raportoitu, seuraa enimmäissanktiot. Poikkeama voi koskea tehtävän laiminlyöntiä, puutteellista tehtävän suoritusta tai tehtävän laatujärjestelmästä poikkeavaa toteutusta. Raportti sisältää:

- Poikkeaman ajankohdan ja paikan

- Poikkeaman kuvauksen

- Korjaavat toimet

- Poikkeaman syyt

- Toimenpiteet poikkeaman toistumisen estämiseksi

Tilaajan laadunvalvonta

Pistokokeet

Alueellisia pistokokeita järjestetään talvihoidon laatutason selvittämiseksi tuotanto-osittain tai suurempina kokonaisuuksina. Tilaaja valitsee pistokokeen kohteet ja niiden tuloksista tehdään yhteenveto, joka käydään läpi palvelun tuottajien kanssa. Pistokokeen yhteydessä otetaan valokuvia, jotka on sidottu paikkaan ja aikaan. Kuvia pyritään ottamaan vähintäänkin kohteista, joissa on laadunalitus.

Tilaajan laadunseuranta

Tilaajan edustaja seuraa laatuvaatimusten toteutumista normaalina työtehtävänään. Laadunalitukset ja epäselvät tapaukset valokuvataan aika- ja paikkatiedoin ja ne käydään läpi tuottajan kanssa.

Asiakaspalaute

Asiakastyytyväisyyskyselyt

Tilaaja seuraa järjestelmätasolla asiakkaiden tyytyväisyyden muutoksia ja tutkii alueittaisia eroja säännöllisin asiakaskyselyin. Asiakastyytyväisyyden mahdollisen huonontumiset syyt pyritään selvittämään ja pyritään löytämään korjaavat toimet.

Palautteen antaminen

Yleisten alueiden käyttäjille tarjotaan mahdollisuus toimittaa aika- ja paikkatiedot sisältäviä valokuvia. Valokuvat, joista laadunalitus voidaan selkeästi todeta, käydään läpi työmaakokouksissa.

Palautteiden seuranta

Palvelun toimivuutta mitataan asiakaspalveluun tulleiden palautteiden määrällä [kpl/kk]. Tuottajalle välittyvien, selvittämistä ja/tai toimenpiteitä edellyttävien palautteiden käsittelyaikojen tilastotieto on saatavissa katu- ja puisto-osaston käytössä olevasta asiakaspalvelusovelluksesta. Erittäin pitkien käsittelyaikojen syyt käydään läpi tuottajan kanssa.

Valokuvat ja laadunhallinnan kuvapankki

Verkossa nähtävillä olevalla kuvapankilla tarkennetaan laatuvaatimuksia. Kuvapankkia täydennetään laadunhallinnan yhteydessä kertyvillä valokuvilla.

Valokuvia käytetään sekä tilaajan pistokokeissa että palvelun tuottajan omissa tarkastuksissa useiden tuotanto-osien laadun osoittamisen välineenä. Kuvien ottamisessa käytetään seuraavia periaatteita:

- Kuvat otetaan digitaalisessa muodossa. Kuvaformaatti on *.jpg.

- Kuviin tallennetaan metatietona x- ja y-koordinaatit tai pituus- ja leveyspiiri. Tämä tarkoittaa sitä, että kamerassa täytyy olla ohjelmisto, joka tallentaa paikannustiedot. Tämän myötä kuvat on mahdollista paikantaa kartalle. Pituus- ja leveyspiiri voidaan muuntaa paikkatietojärjestelmässä haluttuun koordinaatistoon.

- Kuvien tiedostotiedoissa tulee olla alkuperäinen kuvanottopäivä ja -aika.

- Kuvakoon tulee olla vähintään 800 x 600 pikseliä.

- Kuvan tarkkuuden tulee olla riittävä, samoin valaistuksen kuvanottohetkellä.

- Kuvien nimien tulee olla kohdetta kuvaavia (esim. kadun nimi ja paalulukema).

2101 Lumen ja sohjon poisto

| Vastuuhenkilö | V.Alatyppö |
| --- | --- |
| Alkuperäinen tekopvm./tekijä | 20.11.2009 / J.Kivimäki, K.Mattila |
| Päivityspvm./päivittäjä | 05.04.2011 / K.Mattila |

Tuotanto-osan kuvaus

Työhön sisältyy liikenneväylille kertyvän lumen ja sohjon poisto. Työhön ryhdytään lumi- tai sohjokerroksen paksuuden ylittäessä ylläpitoluokan mukaisen lähtökynnyksen. Väylät aurataan ylläpitoluokituksen mukaisessa toimenpideajassa. Välittömästi aurauksen jälkeen liikenneväylän tulee olla puhdas irtolumesta ja sohjosta.

Lumen ja sohjon poiston toimenpideajat voivat ylittyä poikkeuksellisen, jatkuvan lumipyryn aikana, jolloin työ tapahtuu tuottajan koko sopimusasiakirjojen mukaisella mitoituskalustolla.

Tuotanto-osaan liittyvät tai erikseen sovittavat työt

- Aurauksessa syntyvät satunnaiset vahingot (kohta 2109 Talvihoidon vaurioiden korjaaminen).

Työmenetelmävaatimukset

Ajoratojen auraus ulotetaan kadun reunaan asti ja mahdollisen reunatukilinjan tulee erottua työn jälkeen (paitsi, jos aurataan jalkakäytävä ajoradalle). Työ vaatii huolellisuutta, ettei liikenneväylän varusteita ja laitteita (kaiteet, kaivonkannet, reunatuet jne.) turhaan vaurioiteta. Aurausta ei tule tehdä siten, että lumi jää rakennusten seinää vasten.

Jalkakäytävillä ja muilla kevyen liikenteen väylillä on pääasiallisesti käytettävä kulkuväylän pintaa karhentavia aurausmenetelmiä. Poikkeuksellisesti tasaterää tms. käytettäessä on varmistettava, että aurausjälki ei jää liukkaaksi.

Kevyen liikenteen väylien ajoesteet voidaan poistaa talvikauden ajaksi. Esteet asetetaan takaisin välittömästi hiekoitushiekan poistamisen jälkeen.

Paksu sohjo on pyrittävä poistaa jalankulku- ja pyöräliikenteen alueilta ennen sen jäätymistä.

Tarvittava aurausviitoitus tehdään syksyisin yliaurauksen estämiseksi ja reunatukilinjan osoittamiseksi. Aurausviittoja asennetaan tarpeen mukaan myös viheralueiden reunaan. Viitoitusta ei tarvita reunapaalujen, kaiteiden ja reunakivien kohdalla lukuun ottamatta liikenteen jakajia.

Joukkoliikennekaistatreitit tulee aurata riittävän leveiksi.

Kiertoliittymissä ja mutkakohdissa, joissa bussi joutuu oikaisemaan jalkakäytävän tai istutuskaistan puolelle, aurataan myös jalkakäytävä / istutuskaista riittävän hyvin (huom. lumen kuljetus jalkakäytävältä, vrt. tuotanto-osa ”2102 Lumen siirto ja kuljetus”).

Laatuvaatimukset

Auraus on aloitettava viimeistään, kun lähtökynnyksen mukainen lumi- tai sohjokerroksen paksuus ylittyy kulkuväylän jollain osalla. Ei koske yöaikaa (seuraavan kuvan tummat osuudet).

Lumen ja sohjon poiston toimenpideaika tarkoittaa aikaa sateen päättymisestä aurauksen loppuun saattamiseen. Vilkasliikenteisillä väylillä toimenpideaika alkaa kuitenkin vasta siitä, kun auraus ei enää haittaa kohtuuttomasti liikenteen sujuvuutta. Sitä ennen polanteen muodostumista voidaan ajoradoilla estää suolaamalla.

Jalkakäytävät ja muut kevyen liikenteen väylät luokitellaan pääsääntöisesti seuraavassa kuvassa olevan ajorataluokan mukaan. Erilliset kevyen liikenteen väylät ja puistokäytävät luokitellaan reittien suhteen yhtenäisesti. Torit ja aukiot luokitellaan niiden käytön mukaan joko ajoratojen tai kevyen liikenteen väylien luokituksen mukaan. Pysäköintialueet luokitellaan ajorataluokituksen mukaan.

Kalusto on mitoitettava niin, että I ja II luokan ajoradat pystytään pitämään kulkukelpoisina jatkuvankin lumisateen aikana.

III-luokan ajoratojen osalta ei välttämättä tarvitse odottaa 3 vuorokautta aurauksen aloittamiseen.

Reunatuen sijainnin tulee erottua ajoradan aurauksen jälkeen (paitsi, jos on aurattu jalkakäytävä ajoradalle). Lumen ja sohjonpoiston viimeistelytyöt on suoritettava niin, että sulamisvedet eivät lätäköidy ajoradalle.

Auraus on toteutettava niin, että syntyvät lumivallit eivät haittaa kevyttä liikennettä (esimerkiksi pyörätuolin tai lastenvaunujen käyttöä), suojateiden valo-ohjauksen painonappien käyttöä, pysäkkien käyttöä tai aiheuta liikenneturvallisuutta heikentäviä näkemähaittoja.

Linja-autopysäkkien (normaalit linjat sekä Jokerilinja) kohdalle aurataan tilan salliessa vähintään korokkeen pituinen tai jos koroketta ei ole, pysäkkialueen pituinen yhtämittainen aukko, jotta linja-autoon nouseminen ja siitä poistuminen olisi turvallista.

Jalkakäytävät ja muut kevyen liikenteen väylät aurataan normaalioloissa täyteen leveyteen. Vaikeissa lumioloissa pyritään auraamaan 80 % kulkuleveys (esim. 1,5 m jalkakäytävällä 1,2 m kulkuleveys).

Portaat hoidetaan samanaikaisesti sen yhdistävien väylien kanssa. Lunta ei saa kasata portaissa tai luiskissa käsijohteen alle tai muualla sijaitsevan liikkumista ohjaavan käsijohteen alle. Sallittaessa lumen läjittäminen leveissä portaissa toiseen reunaan, on riittävä kulkuleveys turvattava (1,8 metriä). Sallittaessa lumen läjittäminen portaiden keskelle, on riittävä kulkuleveys turvattava (1,2 m molemmin puolin).

Lunta ei saa kasata palopostien, muuntamoiden, jakokaappien, ilmanottoaukkojen ja muiden vastaavien laitteiden päälle. Paikoissa, joissa rakennus rajoittuu suoraan jalkakäytävään, ei lunta saa aurata tai kasata rakennusta vasten.

Auraus ei saa vahingoittaa toisten omaisuutta, eikä myöskään kasvillisuutta, reunatukia, kaivojen kansia, varoitus- ja ohjauskuviointeja tai kalusteita ja varusteita.

Kinostumat aurataan I ja II ylläpitoluokassa viimeistään, kun kinostumat ulottuvat yli kaistaleveyden ja III ylläpitoluokassa sekä kevyen liikenteen väylillä viimeistään, kun kinostumat haittaavat liikennettä.

Hälytysajoneuvojen liikkumismahdollisuus on pyrittävä turvaamaan kaikissa olosuhteissa.

Laadun mittaaminen, poikkeamien hyväksyttävyys ja raportointi

| Laatuvaatimus | Mittaus- tai todentamistapa | Poikkeamien hyväksyttävyys |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ei sallita poikkeamia | Satunnaiset poikkeamat sallitaan | Huomautukset |
| Lähtökynnys ja toimenpideaika | Työmaapäiväkirjan keli- ja työaikatiedot Sääasemien tiedot Havainnot Mittaus mittakepillä Työkoneiden GPS-paikantimet (ei vielä käytössä) | ● |  |  |
| Reunatuen erottuminen | Visuaalinen arviointi |  | ● | Ei vaadita silloin, kun aurataan jalkakäytävä ajoradalle. |
| Kulkuleveys | Visuaalinen arviointi Mittaus käsimitalla |  | ● | Sallitaan vaikeissa lumioloissa 20 % kapeampi kulkuleveys. |
| Lumivallien sijainti | Visuaalinen arviointi Mittaus mittanauhalla |  | ● | Väylän käytön estäviä ja vaaraa aiheuttavia poikkeamia ei sallita |
| Sulamisvedet | Visuaaliset havainnot (esim. lätäköitymisen perusteella) |  | ● | Vaaraa aiheuttavia poikkeamia ei sallita |
| Ajettavuus poikkeuksellisissa kelioloissa | Havainnot Ajotuntuma |  | ● | Hälytysajoneuvojen suhteen poikkeamia ei sallita |

Mittaukset ja visuaalinen arviointi

Aurauksen lähtökynnys ja toimenpideaika tarkistetaan työmaapäiväkirjan tiedoista ja/tai sääasemien tiedoista.

Lumi- tai sohjokerroksen paksuus voidaan mitata mittakepillä. Lumisyvyys on suurin keskimääräinen lumisyvyys, mikä löytyy yksittäiseltä ajokaistalta joko ajourista, ajourien välistä, keskitieltä tai ajokaistan reunalta 50 cm leveänä yhtenäisenä pituussuuntaisena kaistaleena. Sohjolla tarkoitetaan muuntunutta kosteaa lunta, joka ei tartu tienpintaan kiinni.

Reunatuen erottuminen, kulkuleveys ja lumivallien sijainti arvioidaan visuaalisesti. Tarvittaessa kulkuleveys ja lumivallien sijainti voidaan mitata käsimitalla.

Ajettavuutta voidaan tarpeen mukaan tarkkailla ajotuntuman avulla.

Pistokoe

Talvihoidon pistokokeissa arvosteltavat väylät valitaan satunnaisotannalla etukäteen. Kukin otos sisältää 200-300 metriä kutakin väylätyyppiä ja ylläpitoluokkaa. Tarkistus aloitetaan I luokan ajoradoilta niiden toimenpideajan päättymisen jälkeen. Samana päivänä tarkistetaan kaikki muut kohteet paitsi III luokan ajoradat, jotka tarkistetaan kolme vuorokautta lumisateen päättymisen jälkeen.

Lieviä puutteita sallitaan satunnaisesti, esimerkiksi:

- Reunatuki ei erotu, mutta on aurattu jalkakäytävä ajoradalle.

- Pyöräliikenteen väylä on 3 m leveä ja kovan lumisateen jälkeen kulkuleveys on aurattu 2,5 m leveäksi.

Vakavia puutteita ei sallita lainkaan, esimerkiksi:

- Aurauksen alkamisaikaa ei ole kirjattu työmaapäiväkirjaan.

- Lumisade (6 cm I-luokan väylälle) on päättynyt klo 10 aamulla, mutta aurausta ei ole aloitettu klo 13. Vilkasta liikennettä ei ole ollut.

- Lumisade (6 cm) on päättynyt klo 12, mutta II-luokan väylän auraus on jatkunut klo 17 saakka.

- Aurauksen yhteydessä on tehty lumivalli aivan liittymän lähelle, estäen jalankulun suojatiellä.

- Kovan lumisateen jälkeen on jätetty kokonaan auraamatta II-luokan väylä ja hälytysajoneuvo ei pääse kohteeseen.

- Linja-autopysäkin korokkeen reunaan on jäänyt aurauksessa lumivalli, joka vaikeuttaa linja-autoon nousua ja sieltä poistumista.

Tulokset esitetään raporttimuodossa. Laadun alitukset ja epäselvät tapaukset valokuvataan mahdollisuuksien mukaan ja ne käydään läpi tuottajan kanssa. Valokuvat siirretään laadunhallinnan kuvapankkiin aika- ja paikkatietoineen.

2102 Lumen siirto ja kuljetus

| Vastuuhenkilö | V.Alatyppö |
| --- | --- |
| Alkuperäinen tekopvm./tekijä | 30.10.2009 / J.Kivimäki, K.Mattila |
| Päivityspvm./päivittäjä | 06.04.2011 / K.Mattila |

Tuotanto-osan kuvaus

Työhön sisältyy liikenneväylien aurauksessa syntyvien, väylien käyttöä haittaavien lumivallien ja -kasojen siirtäminen sellaisille tilaajan hyväksymille paikoille, jossa ne tai niiden sulaminen eivät haittaa liikennettä tai alueen muuta käyttöä.

Työhön kuuluu myös katupölyn vähentämiseksi tehtävä lumen kuljetus sekä liikenteelle vaaraa aiheuttavien jääpuikkojen ja muiden putoamassa olevien jää- ja lumimassojen poistaminen urakka-alueen väyliltä.

Tuotanto-osaan liittyvät tai erikseen sovittavat työt

- Lumen siirrossa ja kuljetuksessa syntyvät satunnaiset vahingot (kohta 2109 Talvivaurioiden korjaaminen).

Työmenetelmävaatimukset

Aurattu lumi kuljetetaan (lähisiirretään) soveltuvalla menetelmällä sellaiselle paikalle, jossa se voi sulaa ja haihtua häiritsemättä kadun tai kiinteistöjen käyttöä. Tällaisia lähisiirtokohteita voivat olla viheralueet soveltuvin osin, kaupungin omistamat tyhjät tontit ja muut rakentamattomat alueet, kuten katualueiden luiskat ja siltojen keilat. Lunta voidaan myös siirtää lingolla ja saada näin lisää lumitilaa.

Pois kuljetettava lumi ajetaan kaupungin järjestämille lumen vastaanottopaikoille. Lumen kuljettaminen ajoitetaan sellaiseen aikaan, että liikenne ei ruuhkaudu, eikä kuitenkaan häiritä asukkaita tarpeettomasti melulla.

Keskusta-alueelta ja aluekeskuksista kuljetetaan katupölyn vähentämiseksi kaikki urakkaan kuuluvat lumikasat pois keväällä ennen niiden sulamista. Kuormien tulee olla mahdollisimman suuria ja haitta liikenteelle mahdollisimman vähäinen. Yksittäisten lumikasojen siirtotarve harkitaan tapauskohtaisesti yhdessä tilaajan kanssa.

Kiertoliittymissä ja mutkakohdissa, joissa bussi joutuu oikaisemaan jalkakäytävän puolelle, kuljetetaan aurattu lumi jalkakäytävältä pois.

Laatuvaatimukset

Aurausvallien leikkaamiseen tai poistamiseen on ryhdyttävä viimeistään silloin, kun seuraavan tavanomaisen lumisateen (alle 15 cm) jälkeen aurattu lumi kaventaisi liikaa väylän poikkileikkausta haittaamalla liikenneväylien käyttöä ja turvallisuutta, pysäköintiä tai lumivallien korkeus estäisi riittävän näkyvyyden.

Seuraavan sivun kuvassa on lumivallien enimmäiskorkeudet. Mikäli näkemäaluetta ei ole erikseen mitoitettu, alkaa näkemäalue I - ja II - luokan kaduilla 40 metriä ennen risteystä ja III - luokan kaduilla 20 metriä ennen risteystä. Pyörätien näkemäalue alkaa 10 metriä ennen risteystä.

Liikennettä haittaavat lumikasat on poistettava jalkakäytäviltä ja muilta kevyen liikenteen väyliltä mahdollisimman pian lumisateen jälkeisen aurauksen päättymisestä. Yleisten alueiden pysäköintipaikkoja voidaan käyttää tarvittaessa lumen varastointipaikkana, kuitenkin siten, että kaikki saman kadun varrella olevat pysäköintipaikat eivät ole lumen varastointitilana (tilaajalta pyydetään lupa, jos tarvitaan enemmän varastointitilaa pysäköintipaikoilta).

Sulamisveden valumista ajoradoille estetään pitämällä pintavesikourut ja hulevesikaivojen ritiläkannet ja aukot avoimina, sekä avaamalla lumivalleihin aukkoja veden johtamiseksi avo-ojiin, rumpuihin yms.

Lunta käsitellessä tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, ettei rakenteita, kalusteita ja varusteita tai kasvillisuutta vahingoiteta. Sähköpylväiden, pysäköintimittareiden, korokkeiden, suojateiden, liikennemerkkien ym. ympäristöjen viimeistely ja pysäköintikatosten puhdistaminen on tehtävä tarvittaessa käsityönä. Puiden ympärille tulee jättää halkaisijaltaan metrin levyinen alue, jolta lunta ei poisteta. Myös nurmialueille pyritään jättämään suojaava lumikerros.

Liikennettä vaarantavat jääpuikot ja muut putoavat jää- ja lumimassat pyritään poistamaan ennen niiden putoamista, siltä osin kuin alue/rakenne kuuluu urakkaan. Lumen taivuttamat liikenneväylien käyttöä vaarantavat puut ja oksat on raivattava ja niistä on ilmoitettava kiinteistön omistajalle. Liikenneväylien käyttöä haittaavista puista ja oksista on ilmoitettava kiinteistön omistajalle ja tilaajalle.

Laadun mittaaminen, poikkeamien hyväksyttävyys ja raportointi

| Laatuvaatimus | Mittaus- tai todentamistapa | Poikkeamien hyväksyttävyys |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ei sallita poikkeamia | Satunnaiset poikkeamat sallitaan | Huomautukset |
| Aurausvallien korkeus | Työmaapäiväkirjan työaikatiedot Visuaalinen arviointi Mittaus mittakepillä ja käsimitalla |  | ● | Vaaraa aiheuttavia poikkeamia ei sallita |
| Väliaikaiset lumikasat | Työmaapäiväkirjan työaikatiedot Visuaalinen arviointi |  | ● | Vaaraa aiheuttavia poikkeamia ei sallita |
| Sulamisvesi | Visuaalinen arviointi |  | ● | Vaaraa aiheuttavia poikkeamia ei sallita |
| Vaaraa aiheuttavat jääpuikot yms. | Visuaalinen arviointi |  | ● | Vaaraa aiheuttavia poikkeamia ei sallita |

Mittaukset ja visuaaliset arviot

Töiden vaadittu ajoitus tarkistetaan työmaapäiväkirjan tiedoista ja/tai sääasemien tiedoista.

Aurausvallin korkeus ja sijainti liikennealueella voidaan mitata mittakepillä ja käsimitalla (sijainti parhaiten digitaalisella etäisyysmittarilla). Korkeusmittaus otetaan aurausvallin korkeimmalta kohdalta.

Pistokoe

Talvihoidon pistokokeissa arvosteltavat väylät valitaan satunnaisesti etukäteen. Kukin otos sisältää 200-300 metriä kutakin väylätyyppiä ja ylläpitoluokkaa. Tarkistus tehdään kolme vuorokautta lumisateen päättymisestä, III - luokan ajoratojen aurauksen tarkistuksen yhteydessä. Toinen tarkistuskierros tehdään kelien mukaan 1-2 viikkoa lumisateen päättymisen jälkeen.

Sallitaan lieviä poikkeamia, esimerkiksi:

- Pistokoealueella on yhdessä ainoassa kohdassa kadun reunan lumivallin korkeus 1,2 m. Lähistöllä ei ole liittymää.

- Katualueella olevien puiden ympärillä on vaadittu lumimäärä, mutta yksittäisen katupuun ympärille on jätetty halkaisijaltaan 0,8 m luminen alue.

Vakavia tai vaaraa aiheuttavia poikkeamia ei sallita lainkaan, esimerkiksi:

- Kaupungin kadun ylittävältä sillalta roikkuu suuria jääpuikkoja.

- Suojatietä kohti ajettaessa on 4 m ennen suojatien reunaa kadun reunassa olevan lumivallin korkeus 0,80 m eli lunta ei ole siirretty ajoissa pois.

- Suojatien vieressä on aurausvalli, joka estää painonapin käytön (ei ole puhdistettu käsityönä). Tässäkään tapauksessa lunta ei ole siirretty ajoissa pois.

- Hulevesikaivojen kannet ovat tukkeutuneet liittymässä, eikä ritiläkansia ole puhdistettu. Sulamisvedet ovat kerääntyneet liittymään ja aiheuttavat liukkautta.

Tulokset esitetään raporttimuodossa. Laadun alitukset ja epäselvät tapaukset valokuvataan mahdollisuuksien mukaan ja ne käydään läpi tuottajan kanssa. Valokuvat siirretään laadunhallinnan kuvapankkiin aika- ja paikkatietoineen.

2103 Liikennemerkkien puhdistus lumesta

| Vastuuhenkilö | V.Alatyppö |
| --- | --- |
| Alkuperäinen tekopvm./tekijä | 30.11.2009 / J.Kivimäki, K.Mattila |
| Päivityspvm./päivittäjä | 06.04.2011 / K.Mattila |

Tuotanto-osan kuvaus

Työhön sisältyy liikennemerkkien puhdistus niiden näkyvyyttä haittaavasta lumesta. Liikennemerkit puhdistetaan niiden ylläpitoluokan mukaisessa toimenpideajassa. Välittömästi puhdistuksen jälkeen liikennemerkin tulee olla lumeton.

Työmenetelmävaatimukset

Liikennemerkkeihin tarttunut lumi poistetaan sellaisella menetelmällä, että merkki ei vaurioidu.

Laatuvaatimukset

Liikennemerkit tulee puhdistaa lumesta, kun ne eivät ole luettavissa. Varoitusmerkit puhdistetaan ensin ja sen jälkeen suojatie-, kielto- ja rajoitusmerkit).

Puhdistettujen liikennemerkkien tulee olla täysin tunnistettavissa ja luettavissa.

Toimenpideajat:

  - I ja A	2 vrk

  - II ja B	4 vrk

  - III ja C	6 vrk

Liikennemerkin heijastuspintaa ei saa vaurioittaa puhdistustyön yhteydessä. Jäykän harjan (esim. katuharjan) ja muiden hankaavien työvälineiden käyttö on kielletty.

Laadun mittaaminen, poikkeamien hyväksyttävyys ja raportointi

| Laatuvaatimus | Mittaus- tai todentamistapa | Poikkeamien hyväksyttävyys |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ei sallita poikkeamia | Satunnaiset poikkeamat sallitaan | Huomautukset |
| Toimenpideaika | Työmaapäiväkirjan työaikatiedot Sääasemien tiedot Visuaalinen arviointi |  | ● |  |
| Työn jälki | Visuaalinen arviointi Työmaapäiväkirja |  | ● | Vaaraa aiheuttavia poikkeamia ei sallita |

Mittaukset

Töiden vaadittu ajoitus tarkistetaan työmaapäiväkirjan tiedoista ja/tai sääasemien tiedoista. Työn jälki arvioidaan visuaalisesti.

Pistokoe

Tilaajan edustaja tekee pistokoemaisia tarkistuksia. Laadun alitukset valokuvataan ja ne käydään läpi tuottajan kanssa.

2104 Polanteen poisto ja pinnan tasaus

| Vastuuhenkilö | V.Alatyppö |
| --- | --- |
| Alkuperäinen tekopvm./tekijä | 30.11.2009 / J.Kivimäki, K.Mattila |
| Päivityspvm./päivittäjä | 06.04.2011 / K.Mattila |

Tuotanto-osan kuvaus

Työhön sisältyy liikenneväylille syntyvän lumi- tai jääpolanteen poisto ja tasaus. Työhön ryhdytään polanteen paksuuden tai epätasaisuuden ylittäessä väylän ylläpitoluokan mukaisen lähtökynnyksen. Työ toteutetaan ylläpitoluokan mukaisen toimenpideajan kuluessa. Välittömästi polanteen poiston jälkeen liikenneväylän tulee olla tasainen ja puhdas.

Tuotanto-osaan liittyvät tai erikseen sovittavat työt

- Polanteen poistossa syntyvät satunnaiset vahingot (kohta 2109 Talvihoidon vaurioiden korjaaminen).

Työmenetelmävaatimukset

Urautuneet ja epätasaiset liikenneväylien polanteet tasataan soveltuvalla menetelmällä. Polannetta voidaan myös karhentaa, jolloin vähennetään liukkaudentorjunnan tarvetta.

Polanne poistetaan reunatukia myöten niitä vaurioittamatta. Myöskään asfalttipäällystettä ei saa vaurioittaa merkittävästi (pieniä naarmuja saa olla). Arvoalueiden luonnonkivi- tai kivilaattapäällysteiden osalta tulee toimia vielä varovammin (ei naarmuja). Myös kaivonkansien, venttiilien, reunatukien ym. läheisyydessä työskenneltäessä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta.

Laatuvaatimukset

Lumi- ja jääpolanteen tasauksen lähtökynnykset ja toimenpideajat:

| Väylät hoitoluokittain | Polanteen enimmäispaksuus | Enimmäisurasyvyys / epätasaisuus | Toimenpide-aika, arkivuorokautta |
| --- | --- | --- | --- |
| Ajoradat I lk | 4 Cm | 30 mm | 1 vrk |
| Ajoradat II lk | 40 mm | 30 mm | 3 vrk |
| Ajoradat III lk | 100 mm | 40 mm | 6 vrk |
| Kevyen liikenteen väylät A lk | 40 mm* | 20 mm | 2 vrk |
| Kevyen liikenteen väylät B lk | 40 mm | 25 mm | 3 vrk |
| Kevyen liikenteen väylät C lk | 60 mm | 25 mm | 6 vrk |

*100 mm tai kun polanne alkaa pehmenemään.

Välittömästi polanteen poiston jälkeen liikenneväylän tulee olla tasainen ja polanteen paksuus saa olla enintään 25 % sen enimmäispaksuudesta. Sadevesikaivojen kansistot ja reunakivilinjat tulee olla näkyvissä, sekä ajoradan ja jalkakäytävän tulee selvästi erottua toisistaan.

Talvihoidolla ei saa muuttaa kulkupinnan suunnitelman mukaista sivukaltevuutta. Terästä johtuva epätasaisuus saa olla enintään 20 mm.

Portaiden askelmien pinnalle polkeutuneen lumen paksuus ei saa ylittää 20 mm. Portailla oleva polanne ei saa olla pyöreä eikä liukas.

Päällystepintoja ja muita väylän rakenteita ei saa vaurioittaa polanteen poiston yhteydessä. Erityisesti tulee varoa arvoalueiden päällysteitä, kuten luonnonkivi- ja laattapäällysteet.

Höyläyskarhe on poistettava niiltä osin, kun se haittaa kiinteistöliittymän käyttöä. Höyläyskarhetta. Yhdelle tontille avataan pääajoreitti siten, että sinne pääsee ajoneuvolla. Kaikki irtoaines poistetaan ajoväylältä, mutta tontin ajoväylälle jäävää polannepykälää ei tarvitse poistaa.

Lunta käsitellessä tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, ettei rakenteita, kalusteita ja varusteita tai kasvillisuutta vahingoiteta.

Laadun mittaaminen, poikkeamien hyväksyttävyys ja raportointi

| Laatuvaatimus | Mittaus- tai todentamistapa | Poikkeamien hyväksyttävyys |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ei sallita poikkeamia | Satunnaiset poikkeamat sallitaan | Huomautukset |
| Lähtökynnys ja toimenpideaika | Työmaapäiväkirjan työaikatiedot Visuaalinen arviointi Mittaus metrin oikolaudalla |  | ● | Vaaraa aiheuttavia poikkeamia ei sallita |
| Työn jälki | Visuaalinen arviointi Mittaus metrin oikolaudalla |  | ● | Vaaraa aiheuttavia ja vakavia poikkeamia ei sallita |
| Karheen sijoitus | Visuaalinen arviointi |  | ● | Väylän käytön estäviä ja vaaraa aiheuttavia poikkeamia ei sallita |

Mittaukset

Laatuvaatimusten toteutuminen arvioidaan visuaalisesti. Tarvittaessa polanteen paksuus ja epätasaisuus mitataan metrin oikolaudalla. Oikolaudan kohdalta luetaan suurin poikkeama.

Toimenpideaika tarkistetaan työmaapäiväkirjan tiedoista.

Pistokoe

Talvihoidon pistokokeissa arvosteltavat väylät valitaan satunnaisotannalla etukäteen. Kukin otos sisältää 200-300 metriä kutakin väylätyyppiä ja ylläpitoluokkaa. Ensimmäinen tarkistus tehdään kolme vuorokautta lumisateen päättymisestä, III luokan ajoratojen aurauksen tarkistuksen yhteydessä. Toinen tarkistuskierros tehdään kelien mukaan 1-2 viikkoa lumisateen päättymisen jälkeen.

Sallitaan lieviä poikkeamia, esimerkiksi:

- Polanne on poistettu asfalttipäällysteiseltä väylältä ja asfalttiin on jäänyt pieniä naarmuja ja hankaumia.

Vakavia tai vaaraa aiheuttavia poikkeamia ei sallita lainkaan, esimerkiksi:

- Polanteen paksuus on I-luokan väylällä 50 mm ja urasyvyys 50 mm, mutta kahden vuorokauden aikana polannetta ei ole poistettu.

- Polanteen paksuus A-luokan kevyen liikenteen väylällä on 50 mm ja urasyvyys 50 mm, mutta 3 vuorokauden aikana polannetta ei ole poistettu.

- Polanteen poistossa on naarmutettu kallista kivilaattapäällystettä.

Tulokset esitetään raporttimuodossa. Laadun alitukset ja epäselvät tapaukset valokuvataan mahdollisuuksien mukaan ja ne käydään läpi tuottajan kanssa. Valokuvat siirretään laadunhallinnan kuvapankkiin aika- ja paikkatietoineen.

2105 Liukkaudentorjunta

| Vastuuhenkilö | V.Alatyppö |
| --- | --- |
| Alkuperäinen tekopvm./tekijä | 30.11.2009 / J.Kivimäki, K.Mattila |
| Päivityspvm./päivittäjä | 17.05.2011 / K.Mattila |

Tuotanto-osan kuvaus

Työhön sisältyy liikenneväylien liukkaudentorjunta hiekoittamalla tai suolaamalla. Työhön ryhdytään väylän pinnan kitkan alittaessa lähtökynnyksen. Väylät hoidetaan ylläpitoluokituksen mukaisessa toimenpideajassa.

Työmenetelmävaatimukset

Liukkauden syntymistä ennakoidaan seuraamalla liikenneväyliltä saatavaa mittaustietoa sekä sää- ja keliennusteita. Näiden lisäksi tarvitaan erillistä kelin tarkkailua erityisesti jalankulkuväylien liukkauden havaitsemiseksi.

Ajoratojen liukkaus torjutaan joko hiekoittamalla tai suolaamalla. Suolamäärien pitämiseksi mahdollisimman pieninä suolaamisessa käytetään joko kostutettua suolaa tai liuossuolaa. Kuivaa suolaa ei saa käyttää. Kävelyn ja pyöräilyn väylät hoidetaan hiekoittamalla tai suolaamalla.

Pölyämisen vähentämiseksi liukkaudentorjuntaan käytetään pestyä hiekkaa tai sepeliä. Etenkin avokasoissa varastoitavaan hiekkaan voidaan sen jäätymisen estämiseksi sekoittaa noin 2 % suolaa. Kevyenliikenteen väylillä on käytettävä raekooltaan 3-5,6 mm pesuseulottua sepeliä. Ajoradoilla voidaan käyttää myös 1-5,6 mm pesuseulottua sepeliä.

Suolan osalta käytetään kloridipohjaisia suoloja.

Tarkempia ohjeita on annettu ohjeessa ”Liukkauden torjunta”, katuosaston selvityksiä 1995:3.

Laatuvaatimukset

Ajoratojen liukkautta torjutaan erittäin liukkailla keleillä, jolloin esiintyy musta jäätä ja märkää jäätä. Lumipinta hiekoitetaan paikoissa, joissa se liikenteen johdosta hioutuu tai on vaarassa hioutua erittäin liukkaaksi, kuten pysäkeillä, jyrkissä mäissä ja risteysalueilla.

Ennalta tiedossa oleviin säätilan ja kelin muutoksiin on varauduttava ennakkosuolauksella ja/tai -hiekoituksella. Pääasiallisesti I - ja II - luokan ajoratojen liukkaus torjutaan suolaamalla tai hiekoittamalla ja III luokan ajoratojen sekä kevyen liikenteen väylien liukkaus torjutaan hiekoittamalla. III-luokan ajoratojen liukkaus torjutaan vain mäkipaikoissa ja suojateillä.

Liukkaudentorjunnassa käytettävän suolan ja hiekoitusmateriaalin määrät on pyrittävä minimoimaan. Jalankululle varattujen väylien hiekoitus hoidetaan erilaisissa kelioloissa seuraavan taulukon mukaisesti. Pyöräliikenteelle varattuja väyliä tai väylänosia ei hiekoiteta lainkaan.

| Keli | Riittävä hiekoitus g/m² |
| --- | --- |
| Musta jää | 150 |
| Vastasatanut irtolumi | Ei hiekoitusta |
| Aurattu pinta pakkaslumella | Ei hiekoitusta |
| Painautunut / Kiillottunut luminen pinta pakkaslumella | 150 |
| Jäinen pinta | 150 |
| Sohjo | Ei hiekoitusta |
| Pyöräkuormaimen kauhasta lumenpoistossa syntyvä kiillottunut jälki | 150 |

Seuraavissa valokuvissa on esimerkkejä sepelin ja hiekan määrästä (lisää kuvia dokumentissa ”Klaus Elers: Liukkaudentorjunnan riittävyys kevyen liikenteen väylillä”).

Sepeli 50 g / m2 		Hiekka 50 g / m2

Sepeli 150 g / m2 		Hiekka 150 g / m2

Sepeli 250 g / m2 		Hiekka 250 g / m2

Jalankululle varatut väylät hiekoitetaan koko pituudeltaan ja käytettävissä olevalta leveydeltään. Suojateiden liukkaus on torjuttava jalankulun tarpeen mukaan.

Mikäli kadulla ei ole jalkakäytävää (III-luokan ajoradat), on sen toinen reuna hoidettava saman ylläpitoluokan kevyen liikenteen väylän vaatimusten mukaan.

Lämmittämättömät portaat hiekoitetaan välittömästi lumen- ja sohjonpoiston jälkeen. Lämmitetyt portaan hiekoitetaan tarvittaessa (kova pakkanen tai lämmitys ei toimi).

Seuraavan taulukon kitka-arvoja tarkistetaan ja kelit määritellään tarkemmin laadunhallinnan tulosten myötä.

Laadun mittaaminen, poikkeamien hyväksyttävyys ja raportointi

| Laatuvaatimus | Mittaus- tai todentamistapa | Poikkeamien hyväksyttävyys |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ei sallita poikkeamia | Satunnaiset poikkeamat sallitaan | Huomautukset |
| Lähtökynnys ja toimenpideaika | Työmaapäiväkirjan kelitiedot Sääasemien tiedot Kävely- ja ajotuntuma Kitkan mittausvälineet (kiihtyvyysanturit, työnnettävä kitka-mittari) Työkoneiden GPS-paikantimet (ei vielä käytössä) | ● |  |  |
| Työn jälki | Kävely- ja ajotuntuma Visuaalinen arviointi Hiekoituksen määrä valokuvavertailuna Kitkan mittausvälineet (kiihtyvyysanturit, työnnettävä kitkamittari) |  | ● | Sallitaan satunnainen 30 % poikkeama hiekoituksen määrässä |

Mittaukset ja visuaaliset arvioinnit

Väylän pinnan kitka arvioidaan kävely- ja ajotuntumalla sekä kelikuvausten mukaan. Kelikuvauksien määrittelyssä käytetään kitkanmittausvälineitä (kiihtyvyysanturit, työnnettävä kitkamittari).

Toimenpideaika tarkistetaan työmaapäiväkirjan tiedoista ja/tai sääasemien tiedoista.

Työn jälki arvioidaan visuaalisesti sekä kävely- ja ajotuntumalla. Hiekoitetuista kohdista voidaan ottaa paikkaan sidottuja valokuvia. Hiekoituksen määrää voidaan arvioida valokuvavertailulla (ks. edellä esitetyt kuvat hiekoituksen määrästä).

Pistokoe

Talvihoidon pistokokeissa arvosteltavat väylät valitaan satunnaisotannalla etukäteen. Kukin otos sisältää 200-300 metriä kutakin väylätyyppiä ja ylläpitoluokkaa. Tarkistus aloitetaan I - luokan ajoradoilta niiden toimenpideajan päättymisen jälkeen. Samana päivänä tarkistetaan kaikki väylät.

Tulokset esitetään raporttimuodossa. Laadun alitukset ja epäselvät tapaukset valokuvataan mahdollisuuksien mukaan ja ne käydään läpi tuottajan kanssa. Valokuvat siirretään laadunhallinnan kuvapankkiin aika- ja paikkatietoineen.

2106 Hiekoitusmateriaalin pölynsidonta ja poisto

| Vastuuhenkilö | V.Alatyppö |
| --- | --- |
| Alkuperäinen tekopvm./tekijä | 29.11.2009 / J.Kivimäki, K.Mattila |
| Päivityspvm./päivittäjä | 17.04.2011 / K.Mattila |

Tuotanto-osan kuvaus

Työhön sisältyy liukkaudentorjuntaan käytetyn kiviaineksen poistaminen keväisin, ja tilaajan määrittelemiltä keskeisiltä paikoilta myös talven lumettomina aikoina.  Kiviaines poistetaan sidotuilta pinnoilta ja viheralueilta, jonne se on lumen mukana kulkeutunut.

Pitkien pakkasjaksojen aikana hiekoitushiekan pölyämistä vähennetään pölynsidonnalla.

Työmenetelmävaatimukset

Keskeisillä ja vilkasliikenteisillä alueilla puhdistus tulee tarvittaessa tehdä myös talven lumettomana aikana sääolosuhteiden sallimissa puitteissa.

Alueiden lopullinen puhdistaminen tulee pyrkiä tekemään tehokkaasti ja yhtäjaksoisesti. Alueiden puhdistaminen kerralla on keskeinen tavoite pölyn vähentämisessä.

Ennen hiekan poistoa liikenneväylän pinta on kostutettava pölyämisen estämiseksi.

Työ viimeistellään pesuauton painehuuhtelulla.

Yöpakkaset vaikeuttavat ja viivästyttävät työn valmistumista. Tätä ongelmaa voidaan ratkaista käyttämällä kostutukseen laimeaa (n. 5-10 %) suolaliuosta (CaCl2). Myös talvella pitkien pakkaskausien aikana esiintyvää pölyämistä voidaan vähentää sitomalla pölyä kalsiumkloridiliuoksella.  Seuraavassa taulukossa on esitetty kalsiumkloridiliuoksen valmistus 32 % liuoksesta. Laimennuksessa pyritään 5 % - 10 % laimennukseen.

| CaCl2 % | CaCl2 m3 | Vettä m3 | Yhteensä m3 | Tiheys kg/l | Kiteytyminen alkaa ˚C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0,118 | 0,882 | 1 | 1,043 | -2,4 |
| 10 | 0,237 | 0,763 | 1 | 1,087 | -5,4 |
| 15 | 0,355 | 0,645 | 1 | 1,135 | -10,3 |
| 20 | 0,475 | 0,525 | 1 | 1,186 | -18,0 |

Laatuvaatimukset

Hiekoitushiekan poisto on aloitettava heti, kun sää- ja keliolot antavat siihen mahdollisuuden. Tämä tapahtuu yleensä huhtikuun puolen välin aikoihin. Mikäli kevään sää on poikkeuksellisen kylmä, aloitusaika voi siirtyä.

Hiekan poisto aloitetaan keskeisimmiltä alueilta ja työn tulee olla kokonaisuudessaan viimeistelyineen tehty kuuden viikon kuluttua työn aloittamisesta. Loppupesut toteutetaan tästä eteenpäin viimeistään 2 viikon kuluessa.

Hiekoitushiekka poistetaan myös viheralueilta (kasvillisuutta vaurioittamatta), jonne se on kulkeutunut lumen mukana. Tilaajan määrittelemiltä keskeisiltä paikoilta on hiekoitushiekka poistettava myös talven lumettomina aikoina. Hiekoitushiekka on poistettava niin hyvin, että varoitus- ja ohjauskuviot ja niiden värikontrastit ovat tunnistettavissa. Hiekoitushiekan poiston jälkeen liikenneväylän pinta pestään (ks. Puhtaanapidon tuotekortti 2200).

Hiekoitushiekan pölyäminen poiston yhteydessä on estettävä kastelulla ja tarvittaessa suolaliuoksella. Hiekoitushiekan pölyäminen on estettävä suolaliuoksella myös pitkinä pakkasjaksoina. Kastelu ei kuitenkaan saa aiheuttaa liukkautta.

Laadun mittaaminen, poikkeamien hyväksyttävyys ja raportointi

| Laatuvaatimus | Mittaus- tai todentamistapa | Poikkeamien hyväksyttävyys |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ei sallita poikkeamia | Satunnaiset poikkeamat sallitaan | Huomautukset |
| Talviaikainen pölynsidonta | Työmaapäiväkirjan keli- ja työtiedot |  | ● |  |
| Hiekanpoistotyön pölyäminen | Visuaalinen arviointi | ● |  |  |
| Toimenpideaika | Työmaapäiväkirjan keli- ja työtiedot Visuaalinen arviointi |  | ● | Kelioloista johtuvat poikkeamat sallitaan |
| Työn jälki | Visuaalinen arviointi |  | ● |  |

Mittaukset

Töiden vaadittu ajoitus ja toteutuminen tarkistetaan työmaapäiväkirjan tiedoista ja sääasemien tiedoista.

Hiekanpoiston toteutuminen ja pölynsidonta voidaan arvioida myös visuaalisesti.

Pistokoe

Tilaajan edustaja tekee pistokoemaisia tarkistuksia. Laadun alitukset käydään läpi tuottajan kanssa.

Pistokokeen tuloksissa sallitaan lieviä kelioloista johtuvia poikkeamia.

Tulokset esitetään raporttimuodossa. Laadun alitukset ja epäselvät tapaukset valokuvataan mahdollisuuksien mukaan ja ne käydään läpi tuottajan kanssa. Valokuvat siirretään laadunhallinnan kuvapankkiin aika- ja paikkatietoineen.

2107 Jääkenttien hoitotyöt

| Vastuuhenkilö | V.Alatyppö |
| --- | --- |
| Alkuperäinen tekopvm./tekijä | 29.11.2009 / J.Kivimäki, K.Mattila |
| Päivityspvm./päivittäjä | 06.04.2011 / K.Mattila |

Tuotanto-osan kuvaus

Työhön sisältyy jääkenttien pitäminen talvella luisteltavassa kunnossa mahdollisimman pitkän ajan.

Tuotanto-osaan liittyvät tai erikseen sovittavat työt

- Suuremmat kunnostustyöt (esim. kaltevuuden korjaus) sovitaan erikseen (etenkin, jos tarvitaan lisämateriaalia). Palvelun tuottaja ilmoittaa lisätyön tarpeen tilaajalle.

Työmenetelmävaatimukset

Jääkenttien jäädyttäminen ja pohjien valmistelutyö aloitetaan syksyllä säiden mukaan heti, kun se mahdollista ja sääennuste osoittaa, että tulossa on pakkasia.

Kesähoitotöiden yhteydessä tehtävillä syyskunnostuksilla sekä lanauksilla ja myöhemmin lumen pakkauksella nopeutetaan kenttien käyttökuntoon saattamista.

Jääkenttää perustettaessa satanut lumi, 10-20 cm, tampataan ja tasataan. Kentän perustaminen voidaan kuitenkin aloittaa ilman luntakin silloin, kun keli se sallii. Perustamiseen käytetään riittävästi jäädytyskertoja.

Kunnossapitojäädytyksiä tehdään silloin, kun se on tarpeellista.

Laatuvaatimukset

Jääkenttien jäädyttäminen ja pohjien valmistelutyö aloitetaan syksyllä säiden mukaan heti, kun se mahdollista. Jäädytystyöt aloitetaan kentiltä, jotka palvelevat koulujen liikuntatunteja. Myös auraustyö aloitetaan aamuisin näiltä kentiltä.

Kahden viikon yhtenäisen pakkaskauden jälkeen perusjään on oltava luisteltavassa kunnossa.

Jääkentät aurataan ja harjataan luistelu-/pakkasaikaan päivittäin. Koulujen loma-aikoina jääkenttien ylläpitoon kiinnitetään erityistä huomioita ja ne pidetään mahdollisimman hyvässä kunnossa.

Viikonloppuisin aurataan lumisateisina päivinä. Auraukset tehdään tilanteen ja tarpeen mukaan.

Jääkenttien jäädytystyötä jatketaan säiden mukaan niin pitkään kuin mahdollista ja ainakin maaliskuun puoleen väliin saakka.

Jäädytettävät kentät lanataan sulana aikana keväisin ennen kesäkauden alkua (15.5. mennessä) ja syksyisin jäädytystyöhön liittyvien pohjustustöiden yhteydessä.

Laadun mittaaminen, poikkeamien hyväksyttävyys ja raportointi

| Laatuvaatimus | Mittaus- tai todentamistapa | Poikkeamien hyväksyttävyys |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ei sallita poikkeamia | Satunnaiset poikkeamat sallitaan | Huomautukset |
| Jääkenttien vuosittainen käyttöaika | Työmaapäiväkirjan keli- ja työtiedot Sääasemien tiedot Visuaalinen arviointi |  | ● | Sallitaan poikkeamia keliolojen mukaan |
| Jääkentän käytettävyys | Työmaapäiväkirjan keli- ja työtiedot Sääasemien tiedot Visuaalinen arviointi |  | ● |  |
| Kevät- ja syyskunnostus | Työmaapäiväkirjan keli- ja työtiedot Sääasemien tiedot Visuaalinen arviointi | ● |  |  |

Mittaukset

Töiden vaadittu ajoitus ja toteutuminen tarkistetaan työmaapäiväkirjan tiedoista ja sääasemien tiedoista. Jääkentän käytettävyys arvioidaan visuaalisesti.

Pistokoe

Tilaajan edustaja tekee pistokoemaisia tarkistuksia. Laadun alitukset valokuvataan mahdollisuuksien mukaan ja käydään läpi tuottajan kanssa.

2108 Erityiskohteiden hoitotyöt

| Vastuuhenkilö | V.Alatyppö |
| --- | --- |
| Alkuperäinen tekopvm./tekijä | 02.12.2009 / J.Kivimäki, K.Mattila |
| Päivityspvm./päivittäjä | 17.05.2011 / K.Mattila |

Tuotanto-osan kuvaus

Erityiskohteita ovat

- Leikkipuistot, leikkipaikat

- Kiinteistöjen pelastustiet niiltä osin, kuin ne sijaitsevat yleisillä alueilla.

- Koira-aitaukset

Työmenetelmävaatimukset

Työssä käytetään soveltuvia talvihoidon menetelmiä.

Leikkipuistoissa ja leikkipaikoilla luodaan lumi pois, jos lunta on satanut paljon ja kulkuväylät hiekoitetaan. Jää hakataan pois portailta. Leikkivälineet ja niiden lähiympäristö puhdistetaan lumesta ja jäästä.

Laatuvaatimukset

Leikkipuistojen ja –paikkojen osalta talvihoidolla varmistetaan alueella liikkumisen turvallisuus ja mahdollisuus käyttää leikkivälineitä sekä se, että talviajan olosuhteet eivät tee leikkivälineistä vaarallisia.

Leikkipaikkojen portit avattavissa talvella ja lumet tiputetaan leikkivälineiden katoilta jos lunta on paljon. LISÄTIETOA RITVALTA

Väylillä oleva lumi ei saa estää yleisten alueiden kiinteistöjen pelastusteille pääsyä.

Koira-aitausten porttien tulee olla avattavissa talvellakin.

Laadun mittaaminen, poikkeamien hyväksyttävyys ja raportointi

| Laatuvaatimus | Mittaus- tai todentamistapa | Poikkeamien hyväksyttävyys |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ei sallita poikkeamia | Satunnaiset poikkeamat sallitaan | Huomautukset |
| Leikkivälineiden talvikäyttö, liikkumisturvallisuus | Havainnot | ● |  |  |
| Pelastusteiden käytettävyys | Havainnot | ● |  |  |
| Koira-aitausten porttien avattavuus | Havainnot | ● |  | Sallitaan satunnaisia poikkeamia vaikeissa kelioloissa. |

Mittaukset

Laatuvaatimusten toteutuminen arvioidaan visuaalisesti.

Pistokoe

Tilaajan edustaja tekee pistokoemaisia tarkistuksia. Laadun alitukset valokuvataan ja käydään läpi tuottajan kanssa.

2109 Talvihoidon vaurioiden korjaaminen

| Vastuuhenkilö | V.Alatyppö |
| --- | --- |
| Alkuperäinen tekopvm./tekijä | 11.06.2009 / K.Mattila |
| Päivityspvm./päivittäjä |  |

Tuotanto-osan kuvaus

Tehtävään kuuluu talvihoidon vaurioiden kartoitus sekä selkeiden vaurioiden korjaaminen. Lisäksi tehtävään kuuluu velvollisuus ilmoittaa tapahtuneista vaurioista tilaajalle.

Työmenetelmävaatimukset

Kartoitus tehdään kattavasti koko urakka-alueella. Kartoituksessa voidaan käyttää apuna asiakaspalautteiden tietoja.

Laatuvaatimukset

Laatuvaatimuksia ovat:

- Vaurioiden kartoitus on tehty.

- Selkeät vauriot on korjattu tai korvattu.

- Kaikki talvihoidossa tapahtuneet vauriot on ilmoitettu tilaajalle.

Laadun mittaaminen, poikkeamien hyväksyttävyys ja raportointi

| Laatuvaatimus | Mittaus- tai todentamistapa | Poikkeamien hyväksyttävyys |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ei sallita poikkeamia | Satunnaiset poikkeamat sallitaan | Huomautukset |
| Kartoitus | Työmaapäiväkirja | ● |  |  |
| Vaurioiden korjaus | Työmaapäiväkirja | ● |  |  |
| Ilmoitusvelvollisuus | Työmaapäiväkirja Dokumentit | ● |  |  |

LIITE 1

HIEKOITUSHIEKAN LAATUVAATIMUKSET

LIITE 2

LIIKENNEVÄYLIEN TALVIHOIDON PISTOKOKEIDEN TOTEUTUSEHDOTUS

Arvostelukerrat

Lumen käsittely

- 3-vaiheinen arvostelu, pyritään toteuttamaan vähintään 3 kertaa talvikaudella

- 1. vaihe aloitetaan n. 3 tuntia lumisateen loppumisen jälkeen (ei kuitenkaan ennen klo 7:ää), liikenneväylien auraus arvostellaan seuraavalla ajoituksella (huom. ruuhka-ajat pidentävät vilkkaiden liikenneväylien toimenpideaikoja):

| Toimenpideaika | Väylä |
| --- | --- |
| 3 tuntia | - I |
| 4 tuntia | - II , A, B |
| 8 tuntia | - C |

- 2. vaihe toteutetaan 3 vuorokautta lumisateen loppumisen jälkeen, arvostellaan III luokan ajoratojen auraus sekä muiden väylien lumen siirto

- 3. vaihe toteutetaan kelien mukaan 1-2 viikkoa edellisen lumisateen loppumisen jälkeen, arvostellaan kaikkien väylien lumen siirto ja pinnan tasaus

Liukkaudentorjunta:

- pyritään toteuttamaan vähintään 3 kertaa talvikaudella

- aloitetaan n. 3 tuntia toimenpideajan alkamisen jälkeen (ei kuitenkaan ennen klo 7:ää), liikenneväylät arvostellaan seuraavalla ajoituksella:

| Toimenpideaika | Väylä |
| --- | --- |
| 3 tuntia | - I, II, A |
| 4 tuntia | - B |
| 5 tuntia | - III ilman jk:ta, C |
| 6 tuntia | - III |

Toteutus

- Laadunvalvoja valitsee arvosteltavat katuvälit ja puistokäytävät satunnaisesti etukäteen

- yksi otos jokaisen eri urakoitsijan tai hoitopiirin yhdeltä alueelta (aluetta vaihdellaan)

- kukin otos sisältää 200-300 metriä kutakin ylläpitoluokkaa

- Sopivan ajankohdan koittaessa arvostelulistat jaetaan: esimerkiksi 3-4 arvostelijaa saa kukin 2-3 alueen otoksen, arvostelijoita kierrätetään

- Kaikista laadunalituksista ja epäselvistä tapauksista otetaan mahdollisuuksien mukaan aika- ja paikkatiedot sisältävät valokuvat

LIITE 2

| Talvihoidon pistokokeen arvostelulomake |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liikenneväylän tyyppi ja ylläpitoluokka: |  |  |  |  |  |  |  |
| Sijainti: |  |  |  |  |  |  |  |
| Tuottaja: |  |  |  |  |  |  |  |
| Toimenpide |  | Toimenpideaika |  | Arvostelun ajankohta pvm, klo | Arvo-sana | Huom. nro |  |
|  |  | Alkanut pvm, klo | Päättynyt pvm, klo |  |  |  |  |
| Lumen ja sohjon poisto |  |  |  |  |  |  |  |
| Lumen siirto ja kuljetus |  |  |  |  |  |  |  |
| Polanteen poisto ja pinnan tasaus |  |  |  |  |  |  |  |
| Liukkaudentorjunta |  |  |  |  |  |  |  |
| Arvosteluohjeet |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 = täyttää vaatimuksen: työ tehty vaatimusten mukaisesti 2 = vähäinen alitus: työ tehty, mutta huomautettavaa 1 = selkeä alitus: työ tekemättä useammasta kohdin tai toteutettu kauttaaltaan huolimattomasti 0 = tekemättä: työ tekemättä vähintään 100 metrin matkalta Ruutu jätetään tyhjäksi, jos kyseisen tehtävä ollut tarpeeton |  |  |  |  |  |  |  |
| Huom. nro | Alituksen syy tai muuta huomautettavaa |  |  |  |  |  | Valokuvan nro |
| Arvostelija: |  |  |  |  |  |  |  |