Aalto-yliopisto

Teknillinen korkeakoulu

Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta

Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma

Kevyen liikenteen väylien liukkaudentorjunnan riittävyyden arvioinnin kehittäminen

Diplomityö

5.10.2010

Klaus Elers

| AALTO-YLIOPISTON TEKNILLINEN KORKEAKOULU |  |  | DIPLOMITYÖN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta |  |  | TIIVISTELMÄ |  |
| Tekijä: | Klaus Elers |  |  |  |
| Diplomityö: | Kevyen liikenteen väylien liukkaudentorjunnan riittävyyden arvioinnin kehittäminen |  |  |  |
| Päivämäärä: | 5.10.2010 | Sivumäärä: |  | 92+2 liitt. |
| Professuuri: | Tietekniikka | Koodi: |  | Yhd-10 |
| Valvoja: | Professori Terhi Pellinen |  |  |  |
| Ohjaaja(t): | Dosentti Jarkko Valtonen ja DI Ville Alatyppö |  |  |  |
| Avainsanat: | Kitka, kitkanmittaus, liukkaudentorjunta, hiekoitus |  |  |  |
| Kevyen liikenteen väylien talvihoitoa ja laatuvaatimuksia on tutkittu Suomessa erilaisissa keleissä varsin vähän liukkauden torjunnan toimenpiteiden riittävyyden osalta. Myös varsinainen ohje liukkauden torjunnan toimenpiteiden riittävyydestä eri talvikeleissä puuttuu kokonaan. Ulkomailla, lähinnä Ruotsissa ja Norjassa on kevyen liikenteen väylien kitkan mittaamisesta käytännön kokemusta, jota hyödynnettiin tässä tutkimuksessa. Tutkimuksen tavoitteena oli kevyen liikenteen väylien liukkaudentorjunnan riittävyyden arvioinnin kehittäminen. Arvioinnin kehittäminen tapahtui vertailemalla kevyen liikenteen liukkaudentorjunnan laatua ja määrittämällä riittävät toimenpiteet liukkaudentorjunnalle eri kelioloissa. Tavoitteena oli selvittää, mitkä ovat eri keleissä riittävät hiekoituksen määrät liukkaudentorjunnassa. Tutkimuksessa määritettiin tyypilliset talvikelit sekä arvioitiin, miten jatkossa ilman kitkan mittausta voidaan selvittää, onko liukkaudentorjunnan toimenpide riittävä. Arvioinnin apuna käytettiin valokuvausta. Tutkimus osoitti, että valokuvien perusteella voidaan jatkossa tehdä arviointi liukkaudentorjunnan riittävyydestä ilman kitkan mittaamista. Tutkimustulosten perusteella lumisilla pinnoilla hiekoittamisen määrää voitaisiin vähentää Helsingin kaupungin kevyen liikenteen väylillä. Hiekoittaminen ei lisää kitka-arvoa lumisilla pinnoilla. Jäisillä pinnoilla parhaaseen tulokseen päästään, kun hiekkaa levitetään 150-200 g/m². Tehdyt mittaukset osoittivat, että hiekoituslaitteiden hiekoitustarkkuuksissa on suuria eroja. |  |  |  |  |

| Aalto University School of Science and Technology |  |  | ABSTRACT |  | OF THE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Faculty of Engineering and Architecture |  |  | MASTER’S THESIS |  |  |
| Author: | Klaus Elers |  |  |  |  |
| Thesis: | Assessment of ice control adequacy on pedestrian and bicycle ways |  |  |  |  |
| Date: | 5.10.2010 | Number of pages: |  | 92+2 app. |  |
| Professorship: | Highway Engineering | Code: |  | Yhd-10 |  |
| Supervisor: | Professor Terhi Pellinen, Aalto University |  |  |  |  |
| Instructor: | Dr. Tech. Jarkko Valtonen Aalto University M.Sc. Ville Alatyppö, City of Helsinki |  |  |  |  |
| Key Words: | friction, friction measurement, sanding, winter maintenance, quality requirements |  |  |  |  |
| Abstract: There are not many studies on winter maintenance and quality requirements of pedestrian and bicycle ways dealing with variable road conditions. Especially, prevention of slipperiness has been insufficient and there are no proper instructions and guidelines. There are, however, some pedestrian and bicycle way friction measurements in Sweden and in Norway, which will be utilized this research. The overall objective was to develop a guideline for assessment of pedestrian and bicycle ways slipperiness prevention measures. This was achieved by measuring pavement surfaces at various weather conditions. The aim was to find out adequate sanding as preventive measure and recognize typical winter conditions. It was also studied if the decision making for treatment actions is sufficient without using friction measurements. This was done by photographing pedestrian and bicycle way to assess proper actions to be taken for the slipperiness prevention. One conclusion of this research was that sanding for snowy surfaces is not necessary on the pedestrian and bicycle ways in the city of Helsinki. According to the measurements, sanding does not increase friction value on snowy surfaces. For icy surfaces the best friction was achieved by spreading 150-200 g/m² of sand. One finding of sanding studies was that there was large difference in sanding results between different sand spreaders used in winter maintained work. |  |  |  |  |  |

Sisällysluettelo

1.	Johdanto	7

1.1 Tausta	7

1. 2 Tutkimuksen rajaus	7

1. 3 Tutkimukselle asetetut tavoitteet ja toteutus	7

2. Kitka ja kitkan mittaus	8

2.1 Kitka	8

2.2 Kitkanmittauslaitteet	10

2.2.1 Jatkuvatoimiset kitkanmittauslaiteet	10

2.2.2 Pistemäiset kitkanmittauslaitteet	12

2.3 Kitkan mittaus muualla	17

2.3.1 Ruotsi	17

2.3.2 Norja	18

3. Liukkaudentorjunnan vaatimukset	19

3.1. Yleiset toimivuusvaatimukset	19

3.2 Kitkavaatimukset väylien liukkaudentorjunnalle	20

3.3. Hoidon vastuut	22

3.4. Kunnossapitoluokat ja niiden vaatimukset	25

3.5.  Esteettömyys	31

3.6. Laadunvalvonta	32

3.7. Hiekoitusmateriaalit ja niiden määrät	33

3.8. Hiekoituksen työvälineet	37

3.9. Taloudellisuus	41

3.10. Ympäristövaikutukset	42

4. Kenttätutkimuksien toteutus	43

4.1. Tutkimuskohteet	43

4.2. Kitkanmittausmenettely	44

4.3. Valokuvaaminen	44

4.4. Koekenttämittaukset	46

5. Kenttätutkimusten tulokset	49

5.1.  Kitkanmittausten toteutus	49

5.2.  Koekentän tulokset	50

5.3.  Ilman lämpötilojen vaikutus tuloksiin	60

5.4 Tyypilliset talvikelit ja niiden liukkaudentorjunta	62

5.4.1 Mustan jään keli	63

5.4.2 Vastasatanut irtolumi	64

5.4.3 Aurattu pinta pakkaslumella	66

5.4.4 Jäinen pinta	71

5.4.5 Sohjo	77

5.4.6 Lumen poiskuljettaminen	80

5.5 Hiekoitusmäärän arviointi valokuvin	81

6. Yhteenveto, päätelmät ja suositukset	85

Lähdeluettelo	90

Liiteluettelo	92

Liite 1 Kitkan mittausmenetelmä	93

Liite 2 Valokuvausmenetelmä	95

Käytetyt symbolit ja käsitteet

µ	kitkakerroin

Fµ	kitkavoima (N)

FN	normaalivoima (N)

Adheesio	Kappaleen ja alustan pintojen pinnankarheuksien huippujen hetkellisten yhteentarttumien välinen voima

Abraasio	Kuluttava vaikutus

| Jalankulkija | Jalan, suksilla, rullasuksilla ja –luistimilla tai vastaavilla välineillä liikkuvat ja potkukelkan tai –pyörän, lastenvaunujen, leikkiajoneuvon, pyörätuolin tai vastaavan laitteen kuljettajat sekä ratsastajat ja polkupyörän tai mopon taluttajat |
| --- | --- |

Kevyen liikenteen

väylä

Jalkakäytävä, joka on tarkoitettu jalankulkijoille tai pyörätie, joka on tarkoitettu pyöräilijöille. Myös yhdistetty jalankulku- ja pyörätie, jossa jalankulku ja pyöräily on sijoitettu samaan tilaan. Voidaan jakaa myös sijainnin mukaan kolmeen luokkaan: ajorataan liittyvä kevyen liikenteen väylä, erillinen kevyen liikenteen väylä, pyöräkaista.

| Kevyt liikenne | Jalankulku, pyöräily ja mopoilu |
| --- | --- |

Kitka	Voima, joka vastustaa liikkeen alkamista tai kahden toisiaan koskettavien pintojen välissä ilmenevää liikettä vastustava voima

| Näkemäalue | Tien kaarrekohdissa ja liittymissä tarvittava alue ajoesteen tai toisen tienkäyttäjän näkemiseen |
| --- | --- |

| Polanne | Kovaksi tallautunut tai pakkautunut lumi. |
| --- | --- |

| Sepeli | Kalliolouheesta tai kivistä murskattu kiviaines, josta hienoaines on seulottu pois. Esim. raekoot 2/6 mm ja 1/5 mm |
| --- | --- |

| Toimen-pideaika | Laatuvaatimuksen täyttämiseen käytettävissä oleva aika siitä, kun edellytykset toimenpiteelle ovat alkaneet. |
| --- | --- |

Ylläpito	Käsittää hoidon ja kunnossapidon

- Johdanto

1.1 Tausta

Kevyen liikenteen väylien talvihoitoa ja laatuvaatimuksia on tutkittu Suomessa erilaisissa keleissä varsin vähän liukkaudentorjunnan toimenpiteiden riittävyyden osalta ja varsinainen ohje puuttuu kokonaan. Ulkomailla, lähinnä Ruotsissa ja Norjassa on kevyen liikenteen väylien kitkan mittaamisesta käytännön kokemusta, jota hyödynnetään tässä tutkimuksessa.

Tutkimuksen toteutuksesta vastasi Aalto-yliopiston Teknillisen korkeakoulun liikenne ja tietekniikan tutkimusryhmä. Osa tutkimuksesta tehtiin yhteistyössä Helsingin kaupungin rakennusviraston ja Työterveyslaitoksen (TTL) kanssa.

1. 2 Tutkimuksen rajaus

Kevyen liikenteen väylien liukkaudentorjunnan riittävyyden arvioinnin kehittäminen on monitahoinen ongelma. Tässä tutkimuksessa keskityttiin olemassa oleviin kevyen liikenteen liukkaudentorjuntaratkaisuihin ja niiden kehittämiseen ja valvontaan Helsingissä. Muuta väylästöä tarkasteltiin, kun kevyen liikenteen väylät asettivat näille erityisvaatimuksia, esimerkiksi suojateiden kohdalla.

Tutkimus toteutettiin kenttäkokeiden avulla ja koekohteeksi valittiin Pakilan alue, joka edustaa laadullisesti hyvää talvihoitoa Helsingissä. Mittauksia tehtiin myös Malmin torilta, Tullivuoresta, Narinkkatorilta, Mannerheimintieltä Lasipalatsin edustalta, Kasarmintorilta sekä erilliseltä koekentältä laadun arvioinnin luotettavuuden varmentamiseksi. Tutkimuskohteet valikoituivat erilaisuutensa perusteella. Kohteiden muuttujina olivat niiden erilaiset liikennemäärät ja pintamateriaaliratkaisut.

1. 3 Tutkimukselle asetetut tavoitteet ja toteutus

Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää kevyen liikenteen väylien liukkaudentorjunnan riittävyyden arviointia. Se tapahtui vertailemalla kevyen liikenteen liukkaudentorjunnan laatua eri talvikeleissä ja määrittämällä riittävät toimenpiteet liukkaudentorjunnalle eri kelioloissa. Tutkimusvälineinä käytettiin kevyen liikenteen väylille soveltuvaa työnnettävää kitkamittaria ja valokuvausta. Tavoitteena oli selvittää, mitkä ovat eri keleissä riittävät hiekoituksen määrät. Lisäksi tuli tunnistaa tyypilliset talvikelit sekä määrittää, miten jatkossa ilman kitkanmittausta voidaan selvittää, onko liukkaudentorjunta riittävää. Valokuvaamalla kevyen liikenteen väylät pyrittiin kehittämään menetelmä, missä valokuvien perusteella voidaan jatkossa arvioida liukkaudentorjunnan riittävyys ilman kitkan mittaamista.

2. Kitka ja kitkan mittaus

2.1 Kitka

Kitka eli liikevastus on voima Fµ, joka vastustaa liikkeen alkamista tai on kahden toisiaan koskettavien pintojen välissä ilmenevää liikettä F vastustava voima (Kuva 1).

Kuva 1 Kitkavoima, joka vaikuttaa liukuvien kappaleiden välissä

Kitkan mittauksissa käytetään tulosten arvioimisessa yleensä kitkakerrointa.  Kitkakertoimet eri aineiden välille on määritetty kokeellisesti, ja ne ovat suuruudeltaan yleensä aina pienempiä kuin 1. Kitkakerroin on eri materiaalien välisen kitkan vertailemiseksi käytettävä suhdeluku ja sillä tarkoitetaan kitkavoiman Fµ ja normaalivoiman FN välistä suhdetta. (Kivioja ym. 2007).

µ = Fµ /  FN   					(1)

Kitkaan vaikuttavat tekijät voidaan jaotella johtuviksi kosketuksen geometriasta, kosketuksen dynamiikasta, materiaaliparin fysikaalisista, kemiallisista ja mekaanisista ominaisuuksista sekä pintakalvoista ja kulumispartikkeleista. Nämä tekijät ovat jossain määrin keskenään riippuvaisia. Määritelmä jää puutteelliseksi, koska siinä ei oteta huomioon kitkaan vaikuttavia muita tekijöitä. Kitkakertoimen voidaan ajatella riippuvan myös adheesiosta µa, partikkelien ja pinnan karheuksien aiheuttamasta abraasiosta, plastisesta deformaatiosta ja elastisesta vuorovaikutuksesta. (Tervo 1998).

Kitkasta erotetaan yleensä lepo- ja liikekitka. Lepokitkan vaikutus kohdistuu liikkeelle lähtöön, kun taas liikekitkan vaikutus liukumistilanteeseen. Toinen tapa erotella kitkaa on jakaa se ulkoiseen ja sisäiseen kitkaan. Ulkoinen kitka on vuorovaikutuksesta johtuvaa. Sisäinen kitka kehittyy materiaalin sisällä, kun voimaa tarvitaan molekyylien siirtämiseen pois tasapainoasemasta. (Tervo 1998).

Sisäinen ja ulkoinen kitka esiintyvät esimerkiksi polkupyörän renkaassa. Ajettaessa polkupyörällä syntyy kitkavoimaa, joka on pääasiassa peräisin kumin sisäisestä kitkasta ja jarrutettaessa kumin ja tien pinnan välisestä kitkavoimasta. Liukukitka on riippuvainen liukunopeudesta. Tämä tarkoittaa sitä, että nopeuden kasvu vaikuttaa kitkaa madaltavasti. Ero on selkein liikkeellelähtö- ja liikekitkan välillä. Nopeuden kasvu yleensä pienentää todellista kosketuspinta-alaa, jolloin kitka pienenee. Jos nopeuden kasvu johtaa pintojen lämpenemiseen, voi seurauksena olla materiaalien pehmeneminen. Tämä aiheuttaa kitkan kasvua, minkä todellinen syy on kosketuspinta-alan kasvu. (Tervo 1998).

Kitkan tutkimus on oma tieteenalansa, jota kutsutaan tribologiaksi. Nimi tulee kreikan kielen sanasta tribos eli hankaaminen. Tribologia tutkii toisiaan vasten liikkuvien pintojen vuorovaikutuksia. Käytännön tribologian suureita ovat kitkakerroin, -energia ja -teho.

Kitka riippuu useista seikoista, kuten geometrisista tekijöistä, kuormituksesta, metallurgisista ominaisuuksista, tribokemiallisista ominaisuuksista, ympäristön vaikutuksesta ja mikrogeometrisista tekijöistä (Kuva 2).

Tällaisia ovat esimerkiksi pinnan karheus ja sen suuntautuneisuus. Kuormitus- ja makrogeometrisia tekijöitä ovat mm. kuorma, liukunopeus, värähtelyt, sekä pintojen muodot ja dimensiot. Ympäristötekijöiksi voidaan lukea voiteluaineet, ilmankosteus, lämpötila, sekä kaasuatmosfäärin koostumus. Tribokemiallisiin tekijöihin voidaan katsoa kuuluviksi pinnoille absorboituneet atomit ja pintakalvot. Vaikka muut pinnalla tapahtuvat ilmiöt vaikuttavat kitkaan, aiheutuu kitka pääasiassa adheesiosta. Kitkan kolme tekijää katsotaan olevan todellinen kosketuspinta-ala, kosketuskohdissa olevien sidosten lujuus sekä se, miten materiaali deformoituu kosketuskohdissa ja niiden ympärillä liukumisen aikana. (Tervo 1998).

Kuva 2 Tribologia tutkii kahden pinnan välistä liikettä

Tärkein yksittäinen kitkaan vaikuttava tekijä on kosketuksen todellinen pinta-ala. Todellinen kosketuspinta-alan koko selittää kitkan riippuvuuden liukumatkaan. Kosketuksen todellinen pinta-ala riippuu stationäärisessä tilanteessa normaalivoimasta ja materiaalin myötölujuudesta. (Tervo 1998).

Nykyinen oletus on, että todellinen kosketuspinta-ala on vain osa näennäisestä pinta-alasta ja kasvaa normaalivoiman kasvaessa. Kitkavoima on syntyneiden kosketuskohtien leikkautumiseen tarvittavan leikkausjännityksen ja todellisen kosketusalan tulo ja kosketusala taas on suoraan verrannollinen kuormaan. (Tervo 1998).

Pinnankarheuden ulokkeet aiheuttavat myös kyntämistä. Kyntämisellä tarkoitetaan tilannetta, jossa kappaleen pinnankarheuden ulokkeet saattavat kyntää vastapintaan uran. Kyntämisen johdosta tapahtuva kitkavoiman kasvu saadaan ottamalla huomioon pehmeämpään materiaaliin tunkeutuvien pinnankarheuden ulokkeiden poikkileikkauksen pinta-ala ja pehmeämmän materiaalin puristusmyötölujuus. Kyntötermin merkitystä pidetään pienenä esimerkiksi metallien ja muovien tapauksessa, mutta kovien materiaalien liukuessa toisiaan vasten se on kuitenkin tärkeää. (Tervo 1998).

2.2 Kitkanmittauslaitteet

2.2.1 Jatkuvatoimiset kitkanmittauslaiteet

ASFT2GO

Useimmat päällysteen kitkan jatkuvassa mittaamisessa käytettävät mittauslaitteet ovat kitkavoimaa pyörällä mittaavia mittausautoja tai hinattavia tai työnnettäviä laitteita. ASFT Industries AB:n valmistama työnnettävä kitkanmittauslaite on yksi tällainen laite (Kuva 3). Laite on kehitetty pinta-alaltaan pienten alueiden, kuten tiemerkintöjen ja paikkausten mittaamiseen. Mittauksia voidaan tehdä niin kuivalta kuin märältä pinnalta. Yleisimpiä laitteen mittauskohteita ovat pinnat ajoradoilla ja kevyen liikenteen väylillä. Laite soveltuu myös muille pinnoille, joilta eri materiaalien valmistajat haluavat mitata liukkautta. Laitteen akulla voidaan yhtäjaksoisesti mitata kitkaa 12 tunnin ajan.

Laitteessa on yksi mittauspyörä ja toinen vastustava pyörä. Laitteella voidaan tehdä mittauksia -25˚C ja 55˚C välisissä lämpötiloissa. Laitteen mittausmenetelmä on EN 1436-normin mukainen. Laitteen mittaama kitka-arvo perustuu vastustavan voiman mittaamiseen anturilla mittalaitteen pyörien väliseltä hihnalta. Vastustava voima syntyy pyörien eri pyörimisnopeuksista. Laite mittaa kitka-arvon 10 cm välein. Tuloksiin vaikuttavat jonkin verran myös rengaspaine pyörissä, lämpötila, tutkittavan pinnan tasaisuus, mittausasetukset sekä työntönopeus.

Kuva 3 ASFT2GO – kitkanmittauslaite. Tätä mittauslaitetta käytettiin Aalto-ylipiston teknillisen korkeakoulun tekemissä kenttäkokeissa talven 2009 – 2010 aikana.

Muita jatkuvaan kitkanmittaukseen soveltuvia laitteita

Muita vaihtoehtoja kitkan jatkuvassa mittaamisessa ovat erityisvarustellut autot, joissa voimaa mitataan erillisestä kitkapyörästä tai peräkärryyn sijoitetusta pyörästä, esimerkiksi BV-11, jota käytetään lentokentillä (Kuva 4). BV-11 on ajoneuvon perässä vedettävä laite, jossa mittausrenkaaseen vaikuttaa tasainen pyörimistä jarruttava voima. (Wallman 2001.) Myös VTT:n kehittämässä kuorma-autoon sijoitetussa laitteistossa (Kitka-Sisu) on erillinen kitkaa mittaava pyörä, joka on mahdollista asettaa haluttuun sortokulmaan (Kuva 5) (Malmivuo 2000).

Mittaamisessa voidaan käyttää myös luistoa mittaavaa TWO:ta (Kuva 6). TWO on ajoneuvon perään kiinnitettävä kaksipyöräinen mittauslaite. Siinä on kaksi pyörää, joista toinen pyörii vapaasti ja toinen 15 % luistolla vastustaen vapaammin pyörivää. Tällä tavalla saadaan määritettyä vastusten voima mittausalueen ollessa 0-1. (Tiehallinto 2008.)

Kyseiset mittauslaiteet soveltuvat heikosti kevyen liikenteen väylien mittauksiin suuren kokonsa ja korkean mittausnopeutensa vuoksi.

Kuva 4 BV-11, jota käytetään erityisesti           Kuva 5 Kitka-Sisu on VTT:n kehittämä kitkan

lentokentillä (Wallman 2001).                            mittauslaite (Malmivuo 2000).

Kuva 6 Luistoa mittaava TWO on ajoneuvon perään kiinnitettävä kitkanmittauslaite (Tiehallinto 2008).

2.2.2 Pistemäiset kitkanmittauslaitteet

Työterveyslaitoksen kitkanmittauslaite

Työterveyslaitoksella on kehitetty siirrettävä liukkausmittauslaite, joka on toimintatavaltaan eräänlainen askelsimulaattori. Mittauslaitteen toiminta perustuu jalkineella tehtävään kantaiskuvaiheen askelliu’un simulointiin. Se siis simuloi liukastumistapahtumaa. Mittauslaitetta käytetään eri jalkinevalmistajien tuotteiden testaamiseen erilaisissa työtiloissa, missä työtilan lattiapinnan materiaalit vaihtelevat.

Märällä jäällä kitka-arvoksi Työterveyslaitoksen kitkamittauslaitteella (Kuva 7) on saatu arvoja välillä 0.09…0.12. Jäällä, jolle oli satanut ohut kerros vastasatanutta lunta, arvot vaihtelevat välillä 0.12…0.15. Normaalin kuivan talvipäivän tulokseksi muutaman asteen pakkasessa lumipinnalla mittauslaite saa tuloksia välillä 0.18…0.5. Hiekoittamattomalle vetiselle jäälle tulokset vaihtelevat välillä 0.12…0.18. Hiekoittamalla nämä tulokset kaksinkertaistuivat. Hyvin hiekoitetulla tallaantuneella lumella on kitkakerroin 0.39… 0.42. (Ruuhela 2005.)

Kuva 7 Työterveyslaitoksen kitkanmittauslaite käytössä.

Heilurikitkamittari

Heilurikitkamittaria (Kuva 8) voidaan siirtää käsin ja se on alun perin suunniteltu tiemerkintöjen liukkauden selvittämiseen. Siinä on keinuva heiluri, jonka vapaassa päässä on kuminen liukukappale. Heilurikitkamittarilla mitataan liukukappaleen ja pituudeltaan määrätyn mittausalueen pinnan välisen kitkan aiheuttamaa energiahäviötä. Tulokset saadaan SRT-arvoina (Skid Resistance Test), jotka ovat heilurikitkamittarilla mitattuja kitkan arvoja.

Heilurikitkamittarissa on jalusta, jossa on tasausruuvit ja pystypylväs, johon on kiinnitetty lisäksi painava heilahdusvarsi. Varren alapäässä on jousitettu kuminen liukukappale. Jousi aiheuttaa alustaa vasten tasaisen voiman, joka on 22,2 N. Mitattaessa käyttäjä laukaisee heilahdusvarren yläasemalukituksen niin, että varren toinen pää putoaa vapaasti alas vaakasuorasta asemasta. Osoitin seuraa heilahdusvartta ja jää asemaan, johon varsi ennen paluutaan päätyy. Tämä asema ilmaistaan taustan skaalan SRT-arvona. Laitteisto kalibroidaan kahden kitka-aluslevyn kireyttä säätämällä heilahdusvarren heilahtaessa vapaasti ilmassa.

Kitkan mittauksessa lämpötilan nousu vaikuttaa heilahdusvarren päähän kiinnitettyyn kumiin. Vaikutukset ilmenevät mittaustuloksissa kitkan alenemana lämpötilan noustessa. Myös tienpinnan epätasaisuus vaikuttaa kitkan mittaamiseen tällä mittauslaiteella. Laite soveltuukin parhaiten laboratoriossa liukkaille pinnoille tehtäviin mittauksiin. (European committee for standardization 2006.) Heilurikitkamittarit eivät sovellu luotettavasti käytettäviksi karkeapintaisilla kuluneilla asfalttipäällysteillä. Kevyen liikenteen väylien liukkauden määrittämiseksi ne ovat aivan liian hitaita käyttää ja soveltuvat parhaiten laboratoriokokeisiin (Malmivuo 2000).

Kuva 8 Heilurikitkamittari

Optinen mittaus

Vaisala Oyj on kehittänyt liukkauden mittaamiseen optisen mittausmenetelmän (Kuva 9). Tiehallinto on ottanut laitteen käyttöön joillekin tiesääasemille. Laite tunnistaa päällysteen pinnassa tapahtuvia veden muutoksia. Laite erittelee veden, jään, loskan ja lumen määrän. Laitteesta on olemassa sekä kiinteä että liikuteltava versio. Laitteella voidaan mitata ilman sekä eri pintakerrosten lämpötiloja. Lisäksi laite mittaa kosteuden, vallitsevan sään, näkyvyyden, tuulen nopeuden ja suunnan sekä ilmanpaineen. Mittauksia voidaan tehdä lämpötilojen -40˚C ja 60˚C välillä. Mittauslaite voidaan asentaa mittauspinnasta 2-15 metrin etäisyydelle ja mittausalueen halkaisija voi olla 0,2 metristä aina 10 metriin.(Vaisala 2010).

Optisen mittauslaitteen ongelmana on, ettei se erota hiekan ja suolan kitka vaikutusta tien pinnassa. Erityisesti se sopii laitteeksi kiinteälle mittauspisteelle esimerkiksi moottoriteiden varsille.

Kuva 9 Vaisalan optinen mittauslaite DSC111 (Vaisala 2010).

Mobiili kitkanmittaus

Yksi kitkanmittauksen uusista menetelmistä on Iriba Oy:n ja Teconer Oy:n kehittämä µTEC-kitkanmittausjärjestelmä ja MµMS-tiedonkeruu- ja paikannusjärjestelmä, jotka mahdollistavat jatkuvan pistemäisen kitkan mittaamisen kaikilta tien pinnoilta. Mittaamista ei ole rajattu yhteen ajoneuvoon kiinnittämällä sitä esimerkiksi ajoneuvon jarrujärjestelmään, vaan se on helposti siirreltävissä ajoneuvosta toiseen. Mittaustapa on reaaliaikainen ja mahdollistaa mittaustulosten esittämisen digitaalisella kartalla. Muihin kitkanmittausmenetelmiin nähden se on hankintahinnaltaan huomattavan taloudellinen ratkaisu.

Kitkanmittauslaite hyödyntää matkapuhelimen 3D-kiihtyvyysanturia, jonka avulla se mittaa tienpinnan kitkaa. Sovellusta voidaan käyttää useimmissa matkapuhelimissa, joissa on 3D-kiihtyvyysanturi. Mittauslaite on mahdollista kytkeä tiedonkeruu- ja paikannusjärjestelmään, jonka avulla voidaan seurata tienpinnan pistekohtaisia kitka-arvoja (Kuva 10). GPS:llä varustetut mobiililaitteet mahdollistavat kitka-arvon lisäksi myös mittauspaikkatiedon tallentamisen.

Kuva 10 GPS:n avulla voidaan tallentaa mittaustieto ja paikka tietokantaan. Tiedon tallentaminen mahdollistaa myöhemmän tarkastelun. Kuvassa oikealla µTEC-kitkanmittauslaite (µTEC 2010).

C-trip

C-trip-kitkanmittauslaite (Kuva 11) on ajoneuvon akseliin kytkettävä elektroninen laite. Mittauksessa C-trip käynnistyy ajoneuvoa jarrutettaessa. Jarrua painetaan siten, että saadaan aikaiseksi jarrujen lukkiutuminen. Jarrutus lopetetaan kun etupyörät lukkiutuvat. C-trip-kitkanmittauslaite mittaa kitkan elektronisesti ajoneuvon jarrutushidastuvuuden avulla. C-tripissä on nopeusmittariin kiinnitetty pulssianturi, joka mittaa kitkaa jarruvalojen syttyessä. Ohjeellinen mittauksen aloitusnopeus on 60 km/h.

Suomessa Tiehallinto on asettanut talvihoidon liukkaudentorjunnalle tienpinnan kitka-arvoon pohjautuvia laatuvaatimuksia (Taulukko 2). Näissä mittauksissa laatuvaatimusten täyttymistä on seurattu ensisijaisesti C-trip-kitkanmittauslaitteistoilla. Eroja mittaustuloksissa tällä menetelmällä aiheuttaa mittausautojen erilaisuus, esimerkiksi koon, ABS-jarrutusjärjestelmien, erilaisten renkaiden ja mittausnopeuksien takia.

Kuva 11 C-trip-mittaus tapahtuu autolla tehtävällä lukkojarrutuksella 60 km/h nopeudesta. Tässä kitkatulos oli 0.41, mikä on Tiehallinnon C-tripillä mittaamien tulosten mukaan pitävä keli.

2.3 Kitkan mittaus muualla

2.3.1 Ruotsi

Ruotsissa kevyen liikenteen väylien laatua on tutkittu 2000-luvulla. Syynä tähän on ollut Ruotsin valtion halu kasvattaa pyöräilyn osuutta liikenteessä, sillä Ruotsissa ajoneuvoliikenne kasvaa vuosittain 1,5 prosenttia. Tutkimuksen mukaan lyhyet automatkat aiheuttavat muuhun liikenteeseen verrattuina suuren osan päästöistä. Erityisesti talvella näiden matkojen vaikutukset korostuvat, sillä kylmäkäynnistyksistä aiheutuu enemmän päästöjä. Yli 60 % kaikista matkoista on alle 5 km pituisia ja tutkimukset osoittavat, etteivät ruotsalaiset pidä näin lyhyitä matkoja mahdottomina pyöräillä. Henkilöautojen nykyistä käyttöastetta halutaan laskea nykyisestä reilusta 50 %:sta lyhyillä matkoilla. Pyöräilyn kuukausivaihtelut ovat suuria ja siksi onkin haluttu selvittää, miten talvikuukausien vähäisiä pyöräilymääriä saataisiin kasvatettua. Yhdeksi kasvua edesauttavaksi tekijäksi on havaittu väylien kunto, ja sen parantaminen on ensimmäisiä edellytyksiä, jotta pyöräily yleistyisi. (Bergström 2002).

Vägverket (Ruotsin tiehallinto) on päätynyt tienhoidon laadun tavoitteita määrittäessään siihen, että kahdessa tunnissa liukkautta aiheuttavan sateen päättymisestä on saavutettava yli 0,25:n kitka-arvot. Arvoa määritettäessä mitattiin kitka-arvo aina 20 metrin alueelta Saab Friction Testerillä (Kuva 12). Tien liukkaudentorjunnassa on käytetty sekä suolaa että raekooltaan 4/8 mm sepeliä.

Kuva 12 Saab-kitkamittari (SaabUnited 2007).

VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) suoritti vuosien 1999–2001 talvikausien välisenä aikana sarjan mittauksia PFT-mittarilla (Portable Friction Tester, Kuva 13) Linköpingissä Ruotsissa, missä pyrittiin määrittämään kitka-arvoja eri keleille. (Bergström 2002). Mittauksissa onnistuttiin saamaan kitka-arvot erilaisille keleille, kuten mustalle jäälle, pakkaslumelle, pakkautumattomalle lumelle ja paljaalle pinnalle sekä märkänä että kuivana. Saadut mittaustulokset on esitelty tarkemmin taulukossa 2.

Kuva 13 PFT-kitkamittari (VTI 2010).

2.3.2 Norja

Norjassa kitkan mittaamisesta on tullut tärkeä osa tienhoitoa talvella. Hoitosopimukset edellyttävät mittauslaitteiden hyväksyttämistä Vejvesenillä (Norjan tiehallinto). Kitkanmittauslaitteet on asennettu jo yli 350 ajoneuvoon ja ne kalibroidaan vähintään kerran vuodessa. C-trip on yksi käytetyimmistä mittauslaitteista. C-trip-mittareissa on joitain heikkouksia, kuten ajoneuvon vaikutus mittaustulokseen. (Nonstad 2004.)

Vuosina 2004 ja 2005 Norjassa testattiin uudenlaista pienikokoista Airport Surface Friction Tester AB:n (ASFT) valmistamaa kitkamittaria, joka on pyörällä varustettu ja jonka etuna on mahdollisuus tallentaa mittaustieto tietokoneelle. Kyseiseen mittauslaitteeseen on myös mahdollista asentaa GPS. Hinta on noin viisinkertainen verrattuna C-trip-mittauslaitteeseen. (Nonstad 2004.)

Kitkan kasvattamiseksi koko talven lumenpeitossa olevilla teillä on hiekoitus yleisin toimenpide Norjassa. Liukkaalla pinnalla mitattu kitkakertoimen arvo on hoitotoimenpiteeseen lähdettäessä välillä 0.20…0.25. Mitattaessa kitka-arvoja ASFT2GO- laitteella on kevyen liikenteen väylillä hiekoitustoimenpiteiden aloitusrajaksi Norjassa asetettu kitkakerroin 0.3. (Taulukko 1, Nonstad 2004.)

Taulukko 1 Hiekoituksen aloitus tapahtuu Norjassa kitkan perusteella (Nonstad 2004).

Norjassa tehdyt tutkimukset ovat antaneet myönteisiä tuloksia hiekoituksesta lämmitetyllä materiaalilla. Kun hiekoitusmateriaali levitetään väylälle lämpimänä, saadaan tien pintaan parempi kitka pidemmäksi aikaa. Lämmityksen seurauksena hiekka painautuu osittain pintaan kiinni ja jäätyy sitten kiinni, kun taas kylmä hiekka ei tartu väylän pintaan. Ero lämpimän ja kylmän hiekan välillä saattaa olla jopa niin suuri, että kylmänä levitetty menettää tehonsa 50 ajoneuvon jälkeen, kun taas lämpimänä levitetty säilyttää tehonsa vielä 200 ajoneuvon jälkeen. (Al-Qadi ym. 2002.)

3. Liukkaudentorjunnan vaatimukset

3.1. Yleiset toimivuusvaatimukset

Helsingin kaupungin kevyen liikenteen väylien talvihoidon yleiset toimivuusvaatimukset käsittelevät turvallisuuteen, terveyteen, käytettävyyteen, viihtyisyyteen ja hoitomenetelmiin liittyviä asioita. Väylillä liikkujan on voitava luottaa siihen, että väylät ovat turvallisia liikkua. Väylän pinnan tulee olla puhdas ja karkea siinä määrin, ettei sillä kulkeminen aiheuta liukastumisvaaraa normaalisti liikuttaessa. Ennalta odotettavissa sääoloissa on kyettävä varautumaan yllättäviin muutoksiin niin, että liikkuminen olisi turvallista kaikille väylän käyttäjille. Näkemäalueista tulee huolehtia erityisesti kevyen liikenteen ja ajoradan liittymäkohdissa. Niissä tulisi välttää lumen kasaamista. Talviaikaiseen pölynsidontaan tulee kiinnittää huomiota ja keväällä tehokkaalla hiekoitushiekan poistolla vähennetään pölyämisen määrää. (Rakennusvirasto 1999).

Käytettävyyteen liittyvissä asioissa huomiota tulee kiinnittää eri tavoin liikkuviin kevyen liikenteen käyttäjäryhmiin. Eri kelioloissa kaikille käyttäjäryhmille on järjestettävä esteetön kulku. Erilaisiin säätiloihin on kyettävä varautumaan ja hoitamaan väylät olosuhteiden sallimalla kohtuullisella tavalla kuntoon. Väylien tasalaatuisuus on yksi keskeinen edellytys hoidon vaatimuksissa. Kevyen liikenteen väylät tulee pitää yhtenäisessä kunnossa turvallisen käytön varmistamiseksi. Suojateihin on kiinnitettävä erityistä huomiota, sillä ne ovat useasti kohtia, missä liukastumisonnettomuudet tapahtuvat. (Rakennusvirasto 1999).

Talvihoidon toimenpiteet tulee tehdä oikea-aikaisesti, mutta kuitenkin siten, että vältetään turhaa häiritsevää melua asutusalueilla etenkin yöaikaan. Menetelmien tulee olla ympäristöä säästäviä ja sellaisia, etteivät ne vaurioita liikenneväylien ympäristöä tai rakennetta. (Rakennusvirasto 1999).

3.2 Kitkavaatimukset väylien liukkaudentorjunnalle

Kitkan tutkiminen ei tieteenalana ole vielä kovinkaan vanha ja kitkanmittaus onkin tutkimuskohteena vaativaa. Mittausmenetelmät ovat kehittyneet tarkemmiksi vuosi vuodelta, mutta mittauslaitteiden erilaisuus vaikeuttaa tulosten vertailtavuutta. Kevyen liikenteen väylistä kitkanmittaustutkimuksia ei ole juurikaan tehty, vaan suurin osa on keskittynyt joko auton renkaiden synnyttämän kitkan tai ajoradan päällysteen kitkan mittaamiseen. Monet näistä mittausmenetelmistä ovat sellaisia, etteivät ne sovellu kevyen liikenteen väylien mittaamiseen mittaustapansa vuoksi.

Taulukossa 2 on esimerkkinä Työterveyslaitoksen, Tielaitoksen ja Tiehallinnon määrittämiä kitka-arvoja ja niiden eroja eri oloissa. Tulokset eivät ole keskenään vertailukelpoisia, sillä mittausmenetelmät ovat erilaisia ja Tielaitoksen mittaus on tehty ajoneuvoliikennettä varten, kun taas Työterveyslaitoksen on suunnattu jalankulkijoille.

Taulukko 2 Työterveyslaitoksen (Ruuhela ym. 2005), Tielaitoksen (Alppivuori 1994), Tiehallinnon (Tiehallinto 2009) ja VTI:n (Wallman ym. 2001) määrittämiä kitka-arvoja. Eri tutkimuksien kitkakertoimet ja niitä vastaavat kuvaukset ovat erilaisia. Eri tutkimusmenetelmillä saatujen kitka-arvojen keskenään vertaaminen on hankalaa, tulosten numeroarvojen eroavaisuuksien takia.

| Tien pinnan kitkakerroin | Työterveyslaitos | Tielaitos | Tiehallinto | VTI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.05 | Erittäin liukas | Jalkaisinkaan ei pysy pystyssä, vetinen jää | Pääkallokeli, märkä jää, erittäin liukas | Musta jää, märkä päältä |
| 0.1 | Liukas | Pääkallokeli, kiillottunut jää |  |  |
| 0.15 | Epävarma | Erittäin liukasta, jää | Jäinen liukas | Musta jää, irtolumi päällä |
| 0.2 | Pitävä | Liukasta, pito-ominaisuuksilla on merkitystä, jäinen polanne | Sileä polanne, tyydyttävä talvikeli | Pakkautunut lumi |
| 0.25 | Pitävä | Liukasta, mutta kelvollista liikkumiseen |  |  |
| 0.3 | Erittäin pitävä | Pitävä talvikeli, luminen pinta | Pitävä jää- ja lumipolanne, hyvä talvikeli | Pakkautumaton lumi |
| 0.35 |  | Erittäin hyvin pitävä talvikeli | Pitävä keli |  |
| 0.4 |  | Pitävä keli, tien pinnassa esim. irtohiekkaa |  |  |
| 0.5 |  | Kesäkeli, pinnan laatu ratkaisee kitkan |  |  |
| 0.6 -0.8 |  |  |  |  |
| 0.7 – 0.8 |  |  |  |  |
| 0.8 - 1.0 |  | Kuiva asfaltti |  | Märkä, paljas |
|  |  |  |  | Kuiva, paljas |

Kevyen liikenteen väylillä kitkan mittaaminen standardin mukaisesti sai alkunsa 1970-luvun loppupuolella, kun American Society for Testing and Materials (ASTM) alkoi kehittää luotettavaa mittausmenetelmää kevyen liikenteen väylän liukkauden selvittämiseksi. Tutkimuksessa hyödynnettiin alkuun kylpyammeiden liukkauden mittaamisessa käytettyjä menetelmiä. (Anderson 1977.)

Kitkanmittaukseen soveltuvalla autolla tehdyissä mittauksissa on tutkittu päällystetyyppien keskinäisten kitka-arvojen eroja. Lukkojarrutusmittauksessa havaittiin, että pyörän pyöriessä vapaasti auton suuntaisena päällysteen pintakarkeuden vaihtelut vaikuttavat vierintäkitkan vaihteluun. (Manninen 1994.) Tällaisissa mittauksissa on havaittu myös, miten talvikauden aikana päällysteiden pinnat kiillottuvat ja aiheuttavat sulan kauden liukkautta. Tätä liukkautta kyetään ehkäisemään nastoilla. (Anila ym. 1992.) Tutkimuksissa on havaittu, ettei kitkakertoimen vaihtelua voida selittää ainoastaan päällysteen ominaisuuksien avulla, vaan hoitotoimenpiteillä, säätekijöillä ja liikennemäärällä on merkitystä vaihteluun. (Leden 1995.)

Tiehallinto on määritellyt kitkaan perustuvat liukkaudentorjunnan laatuvaatimukset eri tietyypeille (Taulukko 3). Nämä arvot on suunniteltu ajoradan liukkaudentorjunnan laatuvaatimuksiksi, eivätkä ne sellaisinaan kelpaa kevyen liikenteen väylien laatuvaatimuksiksi, koska ne perustuvat ajoneuvojen tarpeisiin.

Taulukko 3 Tiehallinnon liukkaudentorjunnan laatuvaatimukset (Tiehallinto 2009).

Kevyen liikenteen väylillä jarrutusmatkoja saadaan lyhennettyä talvella hiekoituksella. Talvikauden aikana polkupyörien ja mopoilijoiden nopeuksien ollessa välillä 15 km/h - 40 km/h kitka-arvon paraneminen lyhentää jarrutusmatkaa (Kuva14).

Kuva 14 Jarrutusmatka alkunopeuden ja kitkan funktiona (Haavasoja 2008). Liukkailla keleillä saadaan kevyen liikenteen väylien polkupyöräilijöiden ja mopoilijoiden jarrutusmatkoja lyhennettyä liukkaudentorjunnalla ja liikenneturvallisuutta kasvatettua erityisesti suuremmilla ajonopeuksilla.

3.3. Hoidon vastuut

Kevyen liikenteen väylien hoidon vastuukysymykset tulevat esiin useimmiten talvisin, kun liukastumisen seurauksena tapahtuu tapaturmia. Vastuu omasta turvallisuudesta on liikenteessä ensisijaisesti jokaisella liikkujalla itsellään. Keliin sopivat jalkineet, renkaat tai liukuesteet ovat turvallisuuden lisäämiseksi ensiarvoisen tärkeitä. Vastuu jakaantuu kuitenkin myös muillekin kuin liikkujalle itselleen.

Helsingissä Rakennusvirasto vastaa kevyen liikenteen väylillä syntyneistä vahingoista, jos katu ei ole liikennettä tyydyttävässä kunnossa (Kuva 15). Vastuu perustuu lakiin kadun ja yleisten alueiden kunnossapidosta, jonka mukaan katu on pidettävä liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Kadunpitäjällä tulee myös olla kohtuullinen aika havaitun puutteellisuuden poistamiseen. Talvella vastuu käsittää ne toimenpiteet, jotka ovat tarpeellisia kadun säilyttämiseksi liikennettä tyydyttävässä kunnossa eli lumen ja jään poistamisen, kadun pinnan pitämisen tasaisena, liukkauden torjumisen, liukkauden torjuntaan käytetyn kiviaineksen poistamisen sekä katuojien, sadevesikourujen ja -kaivojen avoinna pitämisen. (Finlex 2010.)

Kadunpitäjä ei kuitenkaan korvaa kaikissa tapauksissa syntyneitä vahinkoja, sillä tieliikennelain mukaan: ”Ajoneuvon nopeus on sovitettava sellaiseksi kuin liikenneturvallisuus edellyttää huomioon ottaen muun ohella tien kunto, sää, keli, näkyvyys, ajoneuvon kuormitus ja kuorman laatu sekä liikenneolosuhteet. Nopeus on pidettävä sellaisena, että kuljettaja säilyttää ajoneuvon hallinnan. Ajoneuvo on voitava pysäyttää edessä olevan ajoradan näkyvällä osalla ja kaikissa ennalta arvattavissa tilanteissa. Kuljettajan on sovitettava ajoneuvonsa nopeus sellaiseksi, etteivät muut tienkäyttäjät joudu kohtuuttomasti lian tai soran roiskumiselle alttiiksi.”(Tieliikennelaki 2009).

Kuva 15 Vastuu katualueen ylläpidosta Helsingissä kantakaupunkialueella (Rakennusvirasto 2005).

Vahinkoa voi syntyä kevyen liikenteen väylän käyttäjälle esimerkiksi liukastumisen myötä (Taulukot 4 ja Kuva 16).

Taulukko 4 Rakennusvirastolle vuosina 2002-2007 saapuneet korvausvaatimukset liukkauden aiheuttamista tapaturmista ja korvaukset vuosina 2006-2009 (Alatyppö 2010).

|  | -02 | -03 | -04 | -05 | -06 | -07 | -08 |  | -09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hakemusten määrä | 142 | 150 | 171 | 159 | 114 (lauha talvi) | 102 (lauha talvi) | * | * |  |
| Maksetut (kpl) | * | * | * | * | 53 | 48 | 155 |  | 211 |
| € | * | * | * | * | 306000 | 284000 | 218000 |  | 364000 |
| * = ei tietoa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Kuva 16 Jää - lumikelillä sattuneet tapaturmat Helsingissä 2000-2005 (Nyman ym. 2008). Suurin osa tapaturmista keskittyy muutamalle kuukaudelle vuodessa.

Rakennusvirasto vastaa useilla alueilla jalkakäytävien ja kevyen liikenteen väylien liukkaudentorjunnasta. Poikkeuksina tästä ovat kiinteistöjen kohdalla olevat jalkakäytävät, joista vastaa kiinteistö, ellei hoitovastuuta ole siirretty Helsingin kaupungille. Yleisesti Helsingin kaupunki vastaa vahingoista, jotka sattuvat sen hoitamilla alueilla. Tuottamusperiaatteen vuoksi pelkkä huono kunto ei vielä saa aikaan vastuuta kadun pitäjälle vahingonkorvauslain mukaan. Lisäedellytyksenä on, että hoito on tehty virheellisesti tai huolimattomasti tai jotain tavanomaiseen tienhoitoon kuuluvaa on jätetty kokonaan tai osittain tekemättä. Vahingoista syntyneestä korvausvastuusta vapautuakseen väylästä vastaavan on kyettävä näyttämään, ettei ole syyllistynyt laiminlyönteihin. Laiminlyönnit voidaan todistaa tekemällä tarkastuksia tehtyihin hoitotyön kohteisiin ja vertaamalla työnjälkeä vahinkohetkellä vastaavankaltaisten sääolosuhteiden ja keliolosuhteiden voimassa oleviin hoitotyönohjeisiin.

Lieventäviä tai joskus jopa vastuusta vapauttavia seikkoja ovat poikkeukselliset sääolosuhteet ja niiden ennalta-arvaamattomuus. Myös ylivoimainen sääolosuhde tai hoitotoimenpiteiden hyödyttömyys niiden vallitessa saattavat olla vastuuta keventäviä seikkoja. (Myllylä ja Martiskainen. 2007).

3.4. Kunnossapitoluokat ja niiden vaatimukset

Rakennusviraston katu- ja puisto-osasto vastaa Helsingin katujen ja viheralueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja hoidosta. Osan hoidon ja kunnossapidon tuotannosta suorittavat yksityiset yritykset.

Kevyen liikenteen väylien talviliukkautta torjutaan hiekoittamalla tai polannetta karhentamalla. Helsingissä on myös muutamia kohteita, missä käytetään lämmitystä liukkaudentorjunnassa. Suolausta ei Helsingissä käytetä kevyen liikenteen väylillä.

Talvihoitoon kuuluu, että kevyen liikenteen kulku on turvattu ja turvallisuus on koko ajan varmistettu. Erilaisia hoitotoimenpiteitä ovat mm. auraus, pinnan tasaus, lumen poiskuljetus ja liukkaudentorjunta. Lisäksi talvihoitoon kuuluu hiekoitushiekan siivoaminen keväällä. Talvihoidon tuotteena on kaikissa kelioloissa turvallinen kevyen liikenteen väylä. (Rakennusvirasto 2010.)

Katujen talvihoidon vaatimukset Helsingissä jakaantuvat kolmeen eri kunnossapitoluokkaan (Taulukko 5).

Taulukko 5 Laatuvaatimukset kevyen liikenteen väylille Helsingissä (Rakennusvirasto 1995).

| Kunnossapitoluokka | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| Liukkaudentorjunta |  |  |  |
| Toimenpide | Hiekoitus | Hiekoitus | Hiekoitus |
| Laatuvaatimus | Alueen sisäiset jalankulkureitit ml. Portaat, laiturit tms. ja niiden yhteydet muuhun katu/raittiverkostoon hiekoitettu liikkumisturvallisuuden vaatimalla tavalla | Jalkakäytävät ja vastaavat kevyen liikenteen reitit hiekoitettu liikkumisturvallisuuden vaatimalla tavalla | Jalkakäytävät ja vastaavat kevyen liikenteen reitit hiekoitettu liikkumisturvallisuuden vaatimalla tavalla |
| Toimenpideaika | 3h | 4h | 5h |
| Laatuvaatimus voimassa | klo 04-21 | klo 04-21 | klo 07-21 |
| Yön jälkeen | klo 7.00 mennessä | klo 10.00 mennessä | klo 10.00 mennessä |
| Auraus/Pakkaslumi |  |  |  |
| Toimenpide | Auraus ja/tai harjaus | Auraus ja/tai harjaus | Auraus ja/tai harjaus |
| Töiden aloituskynnys | 5 cm | 5 cm | 5 cm |
| Toimenpideaika | 4h | 4h | 8h |
| Laatuvaatimus voimassa | klo 04-21 | klo 04-21 | klo 07-21 |
| Yön jälkeen | klo 7.00 mennessä | klo 10.00 mennessä | klo 12.00 mennessä |
| Auraus/Suojalumi ja Sohjo |  |  |  |
| Toimenpide | Auraus ja/tai harjaus | Auraus ja/tai harjaus | Auraus ja/tai harjaus |
| Töiden aloituskynnys | 3 cm | 3 cm | 3 cm |
| Toimenpideaika | 4h | 4h | 8h |
| Laatuvaatimus voimassa | klo 04-21 | klo 04-21 | klo 07-21 |
| Yön jälkeen | klo 7.00 mennessä | klo 10.00 mennessä | klo 12.00 mennessä |
| Polanteen tasaus/Poisto |  |  |  |
| Toimenpide | Höyläys/polanteen tasaus | Höyläys/polanteen tasaus | Höyläys/polanteen tasaus |
| Töiden aloituskynnys | Urasyvyys/epätasaisuus 3 cm | Urasyvyys/epätasaisuus 3 cm | epätasaisuus 3 cm |
| Toimenpideaika | 3 vuorokautta | 5 vuorokautta | 10 vuorokautta |
| Laatuvaatimus voimassa | Ma-Pe | Ma-Pe klo 07-21 | Ma-Pe klo 07-21 |
| Hiekoitushiekan poisto |  |  |  |
| Toimenpide | Keräys,kuormaus,kuljetus | Keräys,kuormaus,kuljetus | Keräys,kuormaus,kuljetus |
| Laatuvaatimus | Hiekaton, pesty päällyste | Hiekaton, pesty päällyste | Hiekaton, pesty päällyste |
| Toimenpideaika | 2 vk | 4 vk | 6 vk |
| Laatuvaatimus voimassa | valmis 15.4 (säävaraus) | valmis 30.4 (säävaraus) | valmis 15.5 (säävaraus) |
| Hiekan poiskuljetus | Heti | Heti | Heti |

Ensimmäinen luokka (І) käsittää pääkadut ja bussireitit, jotka hoidetaan kiireellisyysjärjestyksessä. Ensimmäisen luokan kohteet hoidetaan liikennettä tyydyttävään kuntoon niin, että työmatkaliikenne tulee turvattua. Liukkaudentorjunnan kohteita ovat liittymät, sillat, pysäkit, suojatiet ja niiden edustat sekä mäet. Tarvittaessa liukkautta torjutaan muiltakin osin. Jalkakäytävien ja kevyen liikenteen alueiden osalta ensimmäinen luokka (A) käsittää vilkaskäyttöiset jalkakäytävät ja kevyen liikenteen alueet, jotka hiekoitetaan liikkumisturvallisuusvaatimusten mukaisesti. (Rakennusvirasto 1995.)

Toiseen hoitoluokkaan (ІІ) kuuluvat kokoojakadut ja muut bussireitit, jotka hoidetaan kuntoon yleensä ensimmäisen luokan katujen jälkeen. Toisen luokan kohteet ovat muuten samankaltaisia kuin ensimmäisen luokan kohteet. Jalkakäytävien ja kevyen liikenteen alueiden osalta toiseen luokkaan (B) kuuluvat jalkakäytävät luokkaan ІІ kuuluvien katujen reunoilta ja ne tulee hoitaa liikkumisturvallisuuden vaatimalla tavalla. (Rakennusvirasto 1995.)

Kolmannessa luokassa (ІІІ) ovat asuntokadut, jotka hoidetaan yleensä toisen luokan katujen jälkeen. Niillä hiekoitetaan normaalisti ainoastaan suojatiet, ellei keli edellytä esimerkiksi jyrkkien mäkien ja vaarallisten liittymien hiekoittamista. Niillä kolmannen luokan kaduilla missä ei ole jalkakäytävää, hiekoitetaan jalankulkua varten ajoradan toinen reuna. Jalkakäytävien ja kevyen liikenteen alueiden osalta kolmanteen luokkaan (C) kuuluvat jalkakäytävät luokkaan ІІІ kuuluvien katujen reunoilta ja ne tulee hoitaa liikkumisturvallisuuden vaatimalla tavalla. Helsingin kaupungin nykyinen järjestyssääntö edellyttää aamuisin ja päivisin hiekoittamista, kun liukkauden välttämiseksi jalkakäytävät sitä edellyttävät. (Rakennusvirasto 1995.)

Katualueiden puhtaanapito Helsingissä edellyttää kunnossapitoluokkien A ja B jalkakäytävien ja kevyen liikenteen alueiden olevan aina siistejä. C-luokan jalkakäytävien ja kevyen liikenteen alueilla roskaantumista sallitaan vähäisissä määrin lyhytaikaisesti, eikä niillä tehdä talvihoitotoimia.

Lumen auraamisessa Helsingin kaupunki edellyttää toimenpiteisiin ryhtymistä, kun lumen paksuus on pakkaslumen osalta 5 cm sekä suojalumen ja sohjon osalta 3 cm (Kuva 17). Alueet on saatava kevyen liikenteen kunnossapitoluokissa A ja B kuntoon ennen työmatkaliikenteen alkua. Jatkuvan lumisateen aikana katua pidetään näissä luokissa liikennöitävässä kunnossa. C-luokan jalkakäytävien ja kevyen liikenteen alueilla auraus hoidetaan välittömästi luokkien A ja B jälkeen.

Lumen auraamisessa oikeanlainen terän valinta vähentää hiekoituksen tarvetta. Helsingissä ei saa käyttää auraamisessa muuta kuin verkkoterää, jotta aurausjälki ei jää liukkaaksi. Torit ja aukiot ovat poikkeuksia, sillä niillä sallitaan myös tasaterä.

Kuva 17 Kevyen liikenteen väylien aurausta, kun lumen paksuus on pakkaslumen osalta 5 cm sekä suojalumen ja sohjon osalta 3 cm.

Lumen lähisiirron tai kuljetuksen ja kuormauksen toimenpiteisiin on ryhdyttävä Helsingissä, kun jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

- Näkemäalueella lumivallin korkeus on yli 1 metriä.

- Lumivallin korkeus ylittää 0,5 metriä 5 metriä lähempänä suojateitä ja liittymiä.

- Lumivallit vaarantavat liikenneturvallisuutta.

- Lumivallit haittaavat kunnossapitoa.

- Lumivallit haittaavat kadunvarsipysäköintiä.

- Lumivallit kaventavat jalkakäytävää alle metrin levyiseksi.

(Rakennusvirasto 1995).

Lumen lähisiirron tai poiskuljetuksen aloitus kunnossapitoluokissa A ja B ajoitetaan niin, että näkemää, pysäköintiä, linja-autopysäkkien tai jalkakäytävän, kiinteistöjen käyttöä haittaavat lumivallit siirretään tai poistetaan ensiksi. C-luokan vastaavat kohteet siirretään pois, kun A- ja B-luokan kohteet on saatu tehtyä. Kuvissa 18 ja 19 on esitelty tarkemmin erilaisia lumen ja sohjonpoistoon tarkoitettuja välineitä.

Kuva 18 Lumen ja sohjonpoistossa käytettäviä välineitä ja koneita (Tiehallinto 1999).

Kuva 19 Lumen siirto vaatii monenlaisia työkoneita. Kuvassa pyöräkuormain siirtää kasaantunutta lunta jalkakäytävältä kuorma-auton lavalle poiskuljetusta varten.

Pinnan tasaustoimenpiteisiin on ryhdyttävä Helsingissä, kun polanteen muodostanut urasyvyys tai epätasaisuus on 3 cm A-luokan jalkakäytävien ja kevyen liikenteen alueilla kolmen vuorokauden aikana, B-luokan jalkakäytävien ja kevyen liikenteen alueilla viiden vuorokauden aikana, tai C-luokan jalkakäytävien ja kevyen liikenteen alueilla kymmenen vuorokauden aikana. (Rakennusvirasto 1995). Helsingissä käytetään aina verkkoterää, koska sillä voidaan vähentää hiekoituksen määrää (Kuva 20), kun vältetään pinnan kiillottuminen tasauksen yhteydessä.(Alatyppö 2010).

Kuva 20 Polanteen pintaa karheutetaan verkkoterällä (Tiehallinto 1999).

Hiekoitus toteutetaan yleensä piste- tai linjahiekoituksena. Pistehiekoitusta käytetään esimerkiksi mäkien ollessa jyrkkiä tai alikulkutunneleiden edustoilla. Linjahiekoituksessa hoitotoimenpide tehdään koko väylän pituudelta.

Rakennusviraston ohjeissa on todettu mm seuraavaa: kevyen liikenteen väylille levitettävän hiekoitusmateriaalin määrä on riippunut kelioloista. Pidon ollessa kohtalaisen hyvä kevyen liikenteen väylät hiekoitetaan usein aurauksen ja lumenpoiston yhteydessä vähentämään aurauksen aiheuttamaa liukkautta. Pakkaslumella hiekoitusta ei yleensä tarvita, mutta useasti se toteutetaan ennaltaehkäisevässä mielessä. Verkkoterällä voidaan vähentää hiekoituksen tarvetta erityisesti pakkaslumella. Myös oikealla nopeudella on vaikutusta hiekoituksen lopputulokseen. Liian suuri levitysnopeus estää materiaalin kohdentumisen väylälle. Liian pieni ajonopeus taas aiheuttaa liian suuren hiekoitusmateriaalimäärän kasaantumisen väylän pintaan, mikä aiheuttaa myöhemmin pölyämisongelmia jalkakäytävillä. Sepeliä käytetään lämpötilojen ollessa +2:n ja -20˚C välillä. Sepelin levitysleveys on yleensä 2 - 4 metriä ja määrä 100 - 250 grammaa neliömetriä kohden. Sepeliä ei levitetä lumisateen aikana, eikä siihen sekoiteta kasasuolaa. (Rakennusvirasto 1995.)

Talviaikaiseen pölynsidontaan tulee ryhtyä keväällä ennen hiekannostoa, jos siihen on tarvetta. Toimenpide on aloitettava ennen kuin talven aikana levitetty hiekka on kuivunut ja pölyhaitta ilmenee. Pölynsidonta suoritetaan kunnossapitoluokittain järjestyksessä A-, B- ja lopuksi C-luokka. (Rakennusvirasto 1995.)

Hiekoitushiekan poisto suoritetaan keväällä, kun lumi ja jää ovat sulaneet. Aloitus kunnossapitoluokissa A ja B tapahtuu heti kun sääolot sen keväällä sallivat. C-luokassa toimenpiteet aloitetaan heti kun A- ja B-kunnossapitoluokan kohteet ovat valmiit. (Rakennusvirasto 1995.)

3.5.  Esteettömyys

Kevyen liikenteen väylien liikennejärjestelyissä tulisi ottaa esteettömyys huomioon. Talvihoito vaikuttaa kaikkien väylän käyttäjien liikkumisen turvallisuuteen. Esteettömyyttä arvioitaessa tulisi tunnistaa eri liikkujaryhmät kuten jalankulkijat, polkupyöräilijät, vanhukset ja heidän tarpeensa. Yhtenäisillä laatutavoitteilla ja toimenpiteiden ajoittamisella voidaan varmistaa laadun jatkuvuus väylän läpi, vaikka hoitovastuu jakaantuisikin useammalle toimijalle.

Talvihoidossa hankaluuksia aiheuttavat ympäristön rakenteelliset esteet, kuten portaat, mäet ja puuttuvat jalankulkureitit, esimerkiksi auraamaton jalkakäytävä on liikkumiseste lastenvaunujen kanssa liikkuvalle henkilölle. Liikenteen ohjaukseen tarkoitettujen merkintöjen kunnosta tulisi huolehtia esimerkiksi niin, etteivät liikennemerkit jää lumen peittoon. Talvihoidon ulkopuolelle jäävät osat pitäisi rajata ja selvästi merkitä siten, että eri käyttäjäryhmät havaitsevat selvästi hoitotoimenpiteiden puutteen ja osaavat varautua poikkeavaan väylän kuntoon. Pelkkä merkintä ”Ei talvikunnossapitoa” ei vielä riitä esimerkiksi näkövammaisia ajatellen, vaan olisi käytettävä mahdollisuuksien mukaan myös muita keinoja, kuten puomeja, jotka sulkevat yhteyden hoitamattomalle väylälle.

3.6. Laadunvalvonta

Kevyen liikenteen talvihoidon laadusta huolehditaan Helsingissä monilla eri menetelmillä. Palvelun tuottajan laadunhallinta on yksi näistä keinoista. Tuottajalta edellytetään laatusuunnitelmaa ja turvallisuussuunnitelmaa, joissa tuottajan tulee osoittaa suunnitelmien edellyttämät toimintamallit ja –tavat sekä kalusto ja laitteet. Toinen laadunvarmistusmenetelmä on lakisääteinen työmaapäiväkirja, johon tuottaja kirjaa alueittain toimenpiteisiin liittyvät tiedot ja kelit. Tuottaja suorittaa myös tarkastuksia ja raportoi omaa ja mahdollisten aliurakoitsijoiden työtä koskevat laadun alitukset. Tilaajan laadunseurannassa yhtenä toimenpiteenä ovat pistokokeet. Pistokokeilla tilaaja seuraa laatuvaatimusten toteutumista. Myös asiakaspalaute ja erilaiset asiakastyytyväisyyskyselyt ovat laadunhallinnassa käytettäviä työkaluja. Ne toimivat hyvinä laadun mittareina. Valokuvien käyttäminen on tehokas laadunvalvontakeino. (Rakennusvirasto 1999.)

Kevyen liikenteen turvallisuutta voidaan parantaa paremmilla liikennejärjestelyillä, mutta myös ylläpidolla. Monesti osasyinä onnettomuuksiin kevyen liikenteen väylillä ovat hoidon puutteet ja virheet (Kuva 21). Osittaisina syinä hoidon puutteisiin ja virheisiin ovat puutteet laadunvarmistamisessa. (Liikenne ja viestintäministeriä 2003.)

Kuva 21 Kunnossapidon puutteet rajoittavat liikenteen sujuvuutta. Kuvassa on toista viikkoa hoitamattomana ollut Osuuskunnantien jalkakäytävä talvella 2010.

3.7. Hiekoitusmateriaalit ja niiden määrät

Hiekoitus on yleisin liukkaudentorjunnan toimenpide kevyen liikenteen väylillä Helsingissä. Hiekoituksella tarkoitetaan Helsingissä sepelin ja hiekan levitystä. Kiviainesta, jota käytetään hiekoituksessa, kutsutaan hiekoitushiekaksi. Helsingin kaupungin alueella liukkaudentorjunnassa käytetään kahta erilaista hiekoitusmateriaalia. Pääasiallisesti kevyen liikenteen väylillä käytetään pesuseulottua sepeliä, jonka rakeisuus on 3/5,6 mm (Kuva 22). Toinen, yleisemmin ajoradoilla liukkaudentorjunnassa, käytettävistä hiekoitusmateriaaleista on hiekoitushiekka, joka on reakooltaan 1/5,6 mm (Kuva 23).

Hiekoituksessa käytettävän materiaalin valinta ja määrän arviointi perustuvat pitkälti kokemukseen erilaisista materiaaleista. Tämän takia kiviaineksen levityksessä saattaa esiintyä määrän osalta suuria eroja, kuten tehty tutkimus osoittaa. (Kolehmainen 2010). Liian vähäinen hiekoituksen määrä ei paranna useissa kelioloissa kevyen liikenteen väylän pinnan pitoa ja liian suuret hiekoituksen määrät taas lisäävät tarpeettomasti pölyämisen määrää keväällä, kun kadut joudutaan puhdistamaan hiekoitusmateriaalista.

Pesuseulotun sepelin etuna on pesemisellä saavutettava vähäisempi pölyämisen määrä. Ongelmana sepelissä on sen huono pysyvyys väylän pinnassa sekä keväinen hiekanpoisto ja pölyhaitat. Sepelin teräväreunaiset rakeet saattavat rikkoa polkupyörien renkaita ja kuluttaa jalankulkijoiden kengänpohjia huomattavasti nopeammin kuin hiekka. Lisäksi viheralueille kulkeutuneen materiaalin poistaminen on työlästä ja hiekasta välittyy likaisuuden tunnelma.

Kuva 22 Helsingissä hiekoituksessa käytettävän sepelin rakeisuuskäyrä.

Kuva 23 Helsingissä hiekoituksessa käytettävän hiekan rakeisuuskäyrä.

Tiehallinto on määrittänyt liukkaalle kelille riittävää hiekoituksen määrää ja päätynyt siihen, ettei sepeliä kannata levittää yli 300g/m², sillä kitkakerroin ei parane enää määrän kasvaessa (Kuva 24).

Kuva 24 Kitkakerroin hiekkamäärän funktiona (Tiehallinto 1999).

Norjan tiehallinto (NPRA) on selvittänyt hiekoittamisesta liukkaalla kelillä saatavia hyötyjä (Kuva 25).

Kuva 25 Pienelläkin määrällä saadaan kasvatettua kitkaa huomattavasti (Norem 2009) .

Tutkimukset osoittivat kuivan hiekan levittämisellä saatavan kitka-arvon parannusta 0.05 – 0.1 joskin vaikutus jää lyhytaikaiseksi. Kylmän veden käyttäminen hiekan seassa ei myöskään parantanut huomattavasti pitoa väylän pinnassa, vaikka joissain kokeissa sekoitettiin mukaan suolaa. Parhaat tulokset saatiin sekoittamalla n. 90-Celciusasteiseen veteen hiekkaa suhteella vettä 30 % hiekkaa 70 %. Suolan lisääminen paransi myös hieman tuloksia. Ongelmana tässä menetelmässä saattaa esiintyä hiekan paakkuuntuminen. Lämmittämällä saadaan vähennettyä levitettävän hiekan tarvetta, sillä tutkimukset osoittivat jo pienemmillä määrillä päästävän hyviin tuloksiin. Etuna pienissä levitysmäärissä on se, että talvella sääolot vaihtelevat lyhyilläkin aikaväleillä, jolloin materiaalia ei kannatakaan levittää suuria määriä vain hieman parempia arvoja saadakseen. Nollakeleissä hiekan lämmittämisestä ei saada hyötyä. Tutkimus antoi myös sen suuntaisia tuloksia, ettei hiekan levittäminen muutoinkaan sellaisissa keleissä kannata. (Norem 2009.)

Kolehmainen tutki talvella 2010 Helsingissä liukkaudentorjuntaan käytettävää kiviaineksen määrää. Tutkimuksessa haluttiin selvittää millaisia määriä levitetään, sillä Helsingillä ei ole olemassa omia sääntöjä tai määräyksiä kadulle levitettävän kiviaineksen määrästä. Hiekoitus tapahtuu yleensä silmämääräisen arvion perusteella. Toimintamalli on perustunut pitkäaikaisiin kokemuksiin, jotka on todettu hyviksi. Tutkimukseen valittiin erilaisia laitteita mahdollisimman laajalla otannalla. Tutkimuksessa kävi ilmi, ettei kovinkaan monessa hiekoittimessa ole tarkkaa määrän säätöä ja niissäkin, joissa sellainen oli, olivat todelliset hiekoitusmäärät useimmiten poikkeavia ilmoitetusta (Taulukko 6).

Taulukko 6 Koetuloksia mittauksista, laitteiden levitysmäärissä esiintyy eroja (Kolehmainen 2010).

|  | Ajoneuvo | Hiekoitin | Tavoite | Näyte 1 | Näyte 2 | Näyte 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kohde 1 |  |  | g/m² |  |  |
| A | Unimog | Salo,perälauta | kokemusperäinen | 311.2 | 457.2 | 413.2 |
| B | Wille 455 | Salo, lautanen | kokemusperäinen | 174.4 | 116.4 | 172.0 |
| C | Pick-up | Mankeli | kokemusperäinen | 513.2 | 532.0 | 506.4 |
|  | Kohde 2 |  |  |  |  |  |
| A | Wille | Salo, lautanen | kokemusperäinen | 76.4 | 74.4 | 54.0 |
| B | Volvo | Salo,perälauta | kokemusperäinen | 123.2 | 161.6 | 163.6 |
| C | Wille | Salo, perässävedettävä | kokemusperäinen | 217.2 | 179.6 | 235.2 |
| D | Man | Epoke, lautanen | kokemusperäinen | 104.4 | 107.2 | 123.2 |
|  | Kohde 3 |  |  |  |  |  |
| A | Scania | Epoke 5 m³, lautanen | 105 g/m² | 64.8 | 64.0 | 78.4 |
| B | Man | Epoke 3 m³, lautanen | 240 g/m² | 242.8 | 226.8 | 180.0 |
| C | Man | Epoke 3 m³, lautanen | 105 g/m² | 46.0 | 42.8 | 44.8 |
| D | Man | Epoke 3 m³, lautanen | 240 g/m² | 172.4 | 166.0 | 78.4 |
|  | Kohde 4 |  |  |  |  |  |
| A | Wille 455 | Vila 350 | 260 - 300 g/m² | 607.2 | 675.2 | 442.0 |
| B | Wille 456 | Vila 351 | 260 - 300 g/m² | 716.4 | 609.2 | 677.6 |
|  | Kohde 5 |  |  |  |  |  |
| A | Kramer 380 | Kauhahiekoitin | kokemusperäinen | 480.8 | 376.4 | 376.8 |
|  | Kohde 6 |  |  |  |  |  |
| A | Wille | Salo 590, lautanen | kokemusperäinen | 59.2 | 90.0 | 95.2 |
| B | Iveco | Epoke S2400, lautanen | 125 g/m² | 87.6 | 100.0 | 126.4 |
| C | Kubota | Mankeli | kokemusperäinen | 402.8 | 201.2 | 454.0 |

Helsingin kaupungin rakennusviraston omassa tutkimuksessa määrittämä kevyen liikenteen väylien hiekoituksen suositus on välillä 100 – 250 g/m² ja suurin osa keskimääräisistä tuloksista täyttää annetun suosituksen. Tutkimuksen tuloksena todettiin hiekoittimien levitysmäärissä eroja niin koneen, ylläpitoalueen kuin kuljettajankin mukaan. Laitteet, joissa oli automaattinen määrän säätö, eivät osoittautuneet mekaanisia hiekoittimia tarkemmiksi. Levitettävän liukkaudentorjuntamateriaalin määrä ei näyttäisi olevan riippuvainen laitteistoista, vaan epätarkkuutta esiintyi kaikissa tutkituissa laitemalleissa. Hiekoittimien säätäminen ja säätöjen tarkistaminen ovatkin tulevaisuudessa ratkottavia asioita, kun pyritään tasalaatuiseen ja oikeamääräiseen liukkaudentorjuntaan. Levittimien nopeudet ovat erilaisia eri valmistajien tuotteissa ja monissa voidaan levittimen nopeutta säädelläkin. Tutkimus osoitti, etteivät laitteiden säätimet ja niiden ilmoittamilla pyörimisnopeuksilla levittyvät määrät vastanneet kovinkaan usein todellisuutta. Lisäksi suurilla nopeuksilla toimittaessa laitteiden kestävyys joutuu koneiden käyttäjien mukaan sellaiselle rasitukselle, missä niiden toimintavarmuus heikkenee. Tuloksena on usein tilanne, missä pitkään suurella nopeudella pyöritettäessä laite jää jumiin eikä enää vähennä ulos tulevan tavaran määrää vaikka säätimestä levitysmäärää pienemmäksi säädettäisiinkin. Tasalaatuista hiekoitusta näyttää olevan vaikea saada aikaan; joidenkin laitteiden levityskuvio on varsin epätasainen.

Toinen merkittävä tekijä pyrittäessä tasalaatuiseen liukkaudentorjuntaan kevyen liikenteen väylillä on oikean ajonopeuden noudattaminen, koska näin saadaan levitettyä oikea määrä tasaisesti. Liian suurella ajoneuvon ajonopeudella määrät jäävät liian pieniksi eikä levitys jakaudu alueelle, johon se on tarkoitettu, vaan leviää laajemmalle alueelle. Liian pienellä ajonopeudella ajettaessa taas materiaali leviää liian paksuksi kerrokseksi. (Kolehmainen 2010.)

3.8. Hiekoituksen työvälineet

Kevyen liikenteen väylien hiekoituksessa käytetään useita erilaisia työkoneita, joista yleisimpiä ovat traktorit ja kuorma-autot joihin on kiinnitetty levittimeksi lautaslevittimiä, telalevittimiä, tai hiekoituskauhoja. Myös vedettäviä hiekoituslaitteita, hiekoituskärryjä ja lapiota joudutaan käyttämään joissain kohteissa (Kuva 26).

Kuva 26 Liukkaudentorjunnan työkoneita ja niihin soveltuvia hiekoitintyyppejä (Tiehallinto 1999).

Lautaslevittimen etuna muihin yllä esitettyihin levittimiin verrattuna on sen toiminta-alueen säädeltävyys työskenneltäessä. Siinä levityssuuntaa ja levitysalueen kokoa pystytään säätämään huomattavasti paremmin kuin muissa laitteissa (Kuva 27).

Kuva 27 Liukkauden torjunnassa käytettäviä erilaisia lautaslevittimiä. Ylempänä traktoriin kiinnitettäviä malleja ja alhaalla Epokeen valmistama kuorma-autoon kiinnitettävä malli, joka mahdollistaa pitkän toimintasäteen työkoneelle.

Hiekoituksessa käytetään myös traktoriin kiinnitettäviä ruuvilevittimiä (Kuva 28).

Kuva 28 Ruuvihiekoittimen hiekoitusjälki mahdollistaa kapeiden välien hiekoituksen, sillä siitä ei lennä hiekoitusmateriaalia sivuille, vaan jälki levittyy tasaisena mattona väylälle. Ruuvihiekoittimen haittoja ovat melko pieni toimintasäde ja hiekoitusmäärän säädön niukkuus.

Myös perässä hinattavia laitteita, esimerkiksi traktoriin kiinnitettyinä, käytetään liukkaudentorjunnassa (Kuva 29).

Kuva 29 Hinattava hiekoitin mahdollistaa traktorille pidemmän toimintasäteen kuin traktoriin suoraan asennettavat hiekoittimet.

Hiekan levitys voidaan tehdä myös kauhahiekoittimella, jossa materiaali kuormataan kauhaan (Kuva 30). Kauhahiekoittimen ongelmana on sen pieni kapasiteetti ja sen käyttö onkin vähäistä ja painottuu erittäin liukkaisiin keleihin, jolloin koko muu liukkaudentorjuntakalusto on jo liikenteessä.

Kuva 30 Kauhahiekoittimen hiekoituskapasiteetti on pieni useimpiin muihin hiekoittimiin verrattuna

Pieniin ja ahtaisiin kohteisiin soveltuu käytettäväksi mankeli (Kuva 31). Sen hiekoitusmateriaalin varastointikyky on pieni, mutta se kykenee liikkumaan esimerkiksi kaupunkien keskusta-alueilla jalkakäytävillä, mihin muilla laitteilla ei pääse liukkaudentorjuntaa tekemään.

Kuva 31 Työkoneen lavan takareunaan asennettu mankeli soveltuu pieniin kohteisiin. Mankeli levittää hiekoitusmateriaalin tasaisena mattona väylän pintaan. Hiekoitin soveltuu hyvin erityiskohteisiin kuten puisto- ja torialueille.

3.9. Taloudellisuus

Liukkaudentorjuntakeinona hiekoitus on kustannuksiltaan kilpailukykyinen vaihtoehto verrattuna muihin vaihtoehtoihin (Vaskelainen 2008). Liukkaudentorjuntatoimenpiteen kustannukset ovat useasti melko alhaiset verrattuina mahdollisiin onnettomuuskustannuksiin. Laskelmissa on otettava mukaan myös epäsuorat kustannukset, jotka aiheutuvat hiekoituksesta syntyneistä sairauskustannuksista esimerkiksi pölyhiukkasten aiheuttamina.

Helsingissä talvihoitoon oli varattu 20,85 miljoonaa euroa vuonna 2009. Edelliseen vuoteen verrattuna määrärahan nousu on 3,4 %. Syynä vähäiseen kasvuun ovat talviolosuhteiden muutokset leudompaan suuntaan edellisinä talvikausina. Kustannuksia ovat lisänneet kasvanut vastuualueen pinta-ala sekä uudet vastuut.

3.10. Ympäristövaikutukset

Kevyen liikenteen väylien hoidon ympäristövaikutuksista suurin lienee hiekoituksesta aiheutuva pöly. Pöly koostuu pienistä hiukkasista, jotka vaikuttavat terveyteen heikentävästi, voivat olla merkittävä mukavuushaitta ja aiheuttavat likaantumista. Suurin osa hengittämistämme hiukkasista onkin peräisin kaduilta. Suurimmillaan hiukkasten määrä on keväällä, kun talvella jauhautunut hiekoitushiekka nousee kaduilta liikenteen ja tuulen vaikutuksesta. Keväällä hengitettävien hiukkasten vuorokausipitoisuudet saattavat kohota yli kymmenkertaisiksi normaaliin pitoisuuteen verrattuina. (Ilmatieteenlaitos 2009.)

Pölyongelmaa vähennetään esimerkiksi käyttämällä liukkaudentorjuntaan seulottua ja pestyä sepeliä. Tehostamalla katujen puhdistusta keväällä saadaan pölyn määrää vähennettyä. Muita vähentämiskeinoja ovat pölyn sitominen suolaliuoksen avulla ja käyttämällä puhdistukseen imulakaisukalustoa.

Hiekoitusmateriaalin laadulla voidaan vähentää keväistä pölyämistä. Toinen pölynvähentämistapa on välttää liiallista hiekoitusta talvella. Myös hiekan raekokoon tulee kiinnittää huomiota, sillä mitä hienompaa hiekka on, sitä enemmän se pölisee ja samalla se myös kuluttaa asfalttia enemmän kuin karkea hiekka. (Ilmatieteenlaitos 2009.)

Viheralueille kulkeutuneen hiekoitusmateriaalin poistaminen on työlästä. Hiekasta välittyy myös likaisuuden tunnelma, kun se jää viheralueille ja kaduille. Ongelmia aiheuttaa myös hiekan kulkeutuminen sadevesikaivoihin ja viemäreihin. (Rakennusvirasto 1995.)

Toinen yleisesti liukkaudentorjunnassa käytettävä materiaali on suola. Arviolta noin 70 % suomalaisista saa juomavetensä pohjavedestä. Suolaamisessa on riskinä pohjaveden likaantuminen. Haittoja pohjavedelle ovat mm. raskasmetallien liukeneminen ja kemikaalijäämät. Pohjaveden korkea kloridipitoisuus aiheuttaa myös putkiverkostoissa korroosiota, jonka terveydelliset haitat tulevat esiin niiden kohdistuessa vesijohtoverkostoon. (Suomen ympäristökeskus 2008.)

4. Kenttätutkimuksien toteutus

4.1. Tutkimuskohteet

Kitkanmittaustutkimuksia varten valittiin erilaisia kohteita Helsingin alueelta. Pääkoekohteeksi valittiin Pakilan alue Helsingistä (Kuva 32).

Kuva 32 Pakilantie 12 asteen pakkasella hoitotoimenpiteen jälkeen. Kitka-arvo on noin 0.2.

Alueelta tehtiin useammasta kohdasta mittauksia laadun arvioinnin luotettavuuden varmentamiseksi. Mittauksia tehtiin vertailun vuoksi myös:

- Malmintorilta,

- Tullivuoresta,

- Narinkkatorilta,

- Malminkaarelta,

- Lasipalatsin edustalta,

- Kasarmintorilta

- Koekentältä Malmin lumenvastaanottopaikalla.

Koekohteet valittiin siten, että ne ovat liikennemääriltään, päällysteiltään ja sijainniltaan mahdollisimman erilaisia.

4.2. Kitkanmittausmenettely

Kitka-arvot mitattiin työnnettävällä ASFT2GO-kitkamittauslaitteella (Laite on esitelty kohdassa 2.3.1). Laite on kehitetty pinta-alaltaan pienien alueiden mittaamiseen ja sillä saadut tulokset ovat samansuuntaisia kuin Työterveyslaitoksen fysiikan osastolla kehitetyllä siirrettävällä liukkausmittauslaitteella saadut tulokset.

Kitka-arvo perustuu mittalaitteen pyörien eri pyörimisnopeuksista syntyvän vastustavan voiman mittaamiseen anturilla niiden väliseltä hihnalta.

Tuloksiin vaikuttavat jonkin verran myös rengaspaine pyörissä, lämpötila, lumen määrä ja tiiviys väylän pinnassa, tutkittavan pinnan tasaisuus, mittauslaitteen kalibrointi, sekä työntönopeus.

Mittauksilla pyrittiin määrittämään, milloin eri keleillä on saavutettu riittävä kitka-arvo kevyen liikenteen väylillä. Mittausten tavoitteena oli saada eri keleistä riittävä määrä kitka-arvoja, että voidaan luotettavasti todeta hoitotoimenpiteen riittävyys.

4.3. Valokuvaaminen

Mittauskohteet valokuvattiin jokaisen mittauksen yhteydessä. Tavoitteena oli saada eri keleistä valokuvat, joista ilmenisi hoitotoimenpiteen riittävyys. Kohteista otettiin kaksi erilaista valokuvaa, joista ensimmäinen oli noin 0.5 m korkeudelta otettu lähikuva hiekoituksen määrästä (Kuva 33) ja toinen valokuva on korkeammalta otettu yleiskuva väylästä (Kuva 34).

Kuva 33 Lähikuva:  Malminkaari, -15 astetta, hiekoitettu.

Kuva 34 Yleiskuva:  Malminkaari, -15 astetta, hiekoitettu. Kitka-arvo on noin 0.25.

Valokuvaamisen ongelmaksi osoittautui talvella valon riittämättömyys kuvaamiseen (Kuva 35). Kevyen liikenteen väylien hoitotoimenpiteet hiekoituksen osalta ajoittuvat usein aamun tunteihin, jolloin valon määrä ei riitä valokuvien ottamiseen kohteista. Mittaustulokset kitkamittarilla antoivat jo kuitenkin mittausten alkuvaiheessa tiedon siitä, ettei väylien laatu heikkene kovin nopeasti, vaan kuvat on mahdollista ottaa tulosperusteeksi vasta tuntienkin kuluttua hoitotoimen tapahtumisesta.

Kuva 35 Narinkkatori pimeällä kuvattuna. Valon vähäisyys rajoitti kuvaamista heti hoitotoimenpiteiden jälkeen, kun hoitotoimenpiteet ajoittuivat aamun tai illan pimeisiin ajanjaksoihin.

4.4. Koekenttämittaukset

Koekentällä järjestettiin yhdessä Työterveyslaitoksen kitkanmittauslaitteen kanssa tutkimuspäivä 20.1.2010, jonka ensisijaisena tavoitteena oli saada vertailuarvoja ASFT2GO-kitkamittauslaitteella talven aikana mitattaville arvoille. Koekentälle tehtiin erilaisia mittauspintoja jäälle ja lumelle, kuten vedellä kostutettu jää (Kuva 36) ja kuiva pakkasjää (Kuva 37). Lämpötila tutkimuspäivänä oli -9˚C.

Kuva 36 Kostea jää			          Kuva 37 Kuiva jää

Lumeen tehtiin verkkoterällä (Kuva 38) ja jääkenttien hoidossa käytettävällä auralla jäljet (Kuva 39). Kolmantena mittausalustana lumella oli pinnastaan jäinen ja kiillottunut lumi (Kuva 40). Mittausalueet olivat leveydeltään 0,5 m ja pituudeltaan 10 m ja ne jaettiin kahden metrin välein osiin, jolloin levitystarkkuuden lisäämiseksi pinta-alaltaan neliömetrin kokoisia levitysalustoja oli viisi peräkkäin.

Kuva 38 Jäinen lumi

Kuva 39 Jääkenttäauran aurausjälki

Kuva 40 Verkkoterän aurausjälki

Mittauksia tehtiin kahdella eri materiaalilla. Ensimmäinen materiaali oli hiekka raekooltaan 1/5,6 mm, mitä enimmäkseen käytetään ajoratojen liukkaudentorjunnassa. Toinen materiaali on raekooltaan 3/5,6 mm sepeli, mitä käytetään kevyen liikenteen väylillä. Mittaukset suoritettiin aluksi puhtaalta pinnalta, minkä jälkeen liukkaudentorjuntamateriaalin määrää kasvatettiin uudessa mittauksessa aina 50 g/m² kerrallaan, 300 g/m² asti, minkä jälkeen mitattiin vielä määrillä 400 g/m² ja 500 g/m² (Kuvat 41 ja 42).

Kuva 41 Hiekka 500g/m²			        Kuva 42 Sepeli 500g/m²

Työterveyslaitoksen kitkanmittauslaitteella mitattiin omalta mittauspaikalta ja Aalto-yliopiston kitkanmittauslaitteella omalta mittauspaikalta (Kuva 43).

Kuva 43 Mittaukset tehtiin kummankin laiteen omilta mittauspaikoilta.

5. Kenttätutkimusten tulokset

5.1.  Kitkanmittausten toteutus

Mittauksia tehtiin talven aikana mittauspaikoilla n. 160 ja mittauksissa kertyi n. 1500 mittaustulosta (Kuva 44). Mittaukset ajoittuvat välille 1.12.2009 – 31.3.2010.

Kuva 44 Mittauskertojen määrät kohteittain. Yhteensä mittauksia oli n. 1500. Kuvatekstien selvennykseksi: Alikulku tarkoittaa alikulkutunnelista mitattuja tuloksia. Malmi käsittää Malmintorin alueen mittaukset. Testikentt ne testit, jotka on tehty testikentällä pois lukien Työterveyslaitoksen kanssa yhdessä toteutetun mittauspäivän tulokset. Ne ovat kohdassa TTL testip.

Lumen määrän vaikutusta testattiin työntämällä kitkanmittauslaitetta eri pinnoilla ja kelioloissa. Tulokset osoittivat kitka-arvojen olevan totuuden mukaisia kantavilla pinnoilla, mutta esimerkiksi vastasataneen lumen päältä mitatut tulokset eivät tuntuneet todellisilta. Tämä johtunee siitä, että pehmeä lumihanki keventää pyörän painoa ja tulos jää liian alhaiseksi. Lumen ollessa irtonaista kerääntyy sitä helposti myös mittalaitteen pyöriin (Kuva 45), jolloin tulokset eivät ole totuuden mukaisia.

Kuva 45 Lumi kerääntyy pyöriin mitattaessa irtolumiselta pinnalta, mikä estää mittaamisen.

Myös suojateiden mittaamisesta saatuihin tuloksiin tulee suhtautua kriittisesti, sillä ajourat ja muut epätasaisuudet saavat mittauslaitteen ilmoittamaan liian matalia kitkan arvoja. Tämä johtuu siitä, että mitattaessa pyörät irtoavat hetkittäin mittauspinnasta ja laitteen pyörä pyörii ilman vastusta ja kitka-arvo on tältä mittausmatkalta 0. Tätä pyrittiin ehkäisemään sillä, että suojateiden liukkautta mitattiin ajoneuvojen kulkusuunnan suuntaisesti mittaamalla eri korkeudella olevia kohtia erikseen esimerkiksi ajourista ja niiden väliin jäävästä polanteesta. Mittaaminen suojateiltä osoittautui vaikeaksi, sillä liikennevalojen vaihtumisvälit eivät olleet mittaamiseen soveltuvia. Tämän lisäksi muut tienkäyttäjät suojateillä tekivät mittaamisesta usein mahdotonta. Mittauspaikoissa, joissa ei ollut liikennevalo-ohjausta, oli mittaaminen vaarallista ajoneuvoliikenteen vuoksi. Näistä syistä suojateiden mittaaminen jäi vähäiseksi (49 mittaustulosta).

5.2.  Koekentän tulokset

Koekentällä suoritetuissa mittauksissa tarkoituksena oli hakea Aalto-yliopiston mittauslaitteelle (Aalto) vertailuarvoja Työterveyslaitoksen mittauslaitteella (TTL). Lisäksi haluttiin saada varmuutta Aalto-yliopiston mittauslaitteella saaduille alkutalven mittausarvoille, joiden erot olivat hiekoittamattoman ja hiekoitetun pinnan välillä osoittautuneet olemattomiksi. Lämpötila mittausten ajan koekentällä oli -9˚C.

Auratuilla lumipinnoilla mittaustulokset poikkesivat huomattavan paljon näiden kahden mittauslaitteen välillä. Aalto-yliopiston ASFT2GO-kitkamittauslaitteella mitattaessa auratuilta pinnoilta syntyi alustalle ”ajoura” (Kuva 46).

Kuva 46 Materiaali painautuu lumeen Aalto-yliopiston mittalaitteen painosta.

Mittauslaitteen paino synnyttää pehmeillä pinnoilla ajouran. Mittauslaite painaa levitetyn liukkaudentorjuntamateriaalin lumen sisään ja tiivistää pinnan irtolunta, jolloin kiviaines ei enää aikaansaa lumen pinnassa pyörää vastustavaa kitkaa. Työterveyslaitoksen mittalaite jäljittelee jalan askelta ja mittaus tehdään yhdestä kohdasta vain kerran 250 N voimalla, jolloin liukkaudentorjuntamateriaali ei pääse painumaan lumeen samalla tavalla kuin Aalto-yliopiston mittauslaitteella. Mittausmenetelmän ongelmana on se että jo muutama sepelirae estää kengän liikettä ja kasvattaa vaihtelevasti tulosta.

Mittaustulokset osoittivat Työterveyslaitoksen ja Aalto-yliopiston kitkanmittauslaitteiden antavan samansuuntaisia arvoja, kun pinnalle ei ollut vielä levitetty liukkaudentorjuntamateriaaleja (Kuva 47). Jäiseltä pinnalta mitattaessa Työterveyslaitoksen mittarin tulokset poikkeavat Aalto-yliopiston mittarin tuloksista. Kostealta jäältä mitattaessa Aalto-yliopiston kitkamittarin arvo jäi pieneksi, sillä alusta oli niin liukas, ettei kitka riittänyt pyörän pyörimiseen.

Kuva 47 Mittauslaitteiden tuloksissa eri pinnoilla esiintyy suuriakin vaihteluita.

Kuivalla jäällä tehdyissä mittauksissa Aalto-yliopiston ja Työterveyslaitoksen mittauslaitteiden saamat arvot puhtaalla pinnalla olivat suunnilleen samoja. Eroa kitka-arvojen keskiarvoissa on 0.05, jota voidaan pitää vielä hyväksyttävänä. Lisättäessä hiekoitusmateriaalia jäiselle pinnalle mittauslaitteiden mittaustulokset muuttuivat erilaisiksi. Tämä johtuu mittauslaitteiden erilaisuudesta. Aalto-yliopiston mittauslaite kuvastaa enemmän polkupyörän käyttäytymistä jäisellä pinnalla, kun taas Työterveyslaitoksen mittauslaite jäljittelee askelta. Kun otettiin huomioon molempien mittauslaitteiden mittaustulosten pieni keskihajonta, voidaan tuloksia kuivalta jäiseltä pinnalta pitää luotettavina. Tulokset antaisivat olettaa, että hiekoitus parantaa selvästi jalankulkijoiden osalta kitkaa, mutta polkupyöräilijöiden ajamiseen sillä ei ole mainittavaa vaikutusta (Kuva 48).

Kuva 48 Kuivalla jäisellä pinnalla hiekoittamalla parannetaan merkittävästi pienilläkin määrillä kitka-arvoa jalankulkijalle. Pyöräilijälle hiekoituksesta ei ole juuri hyötyä.

Työterveyslaitoksen mittauslaitteen tulokset kertovat hyvin sen, miten hiekoitus lisää jalankulkijalle väylän kitkan arvosta 0.10 arvoon 0.26, kun hiekoituksen määrä on 150 g/m². Sitä suuremmat hiekoitusmateriaalin määrät eivät enää lisää kitka-arvoa. Aalto-yliopiston mittauslaitteella saadut tulokset hiekoittamattomalta pinnalta eivät kasva kitka-arvosta 0.07, joten polkupyöräilijöille ei näyttäisi hiekoituksesta olevan hyötyä, joskaan ei myös haittaa. Tutkimuksen perusteella jäisellä pinnalla ei siis hiekoituksella saavuteta pyöräilijöille sellaista kitka-arvoa, että siinä olisi turvallista ajaa.

Kostean jään kokeessa pyrittiin samaan aikaan liukkain mahdollinen keli mitä kevyen liikenteen väylillä talven aikana saattaa syntyä. Hiekoittamattomalta pinnalta mitattaessa Aalto-yliopiston mittauslaitteen arvot olivat hyvin lähelle nollaa, sillä alusta oli niin liukas, ettei kitka riittänyt pyörän pyörimiseen. Tämän takia Työterveyslaitoksen mittauslaitteen saamaa kitka-arvoa 0.08 voidaan pitää luotettavampana. Työterveyslaitoksen laitteen arvon luotettavuutta tukee myös sen erittäin pieni mittausten välinen keskihajonta, sekä Aalto-yliopiston mittauslaitteen mittauksesta saaman maksimiarvon samansuuruisuus. Aalto-yliopiston mittauslaitteen maksimiarvolla tarkoitetaan suurinta hetkellistä kitka-arvoa mittauksen aikana. Hiekoitettaessa pintaa syntyi Työterveyslaitoksen mittauslaitteen mittausmenetelmän hitaudesta ongelma (Kuva 50). Erityisesti kostealla jäällä tämä aiheutti ongelmia, sillä vesi ehti jäätyessään kiinnittää hiekoitusmateriaalin mittausalustan pintaan. Kitkanmittauslaitteen asettaminen epätasaisille pinnoille oli hankalaa ja tästä aiheutui tulosten keskihajonnan kasvua.

Hiekoitusmateriaali ehti jäätyä pintaan paikoittain kiinni, kun kasteltu pinta jäätyi mittausten välissä. Tämän takia arvot eivät ole vertailtavissa Aalto-yliopiston mittauslaitteen kitka-arvoihin, jotka saatiin täysin kostealta liukkaalta hiekoitetulta pinnalta. Työterveyslaitoksen mittauslaitteella saadut mittaustulokset eivät kerro hiekoituksen vaikutuksesta kostealla jäisellä pinnalla, vaan siitä miten huomattavan paljon kitka-arvo paranee, jos hiekoitusmateriaali saadaan jäätymään osittain jäiselle pinnalle (Kuva 49).

Kuva 49 Jo pienilläkin hiekoitusmäärillä saavutetaan parannusta kitka-arvoon, mutta ei riittävää.

Pintaan jäätyneet hiekoitusmateriaalin paras kitka-arvo 0.28 saavutettiin 150 g/m² määrällä, eikä se kasvanut enää hiekoituksen määrän kasvattamisella. Koska mittauksessa pyrittiin toisenlaiseen toteutukseen, voidaan näitä arvoja pitää vain suuntaa antavina. Aalto-yliopiston mittauslaitteella mitatut arvot taas vastaavat hyvin tavoiteltua keliä. Tulokset kertovat hyvin sen, miten hiekoituksella saadaan kasvatettua pitoa ja noin 150 g/m²:lla päästään kitkan maksimiarvoon. Kitka-arvo 0.10 jää silti täysin riittämättömäksi. Tämä johtuu siitä, että hiekoitusmateriaalin rakeet liukuvat renkaan alta pois mittauslaitetta työnnettäessä. Tutkimuksen perusteella kostealla jäisellä pinnalla ei siis hiekoituksella saavuteta pyöräilijöille sellaista kitka-arvoa, että siinä olisi turvallista ajaa.

Kuva 50 Työterveyslaitoksen kitkanmittauslaitteen siirtäminen eri pinnoilla oli hidasta laitteen heikon liikuteltavuuden takia.

Verkkoterällä auratulta pinnalta mitattaessa Aalto-yliopiston ja Työterveyslaitoksen mittauslaitteiden tulokset olivat samanlaisia. Tulokset puhtaalta pinnalta olivat samansuuruisia kuin tilanteessa, missä hiekoitusmateriaalia oli levitetty pinnalle 500 g/m². Kitka-arvo oli noin 0.14. Tämä johtuu lumesta, joka ei tarjoa hiekoitusmateriaalille kantavaa pintaa. Hiekoitusmateriaali käyttäytyy pehmeän lumen päällä niin, että kun mittauslaitteen paino lasketaan sen päälle, hiekoitusmateriaali painautuu lumen sisään ja sen kitkaa lisäävä vaikutus häviää. Molemmat mittauslaitteet antavat verkkoterällä auratulta pinnalta kitka-arvoja, jotka viittaavat liukkauteen. Tämä on kuitenkin virheellinen tulos, sillä molempien mittareiden mittausmenetelmä on sellainen, ettei se sovellu parhaalla mahdollisella tavalla pehmeälle lumipinnalle. Tulokset verkkoterällä auratulta pinnalta eivät kerro niinkään pinnan todellisesta kitka-arvosta vaan siitä, että hiekoitusmateriaalilla ei saada pitoa parannettua (Kuva 51).

Kuva 51 Verkkoterällä auratulla pinnalla hiekoitus ei paranna pitoa.

Kenttäauralla auratulla jäljellä tehdyssä kokeessa Työterveyslaitoksen ja Aalto-yliopiston mittaustulokset olivat puhtaalta pinnalta kitka-arvoltaan erisuuruisia. Aalto-yliopiston mittausten kitka-arvo oli 0.19 ja Työterveyslaitoksen mittausten 0.13. Tämä eroavaisuus selittynee mittauslaitteiden erilaisuudella. Työterveyslaitoksen arvot kasvoivat hiekoitusmateriaalia levitettäessä 150 g/m² asti, jolloin kitka-arvo oli 0.22 (Kuva 52). Suuremmilla määrillä saavutettiin tätäkin parempia kitka-arvoja, mutta suuremmilla määrillä saadut tulokset jouduttiin hylkäämään niiden suuren keskihajonnan takia. Aalto-yliopiston mittauslaitteen kitka-arvot eivät kasvaneet hiekoitusmateriaalia lisättäessä. Tämä johtuu pinnan kovuuden ja liukkauden yhdistelmästä, joka saa hiekoitusmateriaalin pyörimään kuin kuulalaakeri mittauslaitteen pyörien alla.

Kuva 52 Kenttäaura jättää pinnan liukkaaksi, mutta hiekoituksella saadaan parannettua jalankulkijoiden kenkien alla pitoa.

Jäiseltä lumelta tehdyissä kokeissa Työterveyslaitoksen mittauslaitteen mittaustulokset olivat keskihajonnaltaan niin suuria, että ne hylättiin. Esimerkkinä 150 g/m² hiekoitusmäärällä saatujen mittaustulosten keskihajonnat, jotka olivat välillä 0.07…0.17. Tuloksien suuret vaihtelut johtuvat jäätyneen pinnan epätasaisuudesta, mikä vaikutti mittauslaitteeseen. Aalto-yliopiston mittauslaitteella saadut tulokset olivat samansuuntaiset kuin kenttäauralla auratulla pinnalla saadut mittaustulokset. Jäinen pinta on kenttäauralla aurattua pintaa kovempi ja tämä näkyy mittaustuloksissa kitka-arvon laskuna aina hiekoitusmäärää lisättäessä. Tämä johtuu samasta syystä kuin kenttäauratulla pinnalla.

Kuva 53 Kovettunut luminen pinta tarjoaa hiekoittamattomana polkupyöräilijöille paremman pidon.

Aalto-yliopiston mittaustulos puhtaalta pinnalta oli kitka-arvoltaan 0.27 ja sepelin määrän lisäys heikensi kitka-arvoa niin, että levitettäessä 150 g/m² kitka-arvo oli 0.23 ja levitettäessä 500 g/m² kitka-arvo oli 0.18 (Kuva 53).

Kenttäkokeet antoivat sepelin levitysmääristä erilaisia tuloksia eri mittauspinnoilla. Kuivan jään päälle levitettäessä kitka-arvo ei juuri kasvanut lähtöarvosta paljaalla pinnalla. Levitettäessä sepeli ei kiinnity jään pinnalle, vaan jää pyörimään alustan ja kitkamittauslaitteen väliin. Jos kitkaa haluttaisiin parantaa, pitäisi sepeli saada kiinnittymään jäänpintaan. Alle -10˚C lämpötiloissa suola ei juuri tehoa, mutta sepelin lämmittäminen ennen levitystä tai sen jäädyttäminen nesteliuoksella pintaan voisivat parantaa materiaalin kiinnittyvyyttä ja näin kasvattaa pitoa väylän pinnassa. Sama ongelma esiintyy jäällä, jonka päälle on syntynyt kosteutta (Kuva 54).

Kuva 54 100 g/m² sepeliä. Hiekoitusmateriaali ei kiinnity jään pintaan, vaan jää pyörimään mittauslaitteen pyörän ja jäisen pinnan väliin, jolloin kitka-arvo ei kasva.

Lumisilla pinnoilla sepelin levittäminen kasvattaa kitka-arvoa vain hetkellisesti ja jo muutaman kevyen liikenteen väylän käyttäjän jälkeen sepeli painautuu lumen sisään, eikä enää lisää pitoa väylän pinnassa. Poikkeuksen tekee lumi, joka on painautunut tiiviisti väylän pintaan ja osittain jäätynyt. Tällaisen tilanteen vallitessa sepeli toimii samoin kuin jäisillä pinnoilla eli ei kiinnity pintaan, eikä lisää pitoa vaan saattaa paikoittain jopa heikentää sitä hiekoitusta edeltävään tilanteeseen verrattuna.

Kenttäkokeet antoivat hiekan levitysmääristä samankaltaisia tuloksia eri mittauspinnoilla (Kuva 55). Kostealta hiekoitetulta jääpinnalta mitattaessa saavutetaan maksimikitka pienemmillä levitysmäärillä kuin sepeliä käytettäessä (Kuvat 56). Tämä saattaa johtua sepeliin verrattuna suuremmasta hienoainesmäärästä, joka jää helpommin kiinni kosteaan pintaan.

Kuva 55 Hiekalla saavutetaan kitkan maksimiarvo noin 150 g/m² hiekoituksella kosteilla jääpinnoilla. Verkkoterällä auratulla lumisella pinnalla hiekoitusmateriaalin lisääminen ei kasvata kitka-arvoa.

Kuva 56 Hiekka 150 g/m² kiinnittyneenä pintaan saa aikaan riittävän kitka-arvon.

5.3.  Ilman lämpötilojen vaikutus tuloksiin

Talven 2009 - 2010 aikana tehdyissä mittauksissa Aalto-yliopiston kitkamittauslaitteen tulokset olivat hiekoitetulla ja hiekoittamattomalla pinnalla lähestulkoon samansuuruisia eri lämpötiloissa (Kuva 57). Tulokset ovat VTI:n Ruotsissa saamien tutkimustulosten kanssa samansuuntaisia (Taulukko 1). Hiekoituksen parantava vaikutus lumipinnan kitkakertoimeen on parhaimmillaan kovalla pakkasella noin 0.05 ja –5…0 celsiusasteen lämpötiloissa hiekoituksilla ei näyttäisi olevan vaikutusta enää ollenkaan.

Kuva 57 Aalto-yliopiston mittauslaitteen mukaan hiekoitus lisää vain vähän pitoa lumisilla pinnoilla.

Jäällä ei hiekoitus näyttäisi antavan juurikaan lisäystä kitka-arvoon lämpötilan laskettua selvästi alle nollan asteen (Kuva 58). Nollan asteen molemmin puolin mitatuissa arvoissa hiekoituksella saadaan parempi pito jäisillä pinnoilla. Tulokseen vaikuttaa talven aikana levitetty hiekka, joka on jäätynyt osittain pintaan. Tämä vanha hiekka pysyy pinnassa tiukasti paikallaan ja tarjoaa hyvän pidon. Kylmemmissä lämpötiloissa hiekoitushiekka jää irtonaisena jään pinnalle eikä lisää pitoa väylän pinnassa. Kuivalla jäällä mittaustulokset eivät anna tarvetta hiekoitusmateriaalin lisäämiselle, mutta kostealla jäällä jo 50 g/m² lisää pitoa.

Kuva 58 Hiekoitushiekka parantaa pitoa jäisellä pinnalla osittain jäätyneenä pintaan. Mittauksissa saadut tulokset jäätyneestä hiekoitushiekasta ja sen tehosta näkyvät selvänä piikkinä -13 asteen kohdalla (kuvassa merkitty punaisella nuolella ja ympyrällä).

5.4 Tyypilliset talvikelit ja niiden liukkaudentorjunta

Mittaustulosten pohjalta määritettiin erilaiset kelit talven ajalle. Tärkeimpinä muuttujina olivat sateen määrä (Kuva 59), lämpötilan vaihtelut (Kuva 60) ja saadut kitka-arvot. Apuna olivat Ilmatieteen laitoksen jalankulkusää ja Helsingin kaupungin tarjoama liukkaudenvaroitusjärjestelmä.

Kuva 59 Pääkaupunkiseudun lumen määrä 2009-2010 (Ilmatieteenlaitos 2010).

Kuva 60 Talven 2009-2010 lämpötilat kuukausittain (Ilmatieteenlaitos 2010).

Talven aikana on hyvin paljon erilaisia keliolosuhteita, mutta karkeasti ne voidaan jakaa liukkaudentorjunnan kannalta muutamaan tyypillisimpään, jotka esitellään seuraavassa.

5.4.1 Mustan jään keli

Syksyllä ensimmäisenä toimenpiteitä aiheuttaa keli, jossa kosteus tien pinnassa jäätyy ja aiheuttaa ns. mustan jään. Tällöin liukkaudentorjunnassa kevyen liikenteen väylillä tulee kyseeseen joko hiekoitus tai suolaus. Talvi 2009 – 2010 oli keleiltään sellainen, ettei todellisia mustan jään tilanteita syntynyt. Muut tässä tutkimuksessa jäältä tehdyt mittaukset antaisivat olettaa, ettei hiekoittamalla saada tällaisilla keleillä välttämättä erityisen hyviä liukkaudentorjuntatuloksia. Useasti mustan jään kelit syntyvät öisiin vuorokauden aikoihin, jolloin kevyen liikenteen käyttäjämäärät ovat vähäisiä, eivätkä väylät pysy yhtäjaksoisesti kovin pitkään liukkaina. Kyseinen keli edellyttäisi enemmän tutkimusta, jotta hoitotoimenpiteille voitaisiin antaa suositus. Tutkimuksessa olisi hyvä selvittää suolan käytön vaikutuksia hiekoituksen rinnalla esimerkiksi kevyen liikenteen pääväylillä (Kuvat 61 ja 62).

Kuva 61 Todelliset mustan jään tilanteet jäivät syntymättä talven 2009 -2010 aikana. Kuvassa reilusti kosteutta kerännyt jäinen pinta, joka on lähimpänä talven aikana tehdyistä kuvauksista mustanjään tilannetta. Kuvan tilanteessa suositeltavaa olisi hiekoitus 150 g/m² määrällä. Ennen jäätymistä kitka-arvo on noin 0.7 ja jäätymisen jälkeen noin 0.10.

Kuva 62 Musta jää

5.4.2 Vastasatanut irtolumi

Lumisade aiheuttaa liukkaudentorjuntatoimenpiteitä. Ensimmäinen toimenpide silloin on yleensä ollut auraus verkkoterällä, jota yleensä seuraa kevyen liikenteen väylillä hiekoitus. Tulosten perusteella voidaan todeta, ettei kitka-arvoon saada hiekoituksella parannusta. Jos lunta sataa niin paljon, että se on mahdollista aurata, on se riittävä toimenpide.

Lumen määrän ollessa vähäinen on mahdollista käyttää harjausta, joka ehkäisee lumen painautumista väylän pintaan (Kuva 63). Erityisesti tämä sopii kaupunkialueille, missä väylien liikennemäärät ovat suuria. Ongelmana saattaa silloin olla kosteuden jäätyminen esimerkiksi laattakivien pintaan, jolloin pinta voi olla yllättävästi liukkaampi kuin lumisena.

Kuva 63 Irtolumi aiheuttaa liukkautta. Mikä keinoksi, kun auralla ei  pintaa saada puhtaaksi?

Talven ensimmäisten lumisateiden jälkeen väylän pintaan kerääntyy irtolumesta kasaumia (Kuva 64). Tällaisia pääsee syntymään erityisesti kaupungin torialueilla, missä on laattakivi- ja nupukivipäällysteisiä kevyen liikenteen väyliä.

Kuva 64 Tehdyn tutkimuksen mukaan hiekoittamalla ei juurikaan paranneta irtolumisen väylän kitka-arvoa. Kitka arvo ennen hiekoitusta on noin 0.20 ja hiekoituksen jälkeen noin 0.23.

5.4.3 Aurattu pinta pakkaslumella

Talvella väylien pinnan ollessa lumipeitteessä ja lämpötilan ollessa alle -5˚C toimenpiteisiin ryhdytään, kun sataa lisää lunta. Tällöin aurauksen jälkeen väylät hiekoitetaan useasti. Tämä ei tehtyjen tutkimuksien mukaan lisää pitoa väylän pinnassa. Oikealla aurausterän valinnalla saavutetaan riittävä liukkaudentorjunnan laatu pakkassäällä, eikä hiekoitus ole enää välttämätöntä (Kuva 65).

Kuva 65 Lumen aurauksella saavutetaan riittävä liukkaudentorjuntalaatu. Kitka-arvo on noin 0.20

Pakkaslumi ei edellytä välttämättä hiekoitusta suoritettujen mittausten mukaan (Kuva 66), vaan tarjoaa riittävän kitka-arvon kevyen liikenteen väylän käyttäjille. Vähäinen (1-2 cm) lisälumen sataminen väylän pintaan ei edellytä sellaisella kelillä välttämättä edes aurausta.

Kuva 66 Kevyen liikenteen väylille satanut lumi ei edellytä aina hiekoittamista. Kitka-arvo on noin 0.20.

Hiekoituksella voidaan saavuttaa hyviä liukkaudentorjunnan tuloksia, mutta aina ei hiekoitus ole tarpeen (Kuvat 67 – 72). Helsingin kaupungin alueella talven aikana useasti lumisateen jälkeen aurataan ja hiekoitetaan väylät. Tämä ei kuitenkaan mittausten mukaan lisää kitka-arvoa väylän pinnassa, eikä sillä ole parantavaa vaikutusta, kun kelit muuttuvat liukkaammiksi myöhemmässä vaiheessa. Erityisesti aukioilla hiekoittamisen määrät ovat tarpeettoman suuria talven aikana esimerkiksi Mannerheimin patsaan ympärillä.

Kuva 67 Ohuelle lumipinnalle ei ole tarpeellista lisätä hiekkaa. Aurattuna ennen hiekoitusta kitka-arvo on noin 0.25 ja hiekoitettuna kitka-arvo on noin 0.15. Irtonainen sepeli heikentää pinnan ja mittauslaitteen pyörän väliin syntyvää kitkaa. Jalankulkijan liikkumiseen hiekoituksella ei ole juurikaan vaikutusta.

Kuva 68 Pehmeällä irtolumisella pinnalla hiekoitus ei paranna pitoa. Kitka-arvo on hiekoitettuna ja hiekoittamattomana noin 0.25.

Kuva 69 Alle -5˚C ei hiekoittamalla saada lumipinnoilla lisättyä kitka-arvoa. Kitka-arvo hiekoitetulla pinnalla on noin 0.20.

Kuva 70 Pakkaslumella hiekoittamalla ei paranneta väylänkäyttäjien turvallisuutta. Kitka-arvo noin 0.15. Suuret väylän käyttäjämäärät saavat lumen väylän pinnassa tiivistymään. Tällöin syntyy kovempi pinta, joka on aiempaa liukkaampi.

Kuva 71 Nupukivisillä lumisilla pinnoilla hiekoittaminen ei paranna kitka-arvoa. Kitka-arvo on noin 0.15

Kuva 72 Edes suuret hiekoitusmäärät lumisilla pinnoilla eivät paranna kitka-arvoa. Väylällä on sepeliä yli 500 g/m². Kitka-arvo on noin 0.15.

Pakkasella lämpötilan ollessa alle -5 asteen hiekoittaminen on tarpeetonta lumisella väylän pinnalla (Kuva 73). Riittävä laatu saavutetaan auraamalla.

Kuva 73 Hyvin hoidettu kevyen liikenteen väylä ei aina tarvitse hiekoittamista, kuten kuvan aluetta hoitava taho on havainnut. Kitka-arvo on noin 0.25.

5.4.4 Jäinen pinta

Lämpötilan muuttuessa n. 0˚C:sta alle -5˚C:een ja kun lumi peittää väylät, väylien pinnoille kertynyt kosteus synnyttää jäisen pinnan (Kuva 74). Tällöin auraaminen hankaloituu ja hiekoitukseen joudutaan turvautumaan. Tällöin tärkeää on hoitotoimenpiteen oikea-aikaisuus, sillä hiekoitettaessa ennen jäätymistä saadaan hiekoitusmateriaali kiinnittymään väylän pintaan ja näin saavutetaan huomattavasti parempi tulos kuin silloin, jos levitys tapahtuu jäätymisen jälkeen. Kitka-arvot ovat 0.25 - 0.35, kun hiekoitusmateriaali jäätyy pintaan ja pakkasella kovettuneelle pinnalle levitettäessä 0.08 - 0.15.

Kuva 74 Pakkasen kiristyessä lähellä 0˚C olevista lämpötiloista alkaa kosteus lumisella pinnalla muodostaa jäätä. Kuvan tilanteessa suositeltavaa olisi hiekoitus 150 g/m². Kiillottuneissa kohdissa kitka-arvo on noin 0.10. Hiekoittamisen jälkeen kitka-arvo on noin 0.25.

Väylät olisi tärkeää saada auratuiksi kelien ollessa lähellä 0˚C. Tällöin väylän pinnassa liukkautta synnyttää pinnan kiillottuminen ja mahdollinen irtolumen kasaantuminen (Kuvat 75 ja 76). Tärkeää olisi saada poistettua irtolumi kiillottuneen lumen päältä ja hiekoittaa kiillottuneet väylien pinnat.  Suositeltava hiekoitusmäärä on 150 g/m².

Kuva 75 Painautunut polanteinen lumi lisää liukkautta. Kitka-arvo on noin 0.15

Kuva 76 Lämpötilan nouseminen lisää liukkautta irtolumena väylän pinnassa. Auraus on suositeltavaa, jotta hiekoituksella saadaan parempi tulos.

Hiekoituksen haasteena on saada liukkaudentorjuntamateriaali kiinnittymään tiivistyneeseen pintaan. Jos irtolunta on paljon tai lämmin ajanjakso pitenee, menevät väylät vieläkin heikompaan kuntoon (Kuvat 77 – 79).

Kuva 77 Kosteus tiivistää väylän pinnan, jolloin hiekoittaminen on tärkeää. Kuvan tilanteessa suositeltavaa olisi hiekoitus 150 g/m² määrällä. Kitka-arvo on noin 0.15.

Kuva 78 Auraamaton irtolumi jäätyy epätasaiseksi pinnaksi. Kuvan tilanteessa suositeltavaa olisi hiekoitus 150 g/m² määrällä. Kitka-arvo nousee hiekoituksen myötä arvosta 0.15 arvoon 0.20

Kuva 79 Jäätynyt pinta lisää liukastumisriskiä. Kuvan tilanteessa suositeltavaa olisi hiekoitus 150 g/m². Hiekoittamalla kitka-arvo saadaan arvosta 0.15 arvoon 0.25. Pakkasen kiristyessä hiekoituksen merkitys vähenee. Parhaat tulokset saadaan hiekoituksella lämpötilan ollessa lämpimämpi kuin -5˚C.

Lämmintä jaksoa seuraava pakkasjakso jäätää väylän pinnat jäätymään ja niihin saattaa syntyä myös suuria epätasaisuuksia, jos niitä ei ole hoidettu siisteiksi lämpimämmän jakson aikana, jolloin väylän pinnassa oleva lumi on vielä pehmeää.

Kevyen liikenteen väylän pinnan jäätyessä hiekoittamisen merkitys korostuu liukkaudentorjunnassa (Kuvat 80 - 83). Haasteena on saada hiekoitus onnistumaan niin, että hiekoitusmateriaali jää pintaan kiinni ja tarjoaa todellista liukkaudentorjuntaa kevyen liikenteen väylän käyttäjälle.

Kuva 80 Onnistunut hiekoitus jäisellä pinnalla. Kitka-arvo on noin 0.25.

Kuva 81 Onnistunut hiekoitus lumisella pinnalla. Kitka-arvo on noin 0.20

Kuva 82 Onnistunut hiekoitus jäisellä pinnalla. Hiekoitusmateriaali on päässyt painautumaan osittain jään sisään ja kiinnittynyt siihen. Tuloksena on kitka-arvoltaan pitävä alusta. Kitka-arvo on noin 0.30.

Kuva 83 Hiekka on kiinnittynyt onnistuneesti jäiseen pintaan. Kitka-arvo on noin 0.30.

5.4.5 Sohjo

Lämpötilan ollessa lämpimämpi kuin -5˚C jää satava lumi väylän pintaan yleensä pehmeänä kerroksena (Kuvat 84 - 86). Lumen ollessa kosteaa irtolumen hiekoitus ei paranna väylän pitoa. Tällöin auraaminen on tärkeämpää kuin hiekoittaminen, jotta pinnasta saadaan tasainen ennen kuin se jäätyy (Kuvat 87 – 89). Hiekoitus tulisi tehdä vasta aurauksen jälkeen ennen jäätymistä, jolloin hiekoitusmateriaali ei ehdi hautautua väylän pinnassa olevaan lumeen. Suosituksena on, ettei sohjoisia pintoja hiekoiteta vaan ne aurataan ennen kuin pakkaset kiristyvät.

Kuva 84 Sohjoisella pinnalla hiekoituksesta ei ole apua. Kitka-arvo on noin 0.15.

.

Kuva 85 Irtonainen sohjo tulisi aurata ennen lumen jäätymistä.

Kuva 86 Suojateillä sohjoiset ajourat lisäävät liukastumisriskiä.

Kuva 87 Jäätynyt sohjoinen pinta on epätasainen kulkutie kevyenliikenteen väylän käyttäjälle. Liukastumisriskiä lisää enemmän pinnan epätasaisuus kuin jään liukkaus.

Kuva 88 Ohutkin sohjopeite synnyttää jäätyessään liukkautta. Kuvan tilanteessa suositeltavaa olisi hiekoitus 150 g/m².

Kuva 89 Kosteutta kerännyt luminen pinta jäätyneenä on erittäin liukas ja edellyttää kevyen liikenteen väylän käyttäjältä erityistä varovaisuutta. Kitka-arvo on noin 0.05 ja hiekoituksen jälkeen jalankulkijoille saavutetaan noin 0.20 kitka-arvo. Pyöräilijöille pinnasta ei saada hiekoittamalla turvallista, vaan pyörän renkaan alla kitka-arvoksi saadaan noin 0.10.

5.4.6 Lumen poiskuljettaminen

Runsaiden lumisateiden jälkeen väylät täyttyvät lumesta ja sitä joudutaan kuljettamaan muualle, jotta väylät saadaan pidettyä kunnossa. Lumen poisto tapahtuu yleensä pyöräkuormaimilla, joiden kauhoista jää väylien pintaan liukas jälki (Kuva 90). Väylät, joilla tapahtuu lumen siirtoa, tulisi hiekoittaa viipymättä liukkauden torjumiseksi.

Kuva 90 Lumen poistosta pyöräkuormaimella syntyy liukas pinta kevyen liikenteen väylälle. Väylä pitäisi hiekoittaa työn jälkeen. Kitka-arvo on ennen hiekoitusta noin 0.10 ja hiekoituksen jälkeen noin 0.20.

5.5 Hiekoitusmäärän arviointi valokuvin

Valokuvia otettiin erilaisista keliolosuhteista ja hoitotoimenpiteistä talven aikana n. 3500. Lisäksi määritettiin sekä hiekalle että sepelille 50 g/m² - 500 g/m² määrät kuvina (Kuvat 91 – 106). Levitettävän materiaalin määrä ei silmämääräisesti näytä enää juurikaan kasvavan 300 g/m² jälkeen. Mittauksien mukaan lumisilta pinnoilta ei saada parempaa kitka-arvoa, vaikka hiekan levitysmäärää kasvatettaisiin useita satoja grammoja. Hiekkaa käyttämällä saadaan väylän pinta näyttämään pienemmilläkin levitysmäärillä runsaammin hiekoitetulta sillä hienoaineksen määrä on suurempi kuin sepelissä. Tämä on kuitenkin visuaalinen harha, sillä kitka-arvoa väylän pinnassa se ei kasvata.

Kuva 91 Sepeli 50 g/m²				Kuva 92 Hiekka 50 g/m²

Kuva 93 Sepeli 100 g/m²				Kuva 94 Hiekka 100 g/m²

Kuva 95 Sepeli 150 g/m²				Kuva 96 Hiekka 150 g/m²

Kuva 97 Sepeli 200 g/m²				Kuva 98 Hiekka 200 g/m²

Kuva 99 Sepeli 250 g/m²				Kuva 100 Hiekka 250 g/m²

Kuva 101 Sepeli 300 g/m²				Kuva 102 Hiekka 300 g/m²

Kuva 103 Sepeli 400 g/m²				Kuva 104 Hiekka 400 g/m²

Kuva 105 Sepeli 500 g/m²				Kuva 106 Hiekka 500 g/m²

6. Yhteenveto, päätelmät ja suositukset

Tutkimuksen tavoitteena oli vertailla kevyen liikenteen liukkaudentorjunnan laatua eri talvikeleissä ja määrittää riittävä liukkaudentorjunta ja hoitotoimenpiteet eri keleille. Lisäksi tuli tunnistaa tyypillisimmät talvikelit sekä määrittää, miten ilman kitkamittausta voidaan selvittää onko liukkaudentorjuntatoimenpide riittävä.

Tutkimuksen alussa selvitettiin lähtötietojen hankkimiseksi sekä Suomen että Norjan ja Ruotsin käytäntöjä kevyen liikenteen väylien kitkan mittaamisesta. Tutkittua tietoa kevyen liikenteen väylien kitkamittauksista on vähän saatavilla, sillä tutkimusta ei ole tehty kovinkaan paljon. Tästä syystä tutkimuksessa hyödynnettiin ajoratojen kitkamittausten tutkimustietoa.

Norjassa ja Ruotsissa tehdyissä kevyen liikenteen väylien kitkanmittaustutkimuksissa on päädytty erittäin liukkaissa oloissa samankaltaisiin kitka-arvoihin kuin ajoradoilla tehdyissä mittauksissa. Tässä työssä tehdyt tutkimukset talven aikana osoittavat samansuuntaisia tuloksia kuin Norjan tiehallinnon tekemä tutkimus. Mittaustulokset antavat olettaa, ettei hiekan tai sepelin lisääminen lumelle juurikaan paranna väylän pinnan pitoa. Hiekoitus lisää jäisen pinnan kitkaa tutkimuksen mukaan noin 0,2 yksikköä. Mittausten perusteella pakkaskeleillä ei hiekoitusta kannata tehdä lumisille pinnoille, sillä hiekan levittäminen nykymenetelmällä ei lisää kitka-arvoa. Lumipeitteisillä väylillä hiekoitusmateriaali painautuu lumeen eikä jää pinnalle parantamaan kitka-arvoa. Tutkimukset osoittavat, että parantamalla nykyisiä menetelmiä voidaan saavuttaa pienemmillä määrillä parempia kitka-arvoja erityisesti jäisillä pinnoilla. Tästä hyvänä esimerkkinä on hiekoitusmateriaalin lämmittäminen ennen levitystä. Jatkotutkimusehdotuksena on erilaisten hiekoitusmenetelmien tutkiminen erityisesti jäisillä pinnoilla.

Kitkamittauksia varten valittiin seitsemän erilaista koekohdetta eri puolilta Helsinkiä. Koekohteet oli valittu siten, että ne edustivat mahdollisimman hyvin laadultaan parhaiten hoidettuja kohteita ja olivat erilaisia ympäristöltään ja päällysteiltään. Päämittauskohteena toimi Pakilan kaupunginosa Helsingistä. Muina mittauskohteina olivat Malmintori, Tullivuori, Kasarmintori, Narinkkatori, Lasipalatsin edusta Mannerheimintiellä, sekä koekenttä. Tutkimustulokset osoittivat, ettei koekohteiden väylän päällysteellä ole vaikutusta, kun ne ovat lumen tai jään peittämiä.

Kevyen liikenteen väylistä määritettiin kitka-arvo ja mittauskohteet kuvattiin. Mittauksissa kohde mitattiin neljään kertaan ja valokuvattiin sekä 0.5 metrin korkeudelta otettuna lähikuvana että yleiskuvana väylästä. Lisäksi järjestettiin kenttäkokeita, joiden avulla määritettiin hiekoituksen riittävyyttä eri kelioloissa laadun arvioinnin luotettavuuden varmentamiseksi. Näissä kenttäkokeissa otettiin myös eri hiekoitusmääristä lähikuvat, joiden avulla pystytään jatkossa tunnistamaan hiekoitusmäärät kevyen liikenteen väylien pinnasta.

Tutkimuksen alussa oli tarkoitus selvittää liukkautta ennen ja jälkeen toimenpiteen sekä tutkia suojateitä erityiskohteina. Tutkimuksen toteutuksen kannalta päädyttiin kuitenkin malliin, jossa mittauksia tehtiin vasta hoitotoimenpiteen jälkeen, sillä mittauslaite ei soveltunut hoitamattomille pinnoille. Suojateiden tutkiminen jäi vähemmälle siksi, että niiden tutkiminen osoittautui hankalaksi ja vaaralliseksi eikä mittari soveltunut epätasaisille pinnoille.

Talven 2009 – 2010 aikana tehdyssä tutkimuksessa ovat keleistä parhaiten edustettuina lumikelit, sillä talvi oli edellisiin talviin nähden poikkeuksellisen runsasluminen. Jäiset kelit jäivät vähemmälle talven aikana ja niiden tutkiminen jäi sen takia myös vähemmälle. Talven aikana tunnistettiin viisi erilaista keliä. Kelejä on huomattavasti enemmän kuin nyt tunnistetut viisi. Kelit saattavat vaihdella päivän aikana useaan kertaan ja jopa alueiden välillä samassa kaupungissa saattaa esiintyä eroja samalla hetkellä. Ei siis voida sanoa, että nyt määritetyt viisi keliä olisivat ainoat, jotka ovat merkityksellisiä liukkaudentorjunnan kannalta, mutta tutkitun ajanjakson aikana nämä olivat yleisimmät:

- Mustan jään tilanne, jonka tutkiminen jäi vähäiseksi lumen sadettua pakkasten alkaessa.

- Vastasataneen lumen keli

- Pakkaslumen keli.

- Jäinen keli

- Sohjoinen keli

Lisäksi tarkastettiin kelien aiheuttamien hoitotoimenpiteiden vaikutusta väylän pintaan ja tunnistettiin esimerkiksi lumenpoistosta pyöräkuormaimen kauhalla syntyvä liukas pinta ja vastikään sataneen lumen aurauksessa verkkoterällä saavutettava hyvä pinta.

Tehdyt tutkimukset tukevat Tiehallinnon määrittämiä riittäviä hiekan levitysmääriä, kun kyse on jäisistä pinnoista. Mittaukset antoivat tuloksia, joissa kostealta jäältä saavutetaan suurin kitka-arvo 150 g/m² määrillä. Suuremmilla määrillä neliötä kohden ei kitka-arvo enää parantunut. Osittain tai täysin jäisillä pinnoilla mittaukset antoivat hyviä tuloksia kitka-arvon osalta silloin, kun liukkaudentorjuntamateriaali oli saatu kiinnittymään väylän pintaan. Hiekoitusmenetelmiä tulisi kehittää niin, ettei hiekoitusmateriaali jäisi irtonaiseksi väylän pintaan pyörimään. Kun hiekoitusmateriaali levitetään kylmänä jäiselle pinnalle, ei se mittausten mukaan paranna kitka-arvoa, vaan saattaa sitä jopa heikentää. Jalankulkijoille tämä kitka-arvon aleneminen ei ole niin merkittävä asia kuin polkupyöräilijöille, joiden kosketuspinta-ala väylän pintaan on pieni ja liikenopeus suuri. Suosituksena kosteille jäisille pinnoille on 150 g/m² levitysmäärä.

Alle -5˚C lämpötiloissa suoritetut mittaukset kuivalta jäältä antoivat tuloksia, joiden perusteella kitka-arvo ei kasva hiekoitusmateriaalin levityksen jälkeen, ellei hiekoitusmateriaalia saada kiinnittymään väylän pintaan.. Kevyen liikenteen väylien käyttäjiä on tärkeää muistuttaa, että väylän pinta on liukas jäisellä pakkaskelillä ja siksi on kuljettaessa noudatettava erityistä varovaisuutta. Nykyisellä hiekoitusmenetelmällä suosituksena on hiekoituksen vähentäminen erityisesti polkupyöräilijöille suunnatuilta pääväyliltä, sillä kitka-arvo ei parane hiekoituksella

Tutkimukset osoittavat, ettei hiekoittamalla saavuteta lumisella pinnalla pakkaskeleillä kitka-arvon paranemista. Suosituksena pakkaskeleille on, ettei lumisille pinnoille levitetä hiekoitusmateriaalia, vaan riittävä kitka-arvo saadaan verkkoterällä auraamalla. Kevyen liikenteen väylillä tulisi kiinnittää huomiota toimenpiteiden oikea-aikaisuuteen ja parantaa ennakoitavuutta, milloin se on mahdollista. Monesti liukkautta aiheuttavat pinnat syntyvät väylille silloin, kun hoitotoimenpiteitä ei päästä suorittamaan kelien sitä edellyttäessä. Esimerkkinä sohjoinen väylän pinta, joka olisi hyvä aurata ennen kuin sohjo jäätyy epätasaiseksi jäiseksi pinnaksi. Tutkimukset osoittavat, ettei sohjoiselle pinnalle levitetty hiekoitusmateriaali paranna pitoa. Sohjon jäätyessä epätasaiseksi pinnaksi ei hiekoituksella saavuteta pakkaskeleillä mainittavaa kitka-arvon parannusta. Tällöin onnettomuuksia aiheuttavat useimmiten pinnan epätasaisuudet. Suosituksena on oikea-aikaisten hoitotoimenpiteiden tehostaminen.

Väylän pinnan epätasaisuuksiin ei yksin hiekoittamalla saada riittävää parannusta turvallisen liikkumisen varmistamiseksi. Epätasaisuuksien syntymistä väylän pinnassa ehkäistään väylien tehokkaalla ylläpidolla, mutta yksin sekään ei riitä näiden liukkaiden torjumiseen. Vaikka väylät hoidettaisiin hyvin, muodostuu niihin silti kohtia, joissa on vaarallista liikkua. Hiekoittamalla ei aina voida poistaa tapaturman mahdollisuutta kevyen liikenteen väylillä. Väylän käyttäjien omaa vastuuta pitäisi korostaa ja kiinnittää lisää huomiota jalkineratkaisuihin. Erityisesti vanhuksille tulisi myös painottaa erilaisten piikkien käyttämistä jalkineiden pohjassa. Kevyen liikenteen väyliltä tulisi lumen poisto suorittaa tehokkaasti ja pitää ne riittävässä kunnossa niin, etteivät väylän käyttäjät joudu siirtymään ajoradalle. B- ja C-luokkien väylien hoitoa tulisi kehittää, sillä nyt saattaa kulua pitkiäkin ajanjaksoja, jolloin niillä ei tapahdu minkäänlaisia hoitotoimenpiteitä, vaan ne pysyvät liikkumiselle kelvottomassa kunnossa.

Kevyen liikenteen väylillä tapahtuneita onnettomuuksia on tutkittu vähän ja niitä olisi hyvä tutkia nykyistä tarkemmin, jotta voitaisiin paremmin tunnistaa liukastumistapaturmien syitä. Tutkimuksen kohderyhmänä voisi olla esimerkiksi kevyen liikenteen väylillä liukastumistapaturmaisissa loukkaantuneet, jotka hakevat vahingonkorvausta Helsingin kaupungilta. Tällöin voitaisiin tunnistaa millaisessa kelissä onnettomuus on tapahtunut ja mikä oli väylän kunto. Näin saataisiin paremmin tietoa siitä, ovatko onnettomuuteen johtaneet syyt hiekoituksesta johtuvia vai aiheuttavatko onnettomuuksia esimerkiksi suojateille muodostuneet polanteet.

Hiekoituslaitteista tehdyt tutkimukset antoivat tuloksia, joiden mukaan laitteiden hiekoitustarkkuuksissa on suuria eroja laitemallien ja -tyyppien välillä. Lautaslevittimet tarjosivat tutkimuksien perusteella parhaat levitysmäärien säätömahdollisuudet, mutta myös niiden levitysmäärissä oli suuria heittoja. Yksittäisissä laitteissa ilmeni hiekoituksen aikana suuria poikkeavuuksia. Koska tarkkoihin määriin levityksessä halutaan pyrkiä (Taulukko 7), on kiinnitettävä huomiota laitteiden toimivuuteen ja kehitettävä niiden luotettavuutta. Laitteiden käyttöön olisi hyvä kehittää seurantajärjestelmä, joka varmistaisi säännöllisten tarkastusten kautta laitteiden hiekoitusmäärien oikeellisuuden.

Talvikauden aikana kelit saattavat muuttua hyvinkin nopeasti ja niiden asettamiin haasteisiin vastaaminen nopealla aikataulutuksella on hankalaa. Talven 2009 – 2010 aikana Helsingin kaupungin jalankulkijoiden varoitusjärjestelmän mukaan erittäin liukkaita kelejä oli kymmenen kertaa. Suurin osa näistä päivistä osui kevätkaudelle, jolloin vaarallisuutta aiheuttivat liukkauden lisäksi väylien pintaan syntyneet epätasaisuudet. Kelejä tulisi ennakoida nykyistä paremmin niin, että vältyttäisiin paremmin tilanteelta, jossa hiekoitusta seuraa muutaman tunnin päästä lumisade ja taas auraaminen, joka poistaa hiekoitusmateriaalin väylältä pientareelle. Järjestelmää tulisi kehittää niin, että se tunnistaisi liukkaat kelit entistä paremmin.

Aalto-yliopiston kitkanmittauslaite soveltuu hyvin liukkauden mittaamiseen tasaisilta pinnoilta. Mittauslaite ei sovellu kohteisiin, missä lunta on päässyt kertymään väylän pintaan paljon. Mittauslaite antaa hyvän yleiskuvan väylän tilasta. Väylän pinta saattaa olla pitävä lähes kaikkialta, mutta siinä saattaa olla pieni kohta, joka aiheuttaa vaaratilanteen. Mittalaitteella voidaan todeta kuitenkin verraten pienen alueen osalta väylän kunto. Laite ei tehdyissä tutkimuksissa tunnistanut levitysmäärissä merkittäviä eroja. Hiekoituksen määrän riittävyyttä olisikin hyvä tutkia lisää kevyen liikenteen väylillä.

Aalto-yliopiston käyttämä mittauslaite kuvaa mittaustapansa takia paremmin polkupyörän ja mopon käyttäytymistä kuin jalankulkijan. Työterveyslaitoksen kitkanmittauslaitteella tehdyt mittaukset antoivat paremman kuvan jalankulkijan käyttäytymisestä erilaisissa keleissä. Tutkimus osoittaa, että kitkan mittaaminen erilaisilla mittausmenetelmillä on hankalaa ja erilaisten tutkimusten tulokset olivat harvoin samanlaisia. Tutkimuksissa määritetyt kitka-arvot ovat useasti erilaisia ja niiden pohjalta tehdyissä kelimäärityksissä esiintyy eroja. Tulosten pohjalta ei pysty sanomaan tiettyä oikeaa arvoa, joka kaikilla mittareilla antaisi tietylle kelille saman kitka-arvon. Poikkeuksen tekee erittäin liukas pinta, joka on kaikissa tutkimuksissa tunnistettu kitka-arvoon 0.05.

Kevyen liikenteen väylien riittävän hoitolaadun määrittäminen valokuvien perusteella on vaikeaa siksi, että kuvista on erittäin hankala arvioida, kuinka paljon väylän pinnassa todellisuudessa on hiekoitusmateriaalia. Kuvien avulla voidaan kuitenkin määrittää erilaisia kelejä, jotka edellyttävät tietynlaisia hoitotoimenpiteitä (Taulukko 7). Talven aikana tehdyissä kuvauksissa saatiin kattava kokoelma valokuvia lumisilta pinnoilta, mutta jäisten kelien osuus jäi vähäisemmäksi, erityisesti mustan jään olosuhteet. Valokuvien perusteella onnistuttiin kehittämään menetelmä, missä valokuvien perusteella voidaan jatkossa arvioida liukkaudentorjunnan riittävyys ilman kitkan mittaamista. Suosituksena olisi tutkia lisää jäisiä pintoja erityisesti mustan jään tilanteessa.

Taulukko 7 Hiekoituksen suositukset eri keleille. Taulukossa on esitetty myös hiekoituksen tarpeellisuus jalankulkijoille että polkupyöräilijöille eri keleissä.

| Keli | Riittävä hiekoitus g/m² | Auttaako jalankulkijaa kyllä / ei | Auttaako pyöräilijää kyllä / ei | Mikä auttaisi? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Musta jää | 150 | kyllä | ei |  |
| Vastasatanut irtolumi | ei hiekoitusta | ei | ei | Auraus tai harjaus |
| Aurattu pinta pakkaslumella | ei hiekoitusta | ei | ei | Verkkoterällä saadaan riittävä kitka-arvo aikaan |
| Painautunut / Kiillottunut luminen pinta pakkaslumella | 150 | kyllä | ei | Hiekoitusmateriaali tulisi saada kiinnittymään pintaan esim. lämmittämällä sepeli |
| Jäinen pinta | 150 | kyllä | ei | Hiekoitusmateriaalin lämmittämisellä saadaan pitkäkestoisempi hyöty ja parempi kitka-arvo |
| Sohjo | ei hiekoitusta | ei | ei | Auraus tai harjaus |
| Pyöräkuormaimen kauhasta lumenpoistossa syntyvä kiilloittunut jälki | 150 | kyllä | ei | Hiekoitusmateriaali tulisi saada kiinnittymään pintaan esim. lämmittämällä sepeli |

Lähdeluettelo

KIRJALLISUUS

Alppivuori, K., Anila, M. 1994. Kitka- ja nastarenkaiden pito-ominaisuudet eri keleillä. Helsinki: Tielaitos. 68 s. TIEL-4000098.

Al-Qadi, I., Loulizi, A., Flintsch, G., Roosevelt, D., Decker, R., Wambold, J., Nixon, W. 2002. Feasibility of Using Friction Indicators to Improve Winter Maintenance Operations and Mobility. National Cooperative Highway Research Program Transportation Research Board of the National Academies. 106 s. + 45 liitt. [Viitattu 21.2.2010]. Saatavissa: trb.org/publications/nchrp/nchrp_w53.pdf.

Anderson, C. 1977. Methods of measuring pedestrian friction: a symposium tai walkway surfaces: measurement of slip resistance, Denver, CO. 109 s. Philadelphia, PA : ASTM, 1978.

Anila, M., Unhola T. 1992. Melu-, kitka- ja valonheijastusmittaukset: asfalttipäällysteiden tutkimusohjelma ASTO 1987-1992, Espoo: VTT. 35 s.

Bergström, A. 2002. Winter maintenance and cycleways. Stockholm: Division of Highway Engineering, Department of Civil and Architectural Engineering, Royal Institute of Technology. 41 s. ISSN 1650-867X.

European committee for standardization. 2006. - Road marking materials - Road marking performance for road users. 25 s. EN 1436:1997.

Finlex. 2010. Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta. [Viitattu 23.12.2009]. Saatavissa: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780669

Haavasoja, T. 2008. Kitkan mittauksesta, tiesääpäivät, Lappeenranta 03.-04.06.2008. [Viitattu 23.2.2010]. Saatavissa: www.tiehallinto.fi/pls/wwwedit/docs/19361.PDF.

Helsingin kaupunki, Rakennusvirasto. 1995. Helsingin kaupungin rakennusviraston katuosaston selvityksiä 1995/3 liite 4.

Helsingin kaupunki, Rakennusvirasto. 1999. HKR ylläpidon tuotekortti 2100.

Helsingin kaupunki, Rakennusvirasto. 2010. Vahingonkorvaukset. [Viitattu 20.2.2010]. Saatavissa: http://www.hel.fi/wps/portal/Rakennusvirasto/Kadut?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/HKR/fi/Kadut/Vahingonkorvaukset

Ilmatieteenlaitos. 2009. Hiukkasia ilmassa. 8 s. [Viitattu 13.1.2010]. Saatavissa: www.fmi.fi/kuvat/Hiukkasiailmassa_LR_2.pdf.

Ilmatieteenlaitos. 2010. Säätilastot. [Viitattu 1.4.2010]. Saatavissa: http://www.fmi.fi/saa/tilastot.html.

Kivioja, S., Kivivuori, S., Salonen, P. 2007. Tribologia - kitka, kuluminen ja voitelu   Helsinki: Otatieto. 346 s. ISBN 978-951-672-355-9

Kolehmainen, L. 2010. Hiekoitustutkimus. Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu, insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta, yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitos, tietekniikka. Espoo. 19 s.

Leden, L., Hämäläinen, O., Manninen, E. 1995. Uudelleenpäällystämisen vaikutus kitkaan, nopeuksiin ja turvallisuuteen pääteillä. Helsinki: Tielaitos. 35 s. ISSN 0788-3722.

Liikenne ja viestintäministeriön Jaloin-hanke. Talvipyöräilyn laajuus, sen esteet ja motiivit sekä terveysvaikutukset, 2003. 33 s. [Viitattu 2.2.2010]. Saatavissa: http://www.oulunliikenne.fi/viranomaisolli/Liikennej%C3%A4rjestelm%C3%A4/Talvipy%C3%B6r%C3%A4ily_raportti.pdf.

Malmivuo, M. 2000. Kitkanmittauslaitteiden vertailututkimus. Tiehallinto. 53 s. Tiehallinnon selvityksiä 6/2001.

Manninen, E. 1994. Uuden päällysteen kitka, Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja 18/1994. 30 s.

Myllylä, A., Martiskainen, M. 2007. Kunnossapitovahingot maanteillä Tienpitäjän vastuu ja korvausperiaatteet - Korvaushakemusten käsittely. 31 s. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 22/2007. ISSN 1457-991X. TIEH 4000565-v

Nonstad, B. 2004. The use of friction measurement techniques in winter maintenance in Norway. Norwegian Public Roads Administration. [Viitattu 28.1.2010]. Saatavissa: www.pon-cat.com/Global/TWO/friction%20eng.doc.

Norem, H. 2009. A winter maintenance strategy for roads based on climatic factors. Linköping, Sweden. VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute). 55 s. ISSN 0347-6030

Nyman, J., Simoila, R., Väistö, O. 2008. Helsingin terveydenhuollon toimintaympäristön analyysi terveyskeskuksen strategiasuunnitelman 2009-2011 valmistelun pohjaksi. 2008 Helsinki: Helsingin kaupungin terveyskeskus. 76 s. liitt. 3 s. ISBN 978-952-223-185-7.

Ruuhela, R., Ruotsalainen, J., Kangas, M., Aschan, C., Rajamäki, E., Hirvonen, M., Mannelin, T. 2005. Kelimallin kehittäminen talvijalankulun turvallisuuden parantamiseksi - loppuraportti. Helsinki. 47 s. ISBN 951-697-591-7.

Saabsunited. 2007. Saab friction testing. [Viitattu 11.2.2010]. Saatavissa: http://www.saabsunited.com/2007/11/saab-friction-testing.html.

Suomen ympäristökeskus. 2008. Vaihtoehtoisten liukkaudentorjunta-aineiden kulkeutuminen pohjavedessä. [Viitattu 1.1.2010]. Saatavissa: http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=305317&lan=FI

Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI). 2010. Portable friction tester. [Viitattu 21.2.2010]. Saatavissa: http://www.vti.se/templates/Page____4544.aspx.

Tervo, J. 1998. Kitka ja siihen vaikuttavat tekijät. Teknillinen korkeakoulu, materiaalitekniikan laboratorion julkaisuja. Espoo. 33 s.

Tiehallinto. 1999. Kevyen liikenteen väylien hoito; menetelmätieto. 53 s. TIEL 2230054

Tiehallinto. 2008. Kitkamittareiden mittaustarkkuus. [Viitattu 23.2.2010]. Saatavissa: http://www.tiehallinto.fi/pls/wwwedit/docs/19372.PDF.

Tiehallinto. 2009. Teiden talvihoito laatuvaatimukset, moniste 19.1.2009. [Viitattu 10.8.2010]. Saatavissa:

alk.tiehallinto.fi/thohje/pdf/talvihoidon_laatuvaatimukset_2009.pdf.

Tieliikennelaki. 2009. Tieliikennelaki 2§ ja 23§. [Viitattu 23.12.2009]. Saatavissa: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1981/19810267.

Vaisala. 2010. Vaisala weather transmitter. [Viitattu 30.1.2010]. Saatavissa: http://www.vaisala.com/weather/products/

Wallman, C., Åström, H. 2001. Friction Measurement Methods and Correlation between Road Friction and Traffic Safety. Linköping, Ruotsi: VTI. 47 s. ISSN 0347-6049.

Vaskelainen, J. 2008. Liukkaudesta varoittaminen tekstiviestein [Pysy pystyssä seminaari esitys]. [Viitattu 2.2.2010]. Saatavissa: http://www.kotitapaturma.fi/sivu.php?artikkeli_id=133.

µTEC. 2010. Mobiili kitkanmittaus. [Viitattu 27.2.2010]. Saatavissa:http://liukasta.info/fi/

Haastattelut

Alatyppö, V. 2010. Haastattelu 3.3.2010. Projektinjohtaja. Helsingin kaupungin rakennusvirasto.

Liiteluettelo

Liite 1 Mittausmenetelmä

Liite 2 Valokuvausmenetelmä

Liite 1 Kitkan mittausmenetelmä

Kitka-arvot mitattiin työnnettävällä ASFT2GO-kitkamittauslaitteella. Mittauksessa laitetta työnnetään noin 10 metriä hiljaisella kävelyvauhdilla (0.6 m/s), jolloin laite mittaa 10 cm välein kitka-arvon mitatulta väliltä ja laskee näiden yksittäisten kitka-arvojen keskiarvon. Tehdyissä mittauksissa mittauskertoja oli neljä. Neljään mittauskertaan päädyttiin riittävän mittausarvojen luotettavuuden saavuttamiseksi.

Lämpötilan muutoksen vaikutusta mittaamiseen pyrittiin ehkäisemään laitteen säilytyksellä ulkoilman lämpötilassa.

Mittauksissa ei tutkittu kevyen liikenteen väyliä, jos niille oli satanut lunta, mitä ei ollut aurattu. Mittaamista ei suoritettu, koska kitkanmittauslaite ei soveltunut pinnoille, joissa oli paljon lunta. Mittalaitteeseen kerääntynyt lumi sekoitti mittalaitteen.

Työntönopeuden vaikutus poistettiin harjoittelemalla sopivaa työntövauhtia ja mitattaessa varmuus saatiin laitteesta, koska se ilmoittaa vauhdin ollessa riittämätön. Lisäksi luotettavamman keskiarvon saamiseksi laitteen työntäminen aloitettiin muutama metri ennen mittaamista, jolloin liikkeelle lähdön matalat kitka-arvot jäivät pois. Laitteen keräämää mittaustietoa voidaan tarkastella numeeristen arvojen kuin myös graafisen tulosteen avulla (Taulukko 12). Tutkimuksessa hyödynnettiin pääasiassa numeerisia arvoja, erityisesti kitka-arvoista muodostuvaa keskiarvoa. Tutkittavan kohteen lämpötila, päällyste, kunto ja kitka-arvo on kirjattu tutkimustuloksiin. Kitka-arvon kirjaaminen käsittää kitka-arvojen keskiarvon ja mittauksessa tulleen maksimiarvon kirjaamisen.

Taulukko 8 Mittausdatasta voidaan lukea kitka-arvot tarvittaessa 10 cm:n välein. Tutkimuksessa hyödynnettiin mitattavan matkan kitka-arvojen keskiarvoa ja kitkan maksimiarvoa, joka esiintyi mitattavalla matkalla. Tämän lisäksi mittausdatasta voidaan nähdä mittausajankohdan lämpötila sekä mahdolliset virheet työntönopeudessa ja työntökulmassa. Virheelliset tulokset poistettiin taulukointivaiheessa.

Liite 2 Valokuvausmenetelmä

Valokuvaamisessa käytettiin Canonin PowerShot S2 IS digitaalikameraa ja siihen sopivaa kuvausjalustaa. Kamerassa oli suorituskykyinen 12-kertainen zoom-objektiivi. PowerShot S2 IS:n laadukas 12x-objektiivi oli varustettu optisella kuvanvakaimella (IS), ultraäänimoottorilla (USM) ja UD-linssielementillä. Optinen kuvanvakain korjaa kameran tärähtelyä esimerkiksi heikossa valaistuksessa pitkiä valotusaikoja käytettäessä, joten valokuvat ja videot tallentuvat aina hyvälaatuisina. UD-elementti vähentää kromaattista poikkeamaa, mikä takaa kuvien terävyyden ja värintoiston tarkkuuden. Supermakrotila huolehtii luotettavasta tarkennuksesta lähikuvauksessa. Tehokas tekniikka mahdollistaa nopean automaattitarkennuksen ja lyhyen käynnistymisviipeen sekä laadukkaan värientoiston ja valkotasapainotarkkuuden.

Kuvausjalusta oli säädetty 0.5 metrin korkeudelle niin, että kamera oli kääntyneenä väylän pintaa kohti. Kameran ja kuvausjalustan välinen kulma oli sellainen, etteivät kameran kuvissa näkyneet kuvausjalustan jalat. Hämärässä valaistuksessa otettiin kuvat salaman kanssa ja ilman. Näin toimittiin siksi, että salama pilasi tietyssä valaistuksessa kuvan heijastumalla pinnasta kirkkaana valona. Yleiskuvasta otettiin kaksi eri versiota, joista ensimmäisessä 0.5 metrin korkeudelle säädetyllä jalustalla kamera kohdistettiin niin, että kuvasta näkyi koko väylän poikkileikkaus. Toisena yleiskuvana kuvattiin vielä kuvaajan pään tasalta, noin 160 cm korkeudelta yleiskuva. Matalammalta otettu yleiskuva osoittautui paremmaksi silloin, kun väylän pinta oli hiekoitettu, sillä silloin hiekoitusmateriaali erottautui paremmin kuvasta. Hiekoittamattomat lumiset pinnat erottuivat taas normaalissa päivänvalossa paremmin ylempää otetusta yleiskuvasta. Matalammalta otetun kuvan hankaluutena oli kuvan kohdistaminen, sillä kirkkaalla päivänvalolla nestekidenäytöltä ei nähnyt miltä kuva näytti. Jalustan korkeuden pysyminen samalla tasolla varmistettiin mittaamalla jalkojen väliset etäisyydet sen jälkeen, kun oli löydetty tyydyttävä asento jalustalle kuvauksia varten.

Kuvauksien aikana eri mittauskohteissa kuvattiin sama kohta joka mitattiin. Myös lähistöllä olevia muita kohteita kuvattiin, kun niissä katsottiin olevan jotain tutkimuksen kannalta merkityksellistä asiaa, jota kuva havainnollistaisi. Kuvat pyrittiin ottamaan, joka kerta samasta suunnasta, jotta eri kelien vertailu olisi helpompaa. Tästä jouduttiin kuitenkin luopumaan, sillä kuvien laadun kannalta tärkeämmäksi osoittautui auringon valon suunnan sijoittuminen kuvauksissa. Auringonvalon tuli valaista kuvaajan takaa tai sivulta, sillä silloin vältyttiin kuvien heijastumiselta.